喀地环评字〔2024〕331号

关于《英吉沙友爱医院迁建项目环境影响

报告表》的批复

- 英吉沙友爱医院：

- 你单位报来的《英吉沙友爱医院迁建项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

- 本项目性质为新建，位于喀什地区英吉沙县乔勒潘路64号，中心地理坐标：东经76°46′3.075″，北纬39°14′12.827″；项目区北侧为岳普湖镇退役军人服务站、东侧为岳普湖县原税务局办公楼及家属院、西侧为内科楼、南侧为车棚；项目租赁原有房屋，占地面积为6600平方米。建设内容：门诊、住院、医技、康复楼，医疗废水处理站一座（日处理规模10立方米/天、采用“调节池+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺），医疗废物暂存间20平方米，设置床位40张，不设置宿舍及食堂。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。本项目总投资100万元，其中环保投资29万元，占总投资的29%。

- 英吉沙友爱医院成立于2019年6月，2021年7月取得《关于英吉沙友爱医院建设项目环境影响报告表的批复》（喀地环评字〔2021〕85号）。因房屋租赁合同到期，对医院进行迁建。本次评价不涉及辐射影响评价内容。

- 二、环保措施

- 由新疆天润坤成环保科技有限公司编制的《英吉沙友爱医院迁建项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，并重点做好以下工作：

（一）施工期

- 本项目为租赁，施工主要为室内装修、设备安装和调试。优先选用低噪声设备，合理安排作业时间，控制施工噪声扰民，禁止夜间施工，施工噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）。

（二）运营期

- 1.废气  污水处理站密闭，污水处理站恶臭气体（硫化氢、氨），采取活性炭除臭装置+15米排气筒处理，无组织恶臭气体（硫化氢、氨），投加除臭剂；医学检验科药剂挥发废气、医疗废物临时收集间废气，经过负压通风、加强换气、紫外线消毒处理。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准。

- 2.废水  项目生活污水及医疗废水经污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后进入市政污水管网，排入英吉沙县污水处理厂集中处理。

- 3.固废  医疗废物经分类收集后堆放至医疗废物暂存间，处污水处理站污泥经消毒预处理后与栅渣交由有资质的单位处理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

- 4.噪声  本项目运营期噪声主要来源于污水处理设备噪声，采用减振、加强管理，禁止鸣笛等措施，确保厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准的要求。

- 5.应尽快申报办理排污许可证等手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》执行。

- 6.环境风险防范措施。编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

三、相关要求

- 该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局英吉沙县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

- 喀什地区生态环境局

- 2023年7月29日