奶牛养殖场机械挤奶操作规程

  - 1  范围

## 本标准适用于喀什地区范围内进行机械化挤奶的奶牛养殖场。

  - 2  定义

## 是指将奶牛的乳液通过机械挤压的方式取出并储存。

  - 3  挤奶前的准备工作

3.1  挤奶前在牛奶过滤器内装入过滤纸。

3.2  关闭排污阀。

3.3  打开挤奶台入口栏门,关闭出牛口栏门。

3.4  准备经消毒干净的毛巾(一牛一巾),水桶加温水,加消毒液。

3.5  准备消毒过的假乳头和放三把奶的集奶杯。

3.6  准备乳头消毒液(现用现配),按比例用温水配好。

3.7  检查真空泵内是否有油。

3.8  将转换器转换到奶缸内。

3.9  电脑员打开电脑开关。

  - 4  开机

4.1  上述准备工作完成后,检查设备控制系统，控制器状态是否正常，控制器与电脑是否已经连接。

4.2  检查接收罐、缓冲罐、储奶罐、管道是否存在残留水；检查所有管路连接是否正确，阀门开、关状态是否正确；检查换热器，预冷水进、出水阀门是否开启；确认牛奶过滤纸是否安装。

4.3.  启动运行过程中，检查上牛口安全开关，下牛口安全开关，下牛口防倒转超声波开关，后药浴安全橡胶垫和外围拉绳开关是否正常。

4.4  将设备切换至挤奶状态，启动真空泵和空压机，并检查真空压力值（-40-42KPa）,检查压缩空气压力值（0.6-0.8MPa）。

4.5  检查真空系统;稳压器是否进气,真空度是否正常,是否漏气，真空泵是否进油,每分钟4—5滴为正常。

4.6  挤奶员从杯托上取下挤奶杯组，收起奶杯托，并检查挤奶杯组(奶衬和脉动管是否破损或脱落)，调整交叉的奶管和双脉动管。

4.7  根据实际需要调整转盘速度至适当档位，规定转盘速度80%（低产牛100%），同时保证在相同时间间隔（90-120s区间）内上杯。

4.8  挤奶前及时开动制冷机，观察压缩机的油面是否在正常值内。

4.9  检查正在运行的压缩机是否有杂音，搅拌机是否正常，当机组温度上升时要打开通风窗或冷却水，各项检查无异常后，开始挤奶，同时启动压缩机组和冰水循环泵。

  - 5  挤奶

5.1  奶牛进入挤奶台，站好位置后关闭进口门。

5.2  挤奶开始，在固定的前药浴位置，对奶牛乳头进行药浴。目的是杀灭乳头表面的细菌和湿润乳头表面的污垢。

5.2.1  药浴杯中灌满药浴液，盖好杯盖，手握药浴杯轻轻挤压，使杯中药浴液流入锥形杯盖，把杯盖垂直对准每个乳头，将乳头浸入药浴液中，使药浴液覆盖整个乳头表面。

5.2.2  药浴液必须在乳头表面作用30s，以确保杀菌效果。

5.3  在固定的位置上按左前-右前-左后-右后的顺序验奶，采用指握式或拳握式对每个乳区连续有效挤弃至少三把奶。

5.3.1  验奶人员要保持手部干净，每验完一头牛都必须手部消毒（消毒液），防止交叉感染。

5.3.2  挤尽前3把奶,观察乳汁有无异常。如发现奶颜色、性状异常，如：乳汁呈血红色，乳汁中含有凝块，絮状物，乳汁呈现透明水状时，可以将该奶牛视为疑似乳房炎，在前三把的基础上再多挤几把进行确认，如果还有上述情况存在，则可判定该牛只为乳房炎牛，并对相应乳区做好标记，冬季应注意乳头冻伤、冻裂和外伤情况,上报兽医进行治疗，并做好相关记录。

5.4  确认无乳房炎后，使用一次性纸巾或毛巾按照左前-右前-左后-右后的顺序对奶牛乳头进行擦拭，擦拭后的乳头（尤其乳头孔）必须干净、干燥，不能有残留液。

5.4.1  乳头擦拭必须一牛一巾，纸巾或毛巾必须清洁、干燥，干净的纸巾（或毛巾）和使用后的纸巾（或毛巾）分开放置。

5.4.2  纸巾按照擦拭顺序逐次折叠，保证纸巾每个角擦一乳头；个别乳头较脏的牛只需再次擦拭。

5.5  采用S形套杯法套杯。铁环杯在前，套好杯后调整好奶杯组位置,保证乳头准备到套杯时间控制在90-120s内完成。

5.5.1  如果遇到验奶人员做了标记的异常乳区或瞎乳区，不能套杯挤奶，套杯前用假乳头塞住对应的奶杯，其它乳区正常套杯挤奶。

5.5.2  套杯后立即调整奶管支架，使奶杯与乳头呈垂直状态，防止漏气或掉杯。

5.6  在奶牛套杯后到脱杯前的过程中，巡视每头奶牛的挤奶状态，对漏气的奶杯组进行调整。

5.6.1  发现异常掉杯的，必须把奶杯组冲洗干净后才能二次套杯，与此同时记录牛号并分析发生原因。

5.6.2  观察每头奶牛的挤奶状态，根据奶牛乳房结构的不同，相应调整奶管支架，防止漏气或异常掉杯现象。

5.6.3  巡杯过程中还要注意查看奶管和脉动管，如果有破损、脱落等现象，必须立即处理。

5.7  奶牛挤奶结束脱杯后立即进行后药浴。用药浴液封闭乳头孔，防止奶牛感染乳房炎，有效保护奶牛乳头皮肤。

5.7.1  药浴杯中灌满药浴液，盖好杯盖，手握药浴杯轻轻挤压，使杯中药浴液流入锥形杯盖，把杯盖垂直对准每个乳头，将乳头浸入药浴液中，使药浴液覆盖整个乳头表面并在乳头尖部形成水滴状。

5.7.2  药浴杯必须每班次进行清洗消毒后才能使用。

5.8  每区最后一头牛挤完奶后，赶牛人员将本区牛只全部还回牛舍，不得遗漏。

5.8.1  关好待挤区回牛通道门，打开待挤区门，关好牛舍门并扣好锁扣。

  - 6  赶奶

6.1  挤奶结束，最后一头奶牛下台后，点动控制接收罐奶泵，将接收罐内牛奶全部打入输奶管道，奶泵启动时要严格控制启动时间在合理范围(10～20s内)。

6.2  打开挤奶机空气赶奶开关，利用气压将输奶管道内牛奶打入平衡罐，关闭挤奶机空气赶奶开关；空气赶奶时要严格控制启动时间在合理范围(20～30s内)。

6.3  手动启动平衡罐奶泵，将平衡罐内牛奶打入储奶罐。

6.4  打开管道空气赶奶开关，将换热器内部及管道内的残留奶全部打入储奶罐。

6.5  关闭储奶罐进料口阀门，关闭空气赶奶开关。

6.6  关闭压缩机组和冰水循环泵。

  - 7  清洗

## 日常清洗主要包括预冲洗、碱洗、酸洗和清洗四个程序。

## 7.1  挤奶机清洗

7.1.1  赶奶结束，打开换热器排污阀泄压，同时排除管道内残留奶，卸下牛奶过滤器滤芯，取出过滤纸后装回过滤器，做好滤纸评分并记录。

7.1.2  打开清洗回路阀门，关闭换热器预冷水进水阀门。

7.1.3  将挤奶机状态控制开关切换到清洗状态并确认，在清洗控制器上选择启动清洗模式，并检查清洗槽加水是否正常。

7.1.4  检查所有挤奶位奶杯组与杯托的连接情况是否正常。

7.1.5  预冲洗启动后，对设备清洗情况进行检查：管道是否有滴漏现象、集乳器内是否过水、流量计是否倾倒、排水是否正常，如有异常及时处理，预冲洗温度30-40℃。

7.1.6  预冲洗结束后，查看系统清洗报告，发现清洗异常的挤奶位，及时进行处理。

7.1.7  酸、碱液清洗时，检查酸碱抽液泵是否正常工作，保证清洗剂添加量符合要求。碱洗时间为循环碱洗5 min，每次挤奶完毕经预冲洗后立即进行, 挤奶机连续挤奶的, 每日碱洗至少二次。75—80℃的热水，加碱性清洗剂，100㎏水加碱500ml，循环清洗5-8min，排出的清洗液温度不得低于40℃。 酸洗的主要目的是清洗管道中残留的矿物质, 每周1次, 挤奶机每天一次。酸洗温度35-36℃。酸洗时间循环酸洗5 min。

7.1.8  整个清洗程序为自动控制，系统按照预设流程执行，清洗结束后，清洗程序自动停止，控制器返回主界面。

7.1.9  清洗程序结束后，将挤奶机切换到停机状态，此时挤奶机所有排污阀门默认开启，将管道内残留水排出，打开换热器排污阀门，将换热器内残留水排出。打开收奶管道排污阀，排出管道内残留水，用pH试纸进行检测。

  - 8  清洗结果检查

8.1  卸下过滤器滤芯，检查密封圈部位是否存在奶垢，如有奶垢用毛刷清洗干净，安装好滤纸后装回过滤器。

8.2  检查确认管道无残留水后，关闭清洗回路阀门。

8.3  检查确认换热器无残留水后，关闭排污阀，并打开预冷水进、出水阀门。

8.4  检查接收罐是否存在奶垢、泥沙沉淀或残留水，如有用毛刷清洗干净，并盖好接收罐盖。

8.5  抽查5个以上的流量计，检查流量计内部是否存在奶垢、油渍或异物，如果有2个或以上流量计存在奶垢、油渍，则判定为挤奶机清洗结果不合格。流量计和集乳器每15天进行一次手工拆洗。

8.6  清洗结束后，查看系统清洗报告，结合现场检查结果，对设备清洗结果是否合格做出评判。

8.7  对于清洗死角要定期手工拆洗。手工拆洗部位有：清洗槽喷淋、平衡罐奶泵及连接管道、接收罐奶泵及连接管道、所有排污阀和限流阀。

  - 9  储奶罐清洗

9.1  管道连接：在清洗盘上将清洗注水管与需清洗储奶罐的清洗管对接，打开清洗回水管阀门，打开储奶罐下部清洗管阀门，关闭收奶管进料阀门，打开储奶罐出料口阀门。

9.2  在控制面板上选择清洗模式并确认启动，系统开始执行CIP清洗程序。

9.3  清洗过程中，操作人员应关注清洗槽加水、清洗剂添加情况；并检查清洗管道是否有滴漏现象。

9.4  CIP清洗程序运行结束后，打开清洗管道排污阀，排出管道内残留水，用pH试纸进行检测。

9.5  确认储奶罐及管道无残留水后，关闭储奶罐及清洗管道上所有阀门。

9.6  卸下储奶罐采样口，手工清洗干净后装回原位。

9.7  保证清洗用水温度符合要求：储奶罐清洗前要确认热水箱水量充足。水温符合清洗要求：预冲洗温度30-40℃，碱洗、酸洗温度70℃以上，碱冲洗、酸冲洗温度30-40℃。

9.8  清洗模式一：预冲洗-碱洗-水冲碱-水洗；清洗模式二：预冲洗-碱洗-水冲碱-酸洗-水冲酸-水洗。

  - 10  管道清洗

10.1  挤奶结束或装奶结束后，在分配盘上将清洗注水管与出料管对接，打开所有出料管阀门和清洗回水管阀门，将装车软管与清洗回水管对接。

10.2  预冲洗：手动开启冷、热水阀门，清洗槽加水200L（大约清洗槽的1/3），温度控制在30-40℃之间。将气动升降阀调整到排地状态，手动开启注水泵，排水管有水流出时，开启回水自吸泵，当清洗槽内无水时关闭注水泵，排水管出水量下降时关闭回水自吸泵。

10.3  热水循环：手动开启热水阀门，清洗槽加水300L（大约清洗槽的1/2），手动开启清洗剂抽液泵1min。温度控制在70℃以上，将气动升降阀调整到循环状态，开启注水泵和回水自吸泵，循环清洗5min后将气动升降阀调整到排水状态，排水结束后关闭注水泵和回水自吸泵。

10.4  温水冲洗：手动开启冷、热水阀门给清洗槽加水300L（大约清洗槽的1/2），温度控制在30-40℃左右。将气动升降阀调整到排地状态，手动开启注水泵，排水管有水流出时，开启回水自吸泵，清洗槽内没有水时关闭注水泵，排水管出水量较少时关闭回水自吸泵，打开清洗槽和管道排污阀，排出清洗槽和管道内的残留水，用pH试纸进行检测，残留水排完后关闭所有管道的阀门。

  - 11   奶车清洗

11.1  管道连接：在分配盘上将清洗注水管与出料管对接，出料软管与奶车清洗管对接，奶车出料口用软管与清洗回水管对接。打开清洗回水管阀门、奶车出料口阀门和奶车清洗喷淋阀门。

11.2  预冲洗：手动开启冷、热水阀门，给清洗槽加满水，温度控制在30-40℃之间。将气动升降阀调整到排地状态，手动开启注水泵，排水管有水流出时，开启回水自吸泵，清洗槽内没有水时关闭注水泵，排水管出水量减少时关闭回水自吸泵。

11.3  热水循环：手动开启热水阀门，给清洗槽加满水，手动开启清洗剂抽液泵2min。温度控制在70℃以上，将气动升降阀调整到循环状态，开启注水泵和回水自吸泵，循环清洗10min后将气动升降阀调整到排水状态，排水结束后关闭注水泵和回水自吸泵。

11.4  温水冲洗：手动开启冷、热水阀门，给清洗槽加满水，温度控制在30-40℃。将气动升降阀调整到排地状态，手动开启注水泵，排水管有水流出时，开启回水自吸泵，清洗槽内没有水时关闭注水泵，排水管出水量较少时关闭回水自吸泵，打开清洗槽和管道排污阀，排出清洗槽和管道内的残留水，用pH试纸进行检测，残留水排完后关闭所有管道的阀门。

11.5  奶车清洗结束后，必须将仓内残留水排除干净。