喀地环评字〔2025〕420号

关于《伽师县江巴孜乡第二中学建设项目

环境影响报告表》的批复

伽师县教育局：

你单位报来的《伽师县江巴孜乡第二中学建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于伽师县江巴孜乡，项目区西侧、北侧和东侧为居民区和道路，南侧为农田和道路。中心地理坐标：东经76°43′44.357″，北纬39°28′28.562″。主要建设内容：新建教学楼两座（建筑面积5345.53平方米、5263.33平方米），综合楼一座（建筑面积 7525.76 平方米，内部设置物理、化学、生物实验室），宿舍楼，食堂，并配套建设相应辅助工程、环保工程等。设置隔油池1座（5立方米、酸碱中和池1座（20立方米）、化粪池1座（300立方米）、危废暂存间1间（10平方米）、生活垃圾分类收集站1座（50平方米）。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资14000万元，环保投资150万元，占总投资的1.07％。

- 二、环保措施

由新疆金宇泽工程咨询有限公司编制的《伽师县江巴孜乡第二中学建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期管理，减少露天堆放、定期洒水、裸露地面采用毡布进行全覆盖；加强对固体废物的管理，及时对固体废物进行分类收集，妥善处理处置，可利用的固体废物应回收利用，以减少排放；建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至环保局指定的建筑垃圾填埋场；合理安排机械作业的施工时间；运输车辆在进入施工现场附近区域后，要限速，并严禁鸣笛。

（二）运营期

- 1.废气  实验室废气经“集气罩（通风橱）+活性炭吸附装置+18米高排气筒”排放，化学实验室安装排风换气扇，加强通风。有组织、无组织非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物有组织、无组织排放限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。

2.废水 食堂废水经隔油池预处理、实验室废水进入酸碱中和池进行中和，之后和生活污水一起进入市政管网后最终伽师县城镇污水处理厂处理。

3.噪声  选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、消声等处理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废  实验室产生的一般固废（如：化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等，物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等，生物实验产生的植物根、茎、叶等）统一收集后交由环卫部门处置，日产日清；生活垃圾集中收集于生活垃圾分类收集站后，定期拉运伽师县生活垃圾填埋场进行处置；实验室废弃物（破损玻璃器皿、废化学试剂和药品）、隔油池产生的废油脂、废活性炭分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

5.风险防范措施  编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境局伽师县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年10月13日

抄送：喀什地区生态环境局伽师县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆金宇泽工程咨询有限公司