喀地环评字〔2026〕32号
关于《伽师通儒金属科技有限公司滴灌带生产项目环境影响报告书》的批复

伽师通儒金属科技有限公司：

伽师通儒金属科技有限公司，你单位报来的《伽师通儒金属科技有限公司滴灌带生产项目环境影响报告书》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

项目基本情况

（一）原有项目情况

伽师通儒金属科技有限公司，年产2万卷滴灌带建设项目，位于喀什地区伽师工业园区岭南东路6号，项目占地面积20001平方米，总建筑面积11000平方米，其中一栋生产车间10000平方米，生活区建筑面积1000平方米，年产20000卷PE管。项目2018年12月23日取得喀什地区生态环境局（原喀什地区环境保护局）出具的批复文件（喀地环评字〔2018〕159号），2021年11月完成建设项目竣工环境保护自主验收工作。

（二）拟扩建项目情况

本项目性质为改扩建，位于喀什地区伽师工业园区岭南东路6号，中心地理坐标：东经76°44′53.780″，北纬39°25′52.852″。项目东南侧为伽师县人民医院园区院（距离约160米）。伽师通儒金属科技有限公司现有厂区内改扩建，不新增用地。主要建设内容：改造提升生产及仓储间10000平方米、硬化地面10000平方米、三级沉淀池（200立方米）及附属设施，同时购置安装配套设施设备，其中设置贴片滴灌带生产线30条，迷宫式滴灌带20条，PE软带生产线10条，地膜生产线15条，造粒生产线5条。产品及规模：年产贴片滴灌带5400吨、迷宫式滴灌带5400吨、PE软带5000吨（其中本次新增4750吨）、地膜10000吨（厚度>0.01毫米）、再生颗粒10000吨（自用）。主要原辅材料：废旧滴灌带（严禁混入危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、医疗废物等）、聚乙烯颗粒新料、助剂（抗老化剂、色母）、滴头等。生产工艺流程，贴片式滴灌带，再生塑料颗粒、辅料、PE颗粒按比例投入混合拌料-滴灌带挤出成型-压轮粘合-冷却定型-打滴水孔-匀速牵引-收卷-成品检验；迷宫式滴灌带、PE软带，再生塑料颗粒、辅料、PE颗粒按比例投入混合拌料-熔融挤塑-冷却-卷绕-切割-包装入库；地膜，聚乙烯颗粒料（新料）、抗老化剂等按照配比混合搅拌-吹塑成型-收卷、检验-成品；再生塑料颗粒，废旧滴灌带分拣-破碎-清洗脱水-熔融挤出-冷却-切粒-再生颗粒。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。本项目总投资4000万元，其中环保投资约259万元，占总投资的6.5%。
二、环保措施


由新疆欣欣百耀环保科技有限公司编制的《伽师通儒金属科技有限公司滴灌带生产项目环境影响报告书》比较规范，环保法规引用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）严格落实各项大气污染防治措施。生产车间全封闭，每条生产线的热熔、挤出、注塑/吹塑等工序上端安装集气罩，6个生产车间各安装1套废气处理设施，产生的废气分别经“集气罩+旋转式分子筛吸附+脱附+催化燃烧装置”处理后，通过15米高排气筒排放。有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)（含2024年修改单）表4排放限值，有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放限值。废旧滴灌带破碎采取湿法破碎，破碎机自带封闭喷淋装置除尘；废旧滴灌带暂存全封闭式原料堆棚，地面硬化，严禁露天堆放；厂界无组织排放非甲烷总烃、臭气浓度分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中大气污染物排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求；厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值。餐饮油烟通过油烟净化器净化后引至食堂屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。本项目设置100米卫生防护距离，防护距离内不得规划、建设学校、医院、居民点等环境敏感建筑物。
（二）严格落实废水治理措施。按规定对项目进行分区防渗处理，防止对地下水造成污染。冷却水冷却后循环利用，不外排；废料清洗废水、喷淋废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池收集后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。

（三）强化噪声污染物防治措施。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、隔声及车间封闭等降噪措施，运营期严格管控并加强设备运维，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。分拣废物、清洗废渣泥沙、生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；废边角料及不合格产品破碎后返回生产线回用；废分子筛由厂家回收处理；废催化剂、废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置。

（五）应尽快申报办理排污许可证等手续。排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。不得无证排污或不按证排污。

（六）强化环境风险防范和应急措施。严格落实《报告书》中各项应急管理措施和风险防范措施；完善应急管理规章制度，加强风险设施日常检测维修；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理措施。

（七）本项目污染物总量控制指标：挥发性有机物0.745吨/年。

二、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告书》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目施工期和运营期的环境监管由喀什地区生态环境局伽师县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期抽查。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。 

喀什地区生态环境局

 2026年1月30日

抄送：喀什地区生态环境局伽师县分局、喀什地区生态环境保护综
合行政执法支队、各科室，新疆欣欣百耀环保科技有限公司


