喀地环评字〔2026〕64号

关于《特种电磁线生产（加工）销售项目

环境影响报告表》的批复

新疆浩威新材料科技有限公司：

你单位报来的《特种电磁线生产（加工）销售项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于疏附县广州工业城新材料产业园3#厂房，中心地理坐标：东经75°41′14.686″，北纬39°19′42.227″。项目区东侧为金穗路，北侧为开发大道，南侧为厂房，西侧为园区空地。项目租赁疏附县广州工业城已建成厂房，面积10000平方米。主要建设内容：主体工程（电磁生产线）、辅助工程（研发室，试验室、办公室），储运工程（原料区、成品区），公用工程（供水、排水、供电），环保工程等。新建危废暂存间1间（10平方米）。原料为2.60毫米无氧铜杆、油性聚氨酯漆、水性聚氨酯漆、拉丝油。项目建成后生产电磁线1000吨/年。铜杆拉丝生产工艺流程：原料铜线-中拉丝-电加热退火-冷却-收线-小拉丝-收线-细拉丝-收线-半成品线。漆包线生产工艺流程：放线-软化退火-间接冷却-吹干-毛毡涂漆-烘烤-风冷-润滑-检验-包装入库。电磁线生产工艺流程：放线-软化退火-涂漆-烘干-冷却-润滑-收线-检验。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资12000万元，环保投资49万元，占总投资的0.41％

- 二、环保措施

由新疆麒域技术咨询有限公司编制的《特种电磁线生产（加工）销售项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

本项目为利用已建成厂房进行建设，施工期污染主要为基础设备安装。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，合理安排施工时间，禁止夜间施工，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。

（二）运营期

- 1.废气  涂漆、烘干、清洗工序产生的废气经“密闭收集+活性炭吸附装置+催化燃烧装置+15米高排气筒”排放。有组织非甲烷总烃、二甲苯、酚类化合物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。加强设备的维护，定期对生产装置检查检验，减少装置的无组织排放。车间外厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内（车间外）排放限值。

2.废水  项目冷却水循环利用，不外排，生活污水经化粪池收集后，拉运至疏附县城东污水处理厂处理，待疏附县城西污水处理厂运行后，生活污水排入园区下水管网，进入疏附县城西污水处理厂处理。

3.噪声  合理布局，基础减震、建筑隔声、距离衰减等措施降噪，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废  废边角料（主要为铜线及绝缘线）集中收集后外售；废漆渣、废溶剂桶、废油桶、废机油、废抹布、废催化剂、废活性炭、废毛毡、废拉丝油分类暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

5.风险防范措施要求  根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

6.本项目大气污染物总量控制指标：挥发性有机物2.136t/a。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局疏附县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2026年3月6日

抄送：喀什地区生态环境局疏附县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆麒域技术咨询有限公司