喀地环评字〔2026〕60号

关于《疏勒县英尔力克乡中学（齐鲁疏勒第三中学）建设项目环境影响报告表》的批复

疏勒县英尔力克乡中学：

你单位报来的《疏勒县英尔力克乡中学（齐鲁疏勒第三中学）建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于喀什地区疏勒县规划支路二十四东侧，中心地理坐标：东经76°05′0.461″，北纬39°24′46.840″。项目北侧为空地，西侧为齐鲁疏勒第二中学，南侧为阿克霍伊拉村，东侧为乌恰村五组。项目总用地面积105544.78平方米，总建筑面积47159平方米。主要建设内容：新建教学楼（包含3栋教学楼和1栋实验楼）、综合教学辅助用房、办公用房，学生宿舍，学生食堂，锅炉房及浴室，师生厕所，标准运动场及看台、值班室、管网、绿化等附属配套工程。设置化粪池1座50立方米，危废暂存点2平方米，酸碱中和桶HDPE材质20升。建设2台燃气锅炉（单台0.6MW），作为学生日常洗澡用水的热源。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资9918万元，环保投资84万元，占总投资的0.85％。

- 二、环保措施

由青海环森工程技术咨询有限公司编制的《疏勒县英尔力克乡中学（齐鲁疏勒第三中学）建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期管理，减少露天堆放、定期洒水、裸露地面采用毡布进行全覆盖；加强固体废物分类收集、妥善处置，可利用部分回收利用；建筑垃圾收集后规范处置；合理安排机械作业时间，运输车辆限速行驶、严禁鸣笛。

（二）运营期

1.废气  化学实验室安装集气抽风装置收集后，经专用排气筒道引至楼外排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物排放限值要求。锅炉废气经“低氮燃烧器+烟气再循环”处理后，通过8米以上高排气筒排放，须符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值及符合《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）文件中氮氧化物≤50毫克/立方米的限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。

2.废水  实验室废水经酸碱中和桶预处理后，与经化粪池临时暂存的生活污水、经隔油池预处理的食堂废水一并排入市政污水管网，最终进入疏勒县城东污水处理厂集中处理。

3.噪声  选用低噪声设备、采取基础减振，门窗隔声，加强管理，禁止喧哗吵闹等降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废  实验室产生的一般固废（如：化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等，物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等），生物实验产生的一般固废（植物根、茎、叶等），生活垃圾分类收集后，定期拉运疏勒县生活垃圾填埋场处置。实验室废液、实验室废弃物（破损玻璃器皿、废化学试剂及药品）分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

5.风险防范措施要求  根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

6.本项目大气污染物总量控制指标：氮氧化物0.0012吨/年。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局疏勒县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2026年3月6日

抄送：喀什地区生态环境局疏勒县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，青海环森工程技术咨询有限公司