喀地环评字〔2026〕121号

关于《伽师县第七中学建设项目环境影响

报告表》的批复

伽师县教育局：

你单位报送的《伽师县第七中学建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于伽师县居仁镇艾格铁热克村，中心地理坐标：东经76°43′43.125″，北纬39°28′45.235″。项目总用地面积123258.26平方米，项目区西侧为居民区和道路，南侧为农田和道路，北侧为居民区和道路，东侧为商铺和道路。项目总用地面积123258.26平方米，建筑面积52180平方米，主要建设内容：新建教学楼、综合楼（设置化学实验室，生物实验室，物理实验室），宿舍楼，食堂及其他附属配套工程。新建化粪池8座（400立方米），危废暂存间1间（10平方米），酸碱中和池1座（20立方米）。项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。项目总投资24000万元，环保投资254万元，占总投资的1.06％。

- 二、环保措施

由新疆金宇泽工程咨询有限公司编制的《伽师县第七中学建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期管理，减少露天堆放、定期洒水、裸露地面采用毡布进行全覆盖；加强对固体废物的管理，及时对固体废物进行分类收集，妥善处理处置，可利用的固体废物应回收利用；建筑垃圾收集后规范处置；合理安排机械作业的施工时间；运输车辆在进入施工现场附近区域后，要限速，并严禁鸣笛。

（二）运营期

- 1.废气  化学实验室安装集气抽风装置收集后，经专用排气筒道引至楼外排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物排放限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值标准。

2.废水  实验室废水经酸碱中和池中和（PH值6-9）后与生活污水（化粪池临时暂存后的生活污水）、食堂废水（隔油池隔油后的食堂废水）一起进入市政管网后最终进入伽师县污水处理厂处理。

3.噪声  选用低噪声设备，高噪声设备安装在地下，经隔声、减振措施降噪，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4.固废  实验室产生的一般固废（如：化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等，物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等），生物实验产生的一般固废（植物根、茎、叶等），生活垃圾分类收集后，定期拉运至伽师县生活垃圾填埋场处置。餐厨垃圾交许可单位处理，日产日清；废包装物回用或外售；实验室废液、实验室废弃物（破损玻璃器皿、废化学试剂和药品）分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

5.风险防范措施要求  根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局伽师县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行环境保护竣工验收后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2026年4月14日

抄送：喀什地区生态环境局伽师县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆金宇泽工程咨询有限公司