喀地环评字〔2026〕241号

关于《新疆昌烨木业有限公司年产200万张建筑模板项目环境影响报告表》的批复

新疆昌烨木业有限公司：

你单位报来的《新疆昌烨木业有限公司年产200万张建筑模板项目》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于莎车县火车西站工业园区友谊路6号，中心地理坐标：东经77°02'54.258"，北纬38°22'54.677"。项目区东侧为园区道路、西侧为波斯坦路、南侧为西拉力家具厂、北侧为塑料制品厂。项目租赁莎车县火车西站工业园区现有厂房，占地面积80773.73平方米，总建筑面积约8443平方米。主要建设内容：排板车间（设置排板生产线22条），热压车间（设置热压生产线16条），旋切车间（设置旋切生产线8条），锯边车间（设置锯边生产线2条），原料库房（172.89平方米），原木堆场（1000平方米），成品堆场（1000平方米），办公楼，锅炉房（设置2台生物质锅炉（1台4吨/小时，1台8吨/小时），危险废物暂存间（10平方米）等其他附属设施配套。项目建成后年产200万张建筑模板。主要原辅材料：原木（杨木）、脲醛树脂胶、面粉、生物质颗粒等。生产工艺流程：原木旋切—晾晒—涂胶—排板冷压—热压—锯边—入库。项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资500万元，环保投资43万元，占总投资的8.6％。

- 二、环保措施

由新疆荣祥环保科技咨询有限公司编制的《新疆昌烨木业有限公司年产200万张建筑模板项目》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

本项目为利用已建成厂房进行建设，施工期污染主要为基础设备安装。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，合理安排施工时间，禁止夜间施工，执行《《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）表1排放限值。

（二）运营期

- 1.废气  原木旋切、锯边工序产生的粉尘经“集气罩收集+布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；生物质锅炉燃烧废气经“集气罩+低氮燃烧+袋式除尘+双碱法脱硫”处理后，通过15米高排气筒排放。废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉）；热压车间采取密闭，涂胶、冷压、热压工序产生的有机废气经“集气罩收集+三级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放，活性炭定期更换，保证吸附效率并建立台账。非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2新污染源大气污染物排放限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）无组织排放限值标准。厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值。

2.废水  锅炉废水和软水制备废水排入园区污水管网；生活污水经园区化粪池预处理后排入排水管网，最终进入莎车县火车西站污水处理厂处理。

3.噪声  选用低噪声设备、减震垫、距离衰减、隔声等处理措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类标准要求。

4.固废  生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处置；废包装袋、边角料、收集粉尘、锅炉灰渣、脱硫石膏及废弃除尘布袋集中收集暂存在一般工业固废暂存点，定期外售；废胶桶集中收集，厂家回收；废润滑油、废活性炭集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012）和《危险废物转移管理办法》等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求处置。

5.风险防范措施要求  根据各功能区防渗要求，采取地面防渗措施，防治事故蔓延；编制突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案；建立应急组织机构、配备相应应急物资，落实风险事故应急处理及减缓措施；加强厂区安全管理，安全责任落实到个人；定期开展演练，降低环境风险事故的发生。

6.尽快申报办理相关排污许可证手续。排污许可证申请及核发严格按照按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

7.本项目污染物总量控制指标：挥发性有机物1.468吨/年，氮氧化物1.428吨/年。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目施工期和运营期的环境监管由喀什地区生态环境局莎车县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期抽查。项目建成后，须按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须重新向我局报批环评文件。

喀什地区生态环境局

2026年7月13日

抄送：喀什地区生态环境局莎车县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆荣祥环保科技咨询有限公司