# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇防洪工程（二期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-653125-04-01-298266 |  |  |
| 建设单位联系人 | 阿米尔 | 联系方式 | 18094970616 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阿扎特巴格镇/麦盖提县尕孜库勒乡（叶尔羌河右岸） |  |  |
| 地理坐标 | 上段起点（K131+231）：东经77°26′45.121″，北纬38°41′55.303″ 上段终点（K131+771）：东经77°27′4.542″，北纬38°42′3.782″ 下段起点（K137+680）：东经77°28′44.464″，北纬38°44′27.101″ 下段终点（K143+360）：东经77°30′42.332″，北纬38°42′39.182″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利—127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积41.481hm²，其中永久占地：19.02hm²，临时占地：22.461hm²/ 工程长度：6.22km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 莎车县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 莎发改〔2025〕548号 |
| 总投资（万元） | 8811.97 | 环保投资（万元） | 127.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.45 | 施工工期 | 97天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项设置一览表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为防洪护岸工程，不涉及水库，不涉及清淤工程。; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目位于叶尔羌河冲积平原，无隧道工程，不涉及可溶岩地层穿越。; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 经核实，项目选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、公益林等环境敏感区，不涉及塔里木裂腹鱼的集中产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为防洪护岸工程，不属于码头项目。; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为防洪护岸工程，不属于交通运输业或城市道路项目。; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为防洪护岸工程，不涉及油气管线或危险化学品输送。; 不设置. |
| 规划情况 | 已批复规划：《塔里木河流域近期综合治理规划报告》（国务院以国函〔2001〕74号批复）。该规划明确叶尔羌河为塔里木河的重要源流，要求加强源流区防洪工程建设，提高防洪标准。本工程位于叶尔羌河右岸莎车县阿扎特巴格镇段，属于该规划确定的源流治理范围。 专项规划：《喀什地区防洪规划（2021-2035年）》（喀什地区行政公署2023年批复）。该规划将叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇段列为重点治理河段，规划建设护岸6.2km（与本工程一致），防洪标准10年一遇。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《塔里木河流域近期综合治理规划报告》明确要求：坚持以生态系统建设与保护为根本、以水资源合理配置为核心，源流与干流统筹考虑；不再扩大农田灌溉面积，加强流域水资源统一管理和科学调度。 本项目位于叶尔羌河右岸（塔里木河流域的重要源流之一），属于塔里木河流域近期综合治理规划确定的源流治理范围，符合规划确定“源流与干流统筹考虑”的基本原则。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策相符性 本项目为防洪工程，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》：本项目属于“第一类鼓励类”中“二、水利”中的“3.防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程”，本项目建设符合产业政策要求。 2与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 表1-2与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性 序号; 审批原则要点; 本项目实际情况; 符合性. 1; 适用范围：适用于河湖整治与防洪除涝工程（疏浚、堤防建设、岸线治理等）。; 本项目为防洪护岸工程，新建护岸6.22km、退水口1座，属于“堤防建设”和“岸线治理”范畴。; 符合. 2; 规划及自然形态：符合相关法律法规及规划；未以防洪名义盲目裁弯取直、围垦水面、侵占河湖滩地；最大程度保持河湖自然形态，避免过度“硬化、白化、渠化”。; ①符合《塔里木河流域规划》《喀什地区防洪规划》及“三线一单”；②不涉及裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地；③采用雷诺护垫+格宾石笼生态护坡结构，未过度硬化。; 符合. 3; 环境敏感区避让：选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等法律法规禁止占用的区域，并协调饮用水水源保护区保护要求。; 选址选线及临时占地不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、公益林、永久基本农田及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 地表水与地下水保护：涉水施工涉及饮用水源保护区或取水口的，须提出避让及优化措施；改变地下水环境的，提出导排、防护措施。; ①不涉及饮用水源保护区及取水口；②施工废水（冲洗废水）经隔油沉淀后回用，生活污水拉运处理，均不外排；③基坑排水经沉淀后排河；④沉淀池、化粪池采取防渗处理（Mb≥1.5m，K≤1.0×10⁻⁷cm/s），降水井施工后回填，不造成地下水消耗。; 符合. 5; 水生生态保护：涉及鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道的，须提出避开繁殖期、优化施工布置等减缓措施，确保不利影响得到缓解。; ①评价河段不涉及鱼类“三场”及洄游通道；②偶有自治区二级保护鱼类塔里木裂腹鱼，施工期安排在枯水期（9~11月），避开繁殖期（5~7月）；③施工废水零排放，设置保护警示牌，严禁捕鱼。; 符合. 6; 陆生生态保护：对珍稀濒危保护动植物造成影响的，须提出原位防护、移栽、避让、救护等措施。; ①项目区无重点保护野生植物，无国家和自治区级保护野生动物；②严格控制施工占地，表土剥离单独堆存；③施工结束后对临时占地（22.461hm²）进行土地平整、表土回覆、植被恢复，补植灌木约3000株。; 符合. 7; 施工期污染防治：对料场、弃渣场提出水土流失防治及生态恢复措施；对施工期废水、扬尘、噪声、固废等提出防治或处置措施。; ①扬尘：设置围挡、洒水（每日≥4次）、防尘网覆盖、密闭运输，四级以上大风停止土方作业；②废水：隔油沉淀池处理冲洗废水回用，化粪池收集生活污水拉运；③噪声：选用低噪设备、合理安排时间、限速禁鸣；④固废：清废除土回填取弃土场，建筑垃圾分类回收/填埋，生活垃圾清运；⑤土石方综合利用率达88.6%。; 符合. 8; 移民安置：移民安置选址及建设方式须具有环境合理性。; 本工程不涉及生产安置和搬迁安置人口，无需移民搬迁。; 符合. 9; 环境风险：存在水污染、富营养化或外来物种入侵风险的，须提出针对性防范措施及应急预案。; ①施工期风险物质为柴油（现场最大存量0.12t，Q值0.000048＜1），不设储油罐；②配备吸油毡、围油栏等应急物资，制定油品泄漏应急预案；③废水不外排，无富营养化及外来物种入侵风险。; 符合. 10; 改扩建项目：须梳理现有工程环境问题，提出“以新带老”措施。; 一期工程（4.2km）已依法办理环评及竣工环保验收，运营期无环境污染事件及遗留问题；本工程独立开展环评。; 符合. 11; 环境监测：按导则要求制定水环境、生态等监测计划，明确监测点位、因子、频次。; 制定了施工期（大气、地表水、噪声各1次）及运营期（运行后前两年秋季监测植被恢复情况）监测计划。; 符合. 12; 环保措施论证：环保措施须明确责任主体、投资、时间节点及预期效果。; 报告表明确了生态保护措施实施一览表（责任主体、时间、效果），环保投资127.5万元（占总投资的1.45%），专款专用。; 符合. 13; 信息公开与公众参与：按规定开展信息公开和公众参与。; 报告表项目未强制要求开展公众参与，但建设单位应在报批前依法公开项目信息（需落实）。; 基本符合. 14; 编制规范：环评文件须符合相关管理规定和技术标准。; 报告表按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》编制，内容完整、格式规范。; 符合. 综上，本项目在规划协调性、生态敏感区避让、水生态保护、陆生生态恢复、施工期污染防治及环境风险防控等方面，均满足《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的全部要求，从环境保护角度项目建设可行。 3《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》生态分区管控，全区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。全区重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 对照《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》，本项目位于一般管控单元，莎车县境内部分单元编号ZH65312530001，单元名称为莎车县一般管控单元，麦盖提县境内部分单元编号ZH65312730001，单元名称为麦盖提县一般管控单元。生态环境分区管控方案符合性具体分析如表1-3。 表1-3与新疆维吾尔自治区环境管控相符性 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. A1空间布局约束. A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单》禁止准入类事项。; 本项目为防洪护岸工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“第一类鼓励类”中“二、水利—3.防洪提升工程”，不属于淘汰类、禁止类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 符合. 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目施工期各项污染物采取报告提出的污染防治措施后，可满足国家和自治区环境保护标准要求；运营期无污染物排放。; 符合. 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等禁养区建设畜禽养殖场。; 本项目为防洪护岸工程，不涉及畜禽养殖。经核实，选址不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等禁养区域。; 符合. 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、饮用水源、自然保护区等生态敏感区内进行煤炭、石油、天然气开发。; 本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发，选址不涉及水源涵养区、饮用水源、自然保护区等生态敏感区。; 符合. 【A1.1-5】禁止破坏湿地及其生态功能的行为。; 本项目不涉及开（围）垦、排干自然湿地、填埋湿地、采砂取土等行为；施工废水处理后回用不外排，固废统一收集处置，施工结束后临时占地进行生态恢复。; 符合. 【A1.1-6】禁止引进高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目为防洪护岸工程，属于水利基础设施，不属于工业项目。运营期无污染物排放、无能源消耗。; 符合. 【A1.1-7】坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。; 本项目不属于高耗能高排放低水平项目，不涉及重污染天气绩效分级、重点行业深度治理等管控内容。; 符合. 【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入化工园区。; 本项目不涉及危险化学品生产。施工期使用的柴油即买即用，现场不储存。; 符合. 【A1.1-9】严禁新建禁止类危险化学品化工项目；禁止化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。; 本项目不属于化工项目，不占用生态保护红线和永久基本农田。; 符合. 【A1.1-10】禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。; 本项目不涉及氯乙烯生产，不涉及重金属排放。; 符合. 【A1.1-11】建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度。; 本项目位于新疆喀什地区叶尔羌河平原区，不涉及青藏高原雪山冰川冻土区域。; 符合. A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目位于缺水地区（新疆喀什），但本项目为防洪工程，运营期不消耗水资源，不属于高耗水、高污染行业。施工期生产用水优先抽取河水，用水量小（2183m³），施工期仅97天。; 符合. 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用的须符合相关规定。; 经自然资源部门核实，本项目永久及临时占地范围内不涉及永久基本农田。占用耕地按标准进行补偿（已列入征地补偿费用1035.40万元）。; 符合. 【A1.2-3】严格建设用地准入管理和风险管控。; 本项目不涉及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地。施工期采取表土剥离、防渗等土壤保护措施。; 符合. 【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。; 本项目不涉及湿地占用，工程区无湿地分布。; 符合. 【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动。; 本项目不涉及自然保护地。; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 【A1.3-1】不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内建设重化工、涉重金属等工业污染项目。; 本项目不属于工业污染项目，选址不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区。; 符合. 【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目符合国家产业政策（鼓励类），施工期废水处理后回用不外排，运营期无废水排放，不属于严重污染水环境的生产项目。; 符合. 【A1.3-3】依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。; 本项目不涉及重金属排放，不属于落后产能。; 符合. 【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业应加快退城入园。; 本项目不属于化工企业。; 符合. A1.4其它布局要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划等相关规划要求。; 本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《喀什地区“十四五”规划》等相关规划要求，不涉及重点生态功能区负面清单。; 符合. 【A1.4-2】新建、扩建石化、化工等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不属于石化、化工等项目。; 符合. 【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入工业园区。; 本项目不涉及危险化学品生产。; 符合. A2污染物排放管控. A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评等要求。; 本项目为防洪工程，不属于重点行业。本项目建设符合喀什地区“三线一单”管控要求及国家产业政策。; 符合. 【A2.1-2】以石化、化工、涂装等行业为重点，推进挥发性有机物综合治理。; 本项目不涉及挥发性有机物排放。施工期仅少量施工机械燃油尾气（无组织排放），不涉及VOCs综合治理。; 符合. 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。; 本项目运营期无大气污染物排放；施工期排放量小、周期短（97天），不涉及减污降碳协同控制的重点行业。; 符合. 【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放。; 本项目不属于建材、铸造、冶炼等行业。施工期扬尘采取围挡、洒水、防尘网覆盖等无组织排放控制措施。; 符合. A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-1】推动重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放。; 本项目不属于工业项目，不涉及工业过程温室气体排放。; 符合. 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。; 本项目不属于重点行业。施工期机械尾气排放量小，通过选用符合排放标准的设备、定期维护等措施控制。; 符合. 【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控。; 本项目位于喀什地区，施工期扬尘采取围挡、洒水（每日≥4次）、四级以上大风停止土方作业等措施，符合绿色施工要求。; 符合. 【A2.2-4】强化用水定额管理，推进地下水超采综合治理。; 本项目运营期不消耗水资源，不取用地下水。施工期生活用水从附近居民点拉运，生产用水优先抽取河水，不取用地下水。; 符合. 【A2.2-5】持续推进重点流域生态治理，加强生态修复。; 本项目为叶尔羌河防洪护岸工程，建成后可有效减少河岸冲刷和水土流失，对流域生态治理具有积极作用。; 符合. 【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。; 施工期隔油沉淀池、化粪池等均采取防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10⁻⁷cm/s），防止污染物下渗污染地下水。; 符合. 【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控。; 本项目不涉及化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库等地下水污染源。施工期机械油品泄漏配备吸油毡等应急物资，防止油品下渗。; 符合. 【A2.2-8】严控土壤重金属污染。; 本项目不涉及重金属排放。土壤现状监测显示，项目区土壤重金属含量均低于相关标准限值。; 符合. 【A2.2-9】加强种植业污染防治。; 本项目不涉及种植业。临时占用的耕地施工结束后恢复为耕地，不影响下季耕种。; 符合. A3环境风险防控. A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】建立重污染天气兵地联合应急预案和会商联动机制。; 本项目不涉及重污染天气应对。施工期如遇重污染天气预警，将停止土方作业。; 符合. 【A3.1-2】建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制。; 施工期基坑排水经沉淀池沉淀后排入河道（主要污染物为悬浮物），无有毒有害物质。制定油品泄漏应急预案，配备吸油毡等应急物资。; 符合. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力。; 本项目不涉及。; 符合. A3.2联防联控要求; 【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。施工期废水不外排，不影响下游饮用水安全。; 符合. 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度。; 临时占用的4.01公顷耕地施工结束后全部恢复为耕地，不影响农用地分类管理。; 符合. 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。; 本项目不涉及重点管控新污染物的排放。; 符合. 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。; 施工期油品泄漏环境风险潜势为Ⅰ级（Q=0.000048＜1），配备吸油毡、围油栏、应急桶等物资，建立环境风险应急管理机制。; 符合. 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。; 施工期制定油品泄漏应急预案，施工结束后拆除所有临时设施并恢复场地，无长期环境风险源。; 符合. 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治。; 本项目位于喀什地区莎车县和麦盖提县，不涉及兵团区域，无兵地联防要求。; 符合. A4资源利用要求. A4.1水资源; 【A4.1-1】自治区用水总量控制在国家下达指标内。; 运营期不消耗水资源，不新增取水口。施工期总用水量2183m³，用水量小，不影响区域用水总量控制指标。; 符合. 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度。; 施工期车辆冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水经隔油沉淀池处理后，上清液回用于砼拌和养护或洒水降尘，不外排，实现废水再生利用。; 符合. 【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设。; 本项目为防洪护岸工程，属于农村水利基础设施，可保护沿岸农田1.2万亩、人口0.8万人。; 符合. 【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。; 本项目运营期不取用地下水。施工期基坑降水（降水井212眼）抽取潜水层地下水，抽排水经沉淀后排入河道，不属于水资源开采利用行为。施工结束后井孔回填，不造成地下水资源消耗。; 符合. A4.2土地资源; 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在国土空间规划控制指标内。; 永久占地19.02hm²，已纳入莎车县和麦盖提县国土空间规划；临时占地22.461hm²，施工结束后全部恢复原地类，不突破土地资源上线指标。; 符合. A4.3能源利用; 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家指标。; 运营期无碳排放（仅少量巡查车辆燃油），不涉及单位GDP二氧化碳排放指标。; 符合. 【A4.3-2】自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。; 运营期无生产能耗，不涉及万元GDP能耗指标。; 符合. 【A4.3-3】非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。; 不涉及能源消费结构调整。; 符合. 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或工业余热替代燃料用煤。; 施工期不使用燃煤，柴油发电机仅作为备用电源，符合清洁能源要求。; 符合. 【A4.3-5】引导重点行业深入实施清洁生产改造。; 本项目不属于重点行业，不涉及清洁生产改造。; 符合. 【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。; 运营期无碳排放，施工期碳排放量极小（主要为机械燃油），不涉及能耗“双控”管理。; 符合. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料。; 不涉及高污染燃料。施工期不使用燃煤，柴油发电机不在禁燃区内使用。; 符合. 4《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析 按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》（新环环评发〔2021〕162号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌－博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。 本项目位于七大片区中南疆三地州片区，该片区管控具体要求为：①南疆三地州片区包括喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、和田地区。加强绿洲边缘生态保护与修复，统筹推进山水林田湖草沙治理，禁止樵采喀什三角洲荒漠、绿洲区荒漠植被，禁止砍伐玉龙喀什河、喀拉喀什河、叶尔羌河、和田河等河流沿岸天然林，保护绿洲和绿色走廊。②控制东昆仑山一阿尔金山山前绿洲、叶尔羌河流域绿洲、和田河流域绿洲、喀什－阿图什绿洲的农业用水量，提高水土资源利用效率，大力推行节水改造，维护叶尔羌河等河流下游基本生态用水。 - 本项目为防洪护岸工程，位于南疆三地州中喀什地区，工程建成后，可有效减少河水对河岸的冲刷侵蚀，减轻河道侧蚀引起的水土流失，对保护流域水土资源具有积极作用，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）的相关规定，与南疆三地州片区的分区管控定位协调一致。 5《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版）符合性分析 本项目与《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版）、《喀什地区环境管控单元汇总表（2023年版）》的相符性分析见表1-3。 根据喀什地区生态环境准入清单（2023年版），本项目位于一般管控单元内。莎车县境内部分单元编号ZH65312530001，单元名称为莎车县一般管控单元，麦盖提县境内部分单元编号ZH65312730001，单元名称为麦盖提县一般管控单元。具体分析如下表1-4，表1-5。 表1-4与喀什地区生态环境准入清单（2023年版）相符性-莎车县一般管控单元 管控类别; 生态环境分区管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; A1.3-1：列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，制定调整计划；针对环保治理措施不符合现行环保要求、资源能源消耗高或持续发生环保投诉的现有企业，制定整治计划；在调整过渡期内，应严格控制其生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目为防洪护岸工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类”项目（江河湖海堤防建设及河道治理工程），不属于淘汰类企业。; 符合. A1.3-3：淘汰区域内生产工艺落后、生产效率低下、严重污染环境的企业，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以节能环保标准促进“两高”行业过剩产能退出的机制。; 本项目不涉及“两高”行业，不属于落后产能企业。; 符合. A1.3-7：全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，开展对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治。; 本项目为防洪护岸工程，不属于工业企业，不涉及上述整治内容。; 符合. A1.4-1：一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。; 本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《喀什地区国民经济和社会发展“十四五”规划》等相关规划要求，不涉及重点生态功能区负面清单内容。; 符合. A1.4-2：所有新、改（扩）建项目，必须依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设。; 本项目依法开展环境影响评价，编制环境影响报告表，报生态环境主管部门审批后方可开工建设。; 符合. A1.4-3：严禁在生态环境敏感区域建设“两高”行业项目。; 本项目不属于“两高”行业，选址不涉及生态环境敏感区域。; 符合. A1.4-4：严禁审批淘汰类和禁止类项目，严格审批限制类项目，坚决控制高污染项目及存在污染环境隐患的项目准入。; 本项目为鼓励类项目，不属于淘汰类、禁止类或限制类项目。; 符合. A1.4-6：防治畜禽养殖污染，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区。; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. A1.4-7：严格按照“禁采区关停、限采区收缩、可采区集聚”的方式，优化矿山结构、推进资源整合。; 本项目不涉及矿山开采。; 符合. A7.1-1：禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。; 本项目不涉及矿山开采。; 符合. A7.1-2：涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目选址位于叶尔羌河右岸河道管理范围内，不占用永久基本农田。; 符合. A7.1-3：畜禽养殖严格按照畜禽养殖区域划定方案执行。; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. A7.1-4：限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制“高污染、高环境风险产品”工业项目。; 本项目为防洪护岸工程，不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目，不涉及高污染、高环境风险产品。; 符合. 3：禁止在岸线保护范围内建设可能影响防洪工程安全和重要水利工程安全与正常运行的项目。不得在保护范围内倾倒垃圾和排放污染物，不得造成水体污染。; 本项目为护岸工程，属于防洪工程本身，不涉及影响防洪工程安全的建设活动。施工期废水经处理后回用不外排，固废统一收集处置，运营期无污染物排放，不向水体倾倒垃圾或排放污染物。; 符合. 4：河道采砂须严格按照河道采砂规划要求进行布局和管控。; 本项目不涉及河道采砂。; 符合. 污染物排放管控; A2.3-3：加快县市污水处理厂及配套管网建设，提升污水收集处理能力。; 施工生活区设置防渗化粪池，定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂，符合污水收集处理要求。; 符合. A2.3-4：大力发展生态畜牧业，促进畜牧业转型升级。; 本项目不涉及畜牧业。; 符合. A2.3-5：加大农村面源污染防治力度。; 本项目不涉及农村面源污染。; 符合. A2.3-6：加大污染场地环境风险防控和管理工作力度。; 本项目不涉及污染场地。; 符合. A2.3-7：加强矿山开采扬尘综合整治和植被恢复。; 本项目不涉及矿山开采。; 符合. A2.3-8：强化不达标河湖污染治理。; 根据地表水监测数据，叶尔羌河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不属于不达标河湖。; 符合. A7.2：减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行喀什地区大气污染防治要求。; 施工期采取围挡、洒水、防尘网覆盖、车辆冲洗等扬尘控制措施，严格执行大气污染防治要求。; 符合. 3：严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不涉及农药使用。; 符合. 环境风险防控; A3.1-1：禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格危险化学品废弃处置。; 本项目不涉及危险化学品生产和使用。; 符合. A7.3：减少人类活动对自然生态系统的干扰和破坏，控制生活污染，维持水环境现状，确保水质稳中趋好。; 本项目为防洪护岸工程，施工期采取污染防治措施，运营期无污染物排放，不破坏自然生态系统，有利于维持水环境现状。; 符合. 资源利用效率要求; A4.1-1：控制叶尔羌河流域绿洲农业用水量，提高水土资源利用效率，大力推行节水改造，维护流域下游基本生态用水。; 本项目为防洪护岸工程，运营期不消耗水资源，不新增取水口。工程建成后可有效减少河岸冲刷和水土流失，有利于保护水土资源，不挤占生态用水。; 符合. A4.1-2：实施最严格水资源管理，健全取用水总量控制指标体系，严格实施取水许可制度。; 本项目运营期不消耗水资源，不涉及取水许可。; 符合. A7.4：调整优化能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，提高能源利用效率。; 本项目运营期仅少量巡查车辆消耗燃油，能源消耗极低，不涉及能源结构调整。; 符合. 3：大力推行光伏、风电、制氢等清洁能源开发利用。; 本项目不涉及清洁能源开发利用。; 符合. 表1-5与喀什地区生态环境准入清单（2023年版）相符性-麦盖提县一般管控单元 管控类别; 生态环境分区管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.1（A1.1-5）：永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目选址位于叶尔羌河右岸河道管理范围内，不占用永久基本农田；施工期采取表土剥离、防渗等措施，不会对周边农田造成土壤污染。; 符合. 1.2（A1.1-6）：巴楚—麦盖提—莎车—泽普—叶城绿洲带，应加强河流的规划和管理，保护沙区湿地，新建水利工程必须充分论证，审慎决策，禁止发展高耗水工业。; 本项目为防洪护岸工程，属于水利基础设施，已通过可行性研究和初步设计论证，不属于高耗水工业，运营期不消耗水资源。; 符合. 1.3（A1.1-8）：禁止开采可耕地砖瓦用粘土矿；禁止开采对环境破坏较大的灰分大于40%或含硫大于3%的煤和砂铁、砂金等矿产。; 本项目不涉及任何矿产开采活动。; 符合. 1.4（A1.3-1）：结合产业升级、结构调整和淘汰落后产能等政策措施，有序推进位于城市主城区的重污染企业搬迁改造。; 本项目为防洪护岸工程，不属于重污染企业，不涉及搬迁改造。; 符合. 1.5（A1.3-3）：淘汰区域内生产工艺落后、生产效率低下、严重污染环境的企业，加大环保、能耗、安全执法处罚力度，建立以节能环保标准促进“两高”行业过剩产能退出的机制。; 本项目不属于“两高”行业，不属于落后产能企业。; 符合. 1.6（A1.3-7）：全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，开展对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治。; 本项目为防洪护岸工程，不属于工业企业，不涉及上述整治内容。; 符合. 1.7（A1.4-1）：一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、生态环境功能区划、国民经济发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。; 本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（位于塔里木河荒漠化防治生态功能区）、《新疆生态功能区划》《喀什地区国民经济和社会发展“十四五”规划》等相关规划，不涉及负面清单。; 符合. 1.8（A1.4-2）：所有新、改（扩）建项目，必须依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求进行环境影响评价；未通过审批的，一律不准开工建设。; 本项目依法开展环境影响评价，编制报告表，报生态环境主管部门审批后方可开工建设。; 符合. 1.9（A1.4-3）：加强产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严禁在生态环境敏感区域建设“两高”行业项目。; 本项目不属于“两高”行业，选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等生态环境敏感区域。; 符合. 1.10（A1.4-4）：按照流域断面水质考核目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，严禁审批淘汰类和禁止类项目，严格审批限制类项目。; 本项目为鼓励类项目（《产业结构调整指导目录》中“江河湖海堤防建设及河道治理工程”），不属于淘汰类、禁止类或限制类项目。; 符合. 1.11（A1.4-6）：防治畜禽养殖污染，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区。; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 2.1（A7.1）：一般管控单元空间布局约束要求：禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源；涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用；畜禽养殖严格按照划定方案执行；限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制“高污染、高环境风险产品”工业项目。; 本项目不涉及矿山开采、不占用永久基本农田、不涉及畜禽养殖、不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目，不涉及高污染、高环境风险产品。; 符合. 3：禁止在岸线保护范围建设可能影响防洪工程安全和重要水利工程安全与正常运行的项目。不得在保护范围内倾倒垃圾和排放污染物，不得造成水体污染。; 本项目为护岸工程，属于防洪工程本身，不涉及影响防洪工程安全的建设活动。施工期废水经处理后回用不外排，固废统一收集处置，运营期无污染物排放，不向水体倾倒垃圾或排放污染物。; 符合. 4：河道采砂严格按相关法规要求进行布局和管控。; 本项目不涉及河道采砂。; 符合. 污染物排放管控; 1.1（A2.3-3）：加快县市污水处理厂及配套管网建设，提升污水收集处理能力。完善城市排水体制，确保城镇污水处理厂达标排放。; 施工生活区设置防渗化粪池，定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂，符合污水收集处理要求。; 符合. 1.2（A2.3-4）：大力发展生态畜牧业，促进畜牧业转型升级。规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。; 本项目不涉及畜牧业。; 符合. 1.3（A2.3-5）：加大农村面源污染防治力度。加强化肥农药减量化和土壤污染治理，推进农作物秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目不涉及农村面源污染。; 符合. 1.4（A2.3-6）：以保障农产品安全和人居环境健康为出发点，加大污染场地环境风险防控和管理工作力度。; 本项目不涉及污染场地。; 符合. 1.5（A2.3-7）：加强矿山开采扬尘综合整治和植被恢复。依法取缔城市周边无证采矿、采石和采砂企业。; 本项目不涉及矿山开采。; 符合. 1.6（A2.3-8）：强化不达标河湖污染治理；严控废弃农膜污染。; 根据地表水监测数据，叶尔羌河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不属于不达标河湖。; 符合. 2.1（A7.2）：减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行喀什地区大气污染防治要求，加强常态化管控，确保环境空气质量持续稳定达标。严格污染源头防控。; 施工期采取设置2m高硬质围挡、洒水车3辆、雾炮2台（每日洒水≥4次）、防尘网全覆盖、运输车辆密闭等措施，严格执行大气污染防治要求。; 符合. 3：严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不涉及农药使用。; 符合. 环境风险防控; 1.1（A3.1）：禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格危险化学品废弃处置。加快城市及周边绿化和防风防沙林建设。科学制定并严格实施城市规划。; 本项目不涉及危险化学品生产和使用。施工期配备防渗设施和吸油材料，建立环境风险应急管理机制。工程建成后有利于减少河岸冲刷、保护防风固沙林。; 符合. 2.1（A7.3）：减少人类活动对自然生态系统的干扰和破坏，控制生活污染，维持水环境现状，确保水质稳中趋好；加强农田土壤、灌溉水的监测及评价。; 本项目为防洪护岸工程，施工期采取污染防治措施，运营期无污染物排放，不破坏自然生态系统，有利于维持水环境现状。工程建成后减少水土流失，保护农田土壤。; 符合. 资源利用效率要求; 1.1（A4.1）：控制叶尔羌河流域绿洲农业用水量，提高水土资源利用效率，大力推行节水改造，维护流域下游基本生态用水。实施最严格水资源管理，严格实施取水许可制度。; 本项目为防洪护岸工程，运营期不消耗水资源，不新增取水口。工程建成后可有效减少河岸冲刷和水土流失，有利于保护水土资源，不挤占生态用水。; 符合. 1.2（A4.2）：耕地保护和集约节约利用，切实加强耕地保护工作，实现地区耕地总量不减少，质量有提高。节约集约利用建设用地。; 本项目占用耕地按标准进行补偿；临时占地施工结束后进行土地平整和植被恢复，不影响耕地总量。; 符合. 2.1（A7.4）：调整优化能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，提高能源利用效率。到2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。对能效低于基准水平的存量项目进行改造淘汰。; 本项目运营期仅少量巡查车辆消耗燃油，能源消耗极低；施工期用水重复利用率高（废水处理后回用），不涉及能效改造。; 符合. 从上表可以看出，本项目建设符合《喀什地区“三线一单”生态环境分区管控方案》中生态环境分区管控要求。 6与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 相关条文： 第四章“加强重点流域综合治理，提升水生态环境”中提出：推进重点流域水土流失综合治理，加强河湖生态缓冲带建设，提升流域防洪减灾能力，保障水生态安全。 符合性分析：本项目为叶尔羌河防洪护岸工程，新建护岸6.22km，可有效遏制河岸冲刷、减少水土流失，稳定河势，提升区域防洪减灾能力，保护沿岸农田和居民安全，对改善叶尔羌河流域水生态环境具有积极作用。项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 7与《喀什地区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 相关条文： 第三章“深化水环境保护与治理”中提出：加强重点河流生态保护与修复，推进防洪工程建设，减少河岸冲刷和水土流失，保障流域生态安全。 符合性分析：本项目位于叶尔羌河右岸莎车县阿扎特巴格镇段，属规划确定的重点防洪治理河段。工程实施后可有效稳定河岸、减少河岸塌陷和水土流失，保护沿线生态环境和农田，符合《喀什地区生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 8与《喀什地区国民经济和社会发展“十四五”规划及2035年远景目标》符合性分析 相关条文： 第十章“建设现代化水利基础设施”中明确：加快叶尔羌河流域、喀什河流域防洪治理工程建设，推进中小河流治理、山洪地质灾害防治，保障防洪安全。 符合性分析：本工程为叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇段防洪护岸工程，属于规划明确的叶尔羌河流域防洪治理任务，项目建设直接服务于《规划》中“加快叶尔羌河流域防洪治理工程建设”的要求，符合《喀什地区国民经济和社会发展“十四五”规划及2035年远景目标》。 9与《莎车县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 相关条文： 第四章“加强水利基础设施建设”中提出：推进叶尔羌河流域综合治理，加强防洪工程建设，保护沿岸农田和居民生命财产安全。 符合性分析：本工程位于莎车县阿扎特巴格镇叶尔羌河右岸，建设护岸6.22km，直接服务于莎车县防洪安全保障，符合《莎车县“十四五”规划》中关于叶尔羌河防洪治理的相关要求。 10与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析 - 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，喀什地区麦盖提县全域（包括其下辖的尕孜库勒乡）被划入限制开发区域中的“重点生态功能区”，具体位于国家级“塔里木河荒漠化防治生态功能区”内，发展活动需以生态保护与修复、防治土地沙漠化为核心，严格控制开发强度；而莎车县阿扎特巴格镇则属于限制开发区域中的“国家级农产品主产区”，并在县域国土空间规划中被进一步定位为“农旅型乡镇”，其发展以保障粮食安全和特色农业为基础，同时依托河流生态景观适度发展生态观光旅游，实现农业与旅游业的融合。 - 本工程新建护岸6.22km，可有效减少河岸冲刷、防止水土流失、保护沿岸农田，符合农产品主产区的发展方向。 - 11与《新疆维吾尔自治区生态功能区划》符合性分析 - 相关条文： - 项目区位于“叶尔羌河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区”，主要保护目标为：保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护农田土壤环境质量。 - 符合性分析：本项目为防洪护岸工程，通过建设护岸稳定河岸、减少水土流失，间接保护河岸带荒漠植被和农田土壤，有利于维护该生态功能区的保护目标，与《新疆维吾尔自治区生态功能区划》要求相符。 - 12《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 - 本项目《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析见下表。 - 表1-6与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）相符性分析 类别; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 5.1; 各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。; 施工单位在开工前制定《料堆场扬尘污染控制管理制度》及《料堆场作业操作规程》，明确责任人（环保专员），建立台账记录每日洒水、覆盖、冲洗等情况，台账保存至工程竣工。; 符合. 5.2; 工业料堆场及其扬尘污染防治工程的设计应符合相关规定要求。; 堆场四周设置不低于2m的硬质封闭围挡，围挡下部设防溢座；堆体采用防尘网（网目≥2000目/100cm²）全覆盖，边缘压实固定；出入口设置车辆冲洗设施（冲洗压力≥0.3MPa，冲洗时间≥1min）。设计符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）要求。; 符合. 5.3; 选择工业料堆场位置应结合当地的自然环境、气象条件及水文地质条件。; 堆场位于工程区河段右岸堤后空地，地质稳定，无滑坡、崩塌等不良地质现象；不位于居民区、学校等环境敏感点的上风向（喀什地区主导风向为西北风，堆场位于敏感点下风向或侧风向）。; 符合. 5.5; 工业料堆场应布置在厂区的最小风频方向上，其长边应平行于厂区的主导风向。; 根据喀什地区气象资料，主导风向为西北风（频率约18%），堆场位于施工区最小风频方向（东南侧），堆场长边平行于主导风向（西北-东南走向），减少横向受风面积，降低扬尘产生量。; 符合. 5.6; 工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染，各工业大气污染物排放应符合相关规定。; ①施工材料按“周用量”分批进场，堆存周期不超过7天，减少堆存量；②砂石料、水泥等分类分区堆放，避免交叉污染；③采用“先覆盖后作业、随用随掀、用后即盖”管理模式；④混凝土拌和采用工棚内半封闭作业，上料口设喷淋装置；⑤颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值（≤1.0mg/m³）。; 符合. 5.8; 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。; ①装卸作业时采用雾炮（2台）对准装卸点喷淋降尘，洒水车（3辆）同步洒水；②运输车辆采用篷布密闭覆盖，装载高度不超过车厢上沿，边缘遮盖≥15cm；③铲车装料时控制落差≤0.5m，减少扬尘；④场内输送皮带设置防尘罩，上料口、落料口各设1组喷淋装置（水雾粒径≤50μm）。; 符合. 5.9; 露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮护。; 水泥、外加剂等袋装材料堆放于原料堆场内，堆放高度不超过1.5m，采用防水篷布整体遮盖，篷布边缘用袋装土或砖块压实，防止风掀；袋装材料随用随拆，拆除后及时覆盖。; 符合. 5.13; 应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。; ①建立设备维护台账，洒水车、雾炮、冲洗设施每日检查1次，防尘网每周检查破损情况并及时修补；②在堆场出入口显著位置设置扬尘污染防治责任牌（尺寸0.8m×1.2m），标明责任人、措施内容、监督电话；③环保专员每日巡查，监理单位每周抽查，确保设施完好率100%。; 符合. - 13与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性 - 相关条文： - 第四十三条：贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 - 符合性分析：本项目施工期原料堆场和临时弃土弃渣场采取覆盖防尘网、洒水喷淋、设置围挡等防风抑尘措施，露天装卸物料采取喷淋抑尘，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第四十三条的相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于新疆喀什地区莎车县阿扎特巴格镇叶尔羌河右岸。上段起点接阿扎特巴格防洪一期末点，桩号为K131+231，终点接现状土堤，桩号为K131+771；下段起点接大寨渠退水口，桩号为K137+680，终点与亚洪旦渠首引水龙口相接，桩号为K143+360。工程全长6.22km，段起点（K131+231）：东经77°26′45.121″，北纬38°41′55.303″，上段终点（K131+771）：东经77°27′4.542″，北纬38°42′3.782″；下段起点（K137+680）：东经77°28′44.464″，北纬38°44′27.101″，下段终点（K143+360）：东经77°30′42.332″，北纬38°42′39.182″。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 叶尔羌河是塔里木河的主要源流之一，流域面积约10.8万km²，多年平均径流量约77.6亿m³。叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇段河道弯曲，河岸土质疏松，受洪水冲刷影响，河岸塌陷、水土流失严重，直接威胁沿岸农田、村庄及基础设施安全。近年来，该河段已发生多次较大洪水，造成堤防损毁、农田淹没等灾害，防洪形势十分严峻。 为保障沿岸人民生命财产安全，莎车县已分期实施阿扎特巴格防洪工程。一期工程建于2018-2019年，建设护岸4.2km（桩号K127+000～K131+231），已依法办理环评手续并完成竣工环保验收。一期工程建成后，有效保护了上游段农田和村庄，但下游段（K131+231～K143+360）仍为无防护状态，河岸冲刷加剧，亟须续建二期工程。在此背景下，莎车县水管总站拟投资8811.97万元建设“叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇防洪工程（二期）”，新建护岸6.22km，配套退水口1座。工程建成后，将与一期工程形成完整的防洪体系，保护阿扎特巴格镇及周边农田1.2万亩、人口0.8万人，防洪标准提升至10年一遇，同时减少河岸冲刷和水土流失，改善区域生态环境。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程防洪保护对象为农田及乡村，保护人口＜5万人，保护农田面积＜30万亩，确定工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，工程规模为小（2）型。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十一、水利”中的“127防洪除涝工程”，其中“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应当编制环境影响报告表。 - 因此莎车县水管总站特委托新疆博严环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，新疆博严环保科技有限公司立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场踏勘，收集了相关资料。同时结合建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范，编制完成了项目环境影响报告表。 - 1、项目建设内容 本项目新建护岸总长6.22km，其中上段0.54km，下段5.68km。在下段K142+650处新建退水口1座（该位置原无退水设施，非加固），设计退水流量67m³/s。不涉及清淤工程。工程等别Ⅴ等，护岸工程级别为5级，主要建筑物为5级，次要建筑物及临时工程均为5级。防洪标准为10年一遇，设计洪峰流量1443.95m3/s。项目组成一览表见表2-1。 表2-1项目组成表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 护岸工程; 新建护岸6.22km，采用梯形均质土堤，岸顶宽4.0m，设0.3m厚砂砾石路面，下设无纺布SNG/PET-8-4。迎水面边坡1:3，背水面边坡1:2。迎水面采用30cm厚雷诺护垫护坡，下设10cm砂砾石垫层+无纺布SNG/PET-20-6。护坡每隔100m设一道1m宽、0.5m深的格宾石笼隔墙。坡脚设1m×1m格宾石笼阻滑墙，阻滑墙前缘铺设两层格宾石笼防冲（每层厚0.5m），其中上段及下段前1.52km上层宽6m、下层宽8m，下段后4.16km上层宽4m、下层宽6m。格宾石笼下铺设无纺布SNG/PET-20-6，并结合四面六边混凝土透水框架（宽5m）。. 退水口工程; 在下段K142+650处新建退水口1座，设计退水流量67m³/s。采用30cm雷诺护垫+50cm格宾石笼防护，底宽50m，渠深2.0m，边坡1:3.0。. 附属建筑物; 设置上坝道路4处（K131+771、K137+680、K140+900、K143+360），错车平台8处；设置里程碑（公里桩4座、百米桩44座）；上段起点及下段起终点设置裹头与现状土堤平顺连接。. 临时工程; 施工导流; 下段K137+680～K143+360设置临时围堰，长5.812km。围堰顶宽5.0m，高2.0m，边坡1:2.0，采用0.3mm厚塑膜防渗+30cm厚袋装土护面。. 施工排水; 下段施工需进行施工排水，在基坑外5m处布置降水井，井间距27m，单井深度20m，共设降水井212眼（含2眼备用井），占地面积约3.36hm²。同时布置明沟排水系统。. 施工生产生活区; 设置2处，分别位于K131+771和K140+800堤后空地，占地面积0.15hm²，布置施工仓库、临时生活区、机械修配保养场及停车场等。. 原料堆场; 设置2处，与施工作业区合建，面积3.09hm²，用于储存砂石料、水泥等。. 取（弃）土场区; 设置1处，取（弃）土料场工程区河段右岸未利用地块处，料场坐标东经77°30'41"，北纬38°42'14"。工程规划土料场开采深度1.5m，开采边坡1:1.5，占地面积3.06hm²。. 施工便道; 沿护岸背水侧布置临时道路，长6.22km，路基宽7m，路面宽4m，泥结碎石硬化，占地面积4.351hm²，施工结束后部分作为永久管理道路。. 公用工程; 供水; 施工期总用水量约2183m³。生产用水优先抽取河水，生活用水及部分生产用水从附近居民点拉运。. 排水; 施工生活区设置防渗化粪池，定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂，不外排地表水体。施工区设置2座隔油沉淀池（单座容积3m³，钢混结构，工艺：隔油+沉淀），冲洗废水经隔油沉淀处理后，上清液回用于砼拌和养护或施工场地洒水降尘，不外排。. 供电; 施工用电主要由沿线村庄电网接入，同时配备柴油发电机组作为备用电源和远离电网施工点的自备电源。. 环保工程; 废气处理; 施工期采取施工区洒水、设置围挡、堆料区覆盖防尘网等措施防止扬尘；运输车辆限速行驶、密闭运输；混凝土搅拌机设在工棚内，上料口采取喷淋降尘。. 废水处理; 施工生活区设置防渗化粪池，定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂，不外排地表水体。施工区设置2座隔油沉淀池（单座容积3m³，钢混结构，工艺：隔油+沉淀），冲洗废水经隔油沉淀处理后，上清液回用于砼拌和养护或施工场地洒水降尘，不外排。. 噪声处理; 合理布置施工机械，避免高噪声设备集中作业，将噪声源置于场地中部；优先选用低噪声、低振动设备并加强维护保养；严格管控施工时间，高噪声作业安排在昼间非休息时段，如需夜间连续施工须征得主管部门同意并公告周边居民；加强运输车辆管理，途经居民点减速、禁鸣，采用低声级喇叭。. 固废处理; 施工期固体废物按照“分类收集、优先利用、规范处置”的原则处理：剥离的表土单独堆存并防护，施工开挖产生的土方优先用于坡脚回填及堤身填筑，剩余弃渣用于两侧河堤道路平整；建筑垃圾分类回收，可利用部分综合利用，不可利用部分集中暂存后运至莎车县建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾设垃圾桶分类收集，定期清运至当地生活垃圾填埋场。. 生态保护; 表土剥离30cm，按土层原状分层堆放于临时堆土场，堆高不超过3米，边坡1:1.5，表面采用防尘网（网目≥2000目/100cm²）全覆盖，四周用袋装土压脚，并设置临时排水沟，定期洒水保湿，防止风蚀和水土流失；施工结束后对临时占地进行土地平整、表土回覆、自然恢复植被；砍伐树木按标准补偿，补植树木；设置警示牌、限行彩旗。. 2工程等级和标准 防洪标准：10年一遇，设计洪峰流量1443.95m³/s。 工程等别：Ⅴ等。 建筑物级别：护岸工程级别为5级，主要建筑物为5级，次要建筑物及临时工程均为5级。 地震设防：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期0.65s，对应地震基本烈度Ⅶ度，设计地震分组为第二组，场地类别为Ⅲ类。 合理使用年限：依据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），护岸工程合理使用年限为20年。 岸顶安全加高值：根据《河道整治设计规范》（GB50707-2011），护岸顶高程取设计洪水位+0.5m。 抗滑稳定安全系数：正常运用条件下土堤边坡抗滑安全系数≥1.2；非常运用条件Ⅰ（施工期）≥1.1；非常运用条件Ⅱ（地震工况）≥1.05。 3护岸工程设计 3.1护岸断面 护岸采用梯形均质土堤，填筑材料为低液限粉土和细砂，低液限粉土压实度≥0.91，细砂相对密度≥0.70。 岸顶：宽度4.0m，设0.3m厚砂砾石路面，下设无纺布SNG/PET-8-4，左侧铺设C30预制路沿石（0.15m×0.35m×0.75m）。 迎水面边坡：1:3.0，采用30cm厚雷诺护垫（90%锌-10%铝-混合稀土合金镀层钢丝，网孔60×80mm），下设10cm砂砾石垫层+无纺布SNG/PET-20-6。护坡每隔100m设一道1m宽、0.5m深格宾石笼隔墙。 背水面边坡：1:2.0，素土夯实。 护脚：坡脚设1m高、1m宽格宾石笼阻滑墙，阻滑墙前缘铺设两层格宾石笼（每层厚0.5m），格宾石笼下铺设无纺布SNG/PET-20-6。上、下格宾石笼错缝布置。 上段（K131+231～131+771）及下段前1.52km（K137+680～139+200）：上层格宾石笼宽6m，下层宽8m，堤高5.5m。 下段后4.16km（K139+200～143+360）：上层格宾石笼宽4m，下层宽6m，堤高4.5m。 透水框架：格宾石笼前缘结合四面六边混凝土透水框架，宽5m，用于降低流速、促进落淤。 3.2退水口设计 位置：下段K142+650。 设计退水流量：67m³/s。 结构：30cm雷诺护垫+50cm格宾石笼防护，与护岸顺接。 尺寸：底宽50m，渠深2.0m，边坡1:3.0。 防护长度：121m，退水口与护岸夹角51°。 渠底：50cm格宾石笼+无纺布SNG/PET。 边坡：30cm雷诺卵石护垫+10cm砂砾石垫层+无纺布SNG/PET。 连接段：退水口与规划退水渠通过10m连接段连接，连接处各设一道隔墙（宽1m、深0.5m），隔墙采用50cm格宾石笼+10cm砂砾石垫层+无纺布。 3.3附属建筑物设计 上坝道路：共4处（K131+771、K137+680、K140+900、K143+360），宽4.0m，坡度1:20，与岸顶平顺连接。 错车平台：共8处，宽8m，长20m，铺设30cm砂砾石。 里程碑：每100m设一处里程桩，高83cm、宽40cm、厚15cm，采用C30F200W6预制砼。 4、施工导流 导流标准：5年一遇。 导流时段：9～11月。 导流流量：205m³/s。 导流方式：下段K137+680～K143+360设置临时围堰，其余段施工期水位低于河滩高程，不需导流。 围堰设计： 长度5.812km，顶宽5.0m，高2.0m，两侧边坡1:2.0。 填筑料：河道开挖覆土土料，压实度≥0.91。 防渗：迎水面铺设0.3mm厚塑膜，塑膜上铺设30cm厚袋装土防冲。 围堰拆除：施工结束后拆除，土料平摊至河床低洼处，防渗塑膜及装土袋拉运至阿扎特巴格镇处理。 5施工排水 上段：利用初期排水明沟进行排水。 下段：明沟排水+管井降水。降水井布置在距离开挖线5m处，井间距27m，单井深度20m。井管为外径420mm、内径340mm预制混凝土滤水管，滤料粒径1～2mm，外包80目尼龙网。选用100QW100潜水泵（流量100m³/h，扬程25m，功率11kW）。下段共计划分为11个工段，每工段20眼井同时抽水，降水时间8天。 - 6工程占地 工程总占地面积41.481hm²，其中永久占地19.02hm²，临时占地22.461hm²。 表2-2工程占地一览表 占地类型; 永久占地（hm²）; 临时占地（hm²）; 合计（hm²）. 耕地; 8.33; 4.01; 12.34. 林地; 0; 0.001; 0.001. 草地; 1.47; 0.30; 1.77. 交通运输用地; 0.08; 0.02; 0.10. 水域及水利设施用地; 9.14; 14.65; 23.79. 其他土地; /; 3.48; 3.48. 合计; 19.02; 22.461; 41.481. 表2-3永久占地统计表单位：hm² 分区; 占地类型. 耕地; 林地; 草地; 交通运输用地; 水域及水利设施用地; 合计. 水浇地; 基本农田; 灌木林地; 其他草地; 农村道路; 河流 水面; 内陆滩涂; 沟渠; 干渠. 冲洪积平原; 护岸工程区; 8.33; /; /; 1.47; 0.08; 6.10; 2.39; 0.65; 0; 19.02. 表2-4临时占地统计表单位：hm² 分区; 占地类型. 耕地、林地; 草地; 交通运输用地; 水域及水利设施用地; 其他土地; 小计. 水浇地; 基本农田; 其他林地; 其他草地; 农村道路; 河流水面; 内陆滩涂; 沟渠; 沙地; 裸土地. 冲洪积平原; 施工排水区; 护岸排水区; 0.71; /; /; 0.02; /; 1.03; 1.34; /; /; /; 3.10. 土料场排水沟; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.27; /; 0.27. 小计; 0.71; /; /; 0.02; 1.03; 1.34; /; 0.27; /; 3.37. 围堰工程区; 0.02; /; /; 0.13; 0.01; 1.75; 6.52; 0.01; /; /; 8.44. 取（弃）土场区; /; /; /; /; /; /; /; /; 3.06; /; 3.06. 原料堆放场; 0.59; /; /; 0.01; 0.95; 1.54; /; /; /; 3.09. 临时道路; 2.69; /; 0.001; 0.14; 0.01; 0.91; 0.10; 0.50; /; /; 4.351. 施工生产生活区; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.15; 0.15. 小计; 4.01; /; 0.001; 0.3; 0.02; 4.64; 9.5; 0.51; 3.33; 0.15; 22.461. 本工程征地补偿总费用为1035.40万元，其中农村部分征地补偿费602.72万元，主要涉及永久占地（含耕地、草地）和临时占地（含耕地、林地、草地），并按莎车县和麦盖提县的区片综合地价及调节系数进行补偿；林地专项补偿194.81万元（含林地补偿费、安置补助费、林木补偿费及森林植被恢复费），草原专项补偿12.08万元（其中莎车县10.81万元、麦盖提县1.27万元），另需缴纳耕地开垦费62.47万元等税费。本工程不涉及生产安置人口和搬迁安置人口，无需移民搬迁。 7施工设备 表2-5施工设备一览表 设备名称; 规格及符号; 单位; 数量. 挖掘机（履带式）; 1m³、2.75m³; 台; 20. 装载机; 2m³; 台; 10. 推土机; 59kW、74kW; 辆; 20. 拖拉机; 74kW; 辆; 20. 自卸汽车; 8t; 辆; 40. 振动碾; 13.5t; 台; 12. 蛙式打夯机; 2.8kW; 辆; 20. 胶轮车; 台; 20. 汽车起重机; 10t; 辆; 6. 载重汽车; 10t、15t; 台; 45. 泥浆搅拌机; 台; 9. 泥浆泵; 3PN; 台; 23. 抽水机; 15kW; 台; 30. 洒水车; 辆; 3. 柴油发电机; 60kW; 台; 3. 施工区不设集中储油设施，柴油发电机仅油箱带油（单台油箱容量约0.04t），即用即加，现场不储存桶装或罐装燃油。备用发电机仅在电网停电时使用，油箱随用随加，不长期存放。汽油车辆到就近加油站加油，不在施工区储存。 为防止跑冒滴漏，施工机械停放区设置托盘或防渗布，配备吸油毡。加油过程由专人监督，严禁在河道、沟渠附近加油。 8原辅材料消耗 本项目所需的天然建筑材料主要有填筑料、砂砾石垫层料和砼骨料，存放于施工场地原料堆场内。原料堆场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润，有效减少原料堆存过程扬尘产生及排放。主要原辅材料及能耗情况见表2-6。 表2-6主要原材料消耗一览表 类别; 原辅材料/能耗名称; 单位; 用量; 来源; 用途说明. 天然建材; 填筑土料（借方）; 万m³; 5.48; 工程区河段右岸未利用地块; 堤身填筑. 卵石料; 万m³; 7.59; 莎车鑫鑫砂石料场（外购）; 格宾石笼、雷诺护垫填充. 砂砾石料（垫层及路面）; 万m³; 2.33; 莎车鑫鑫砂石料场（外购）; 岸顶路面及护坡垫层. 混凝土粗细骨料; 万m³; 0.36; 莎车鑫鑫砂石料场（外购）; 预制砼构件生产. 主要建材; 水泥（抗硫酸盐）; t; 600; 莎车县附近建材市场; 预制砼构件. 钢筋、钢材; t; 65; 莎车县钢材市场; 预制砼构件配筋、金属结构. 汽油; t; 1.5; 当地石油公司; 运输车辆燃料. 柴油; t; 400; 当地石油公司; 施工机械燃料. 成品构件; 格宾石笼网箱; m³; 5.00; 疆外订购; 阻滑墙、水平铺盖. 雷诺护垫网箱; m³; 2.94; 疆外订购; 坡面防护. 成品预制砼构件; m³; 200; 莎车县预制厂; 路沿石、里程桩等. 四面六边透水框架; m³; 1800; 现场预制; 促淤防冲. 9、公用工程 （1）给排水 1）给水 本项目施工期用水主要包括施工人员生活用水、生产用水（堤身填筑洒水、砼养护、车辆及机械冲洗等）。生产用水和生活用水均从附近居民点拉运，考虑冲洗废水回用后，本项目施工期新鲜水用量为1877m³。 施工人员生活用水：施工高峰期人员约200人，施工总工期97天。生活用水定额按30L/人·d计，则生活用水量为6m³/d，施工期总生活用水量约582m³。 生产用水： 堤身填筑洒水降尘：根据施工组织设计，需对填筑面、临时堆土区、施工道路等定期洒水，洒水量约5m³/d，施工期约485m³。 砼养护用水：本工程砼主要为预制构件安装及四面六边透水框架现场预制，养护用水量约8m³/d，施工期约776m³。 车辆及机械冲洗用水：施工区出入口设车辆冲洗设施，冲洗用水量约2m³/d，施工期约194m³。 混凝土拌和系统冲洗用水：混凝土拌和系统（2处）每台班末冲洗，用水量约1.5m³/d，施工期约146m³。 2）排水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水以及车辆、混凝土拌和系统清洗废水。 生活污水：施工人员生活污水产生量按用水量的80%计算，施工期生活污水产生量约466m³。项目施工生活区设置防渗化粪池，定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂，不外排地表水体。 施工废水：车辆冲洗废水和混凝土拌和系统冲洗废水产生量按用水量的90%计，产生量约306m³。施工区设置2座隔油沉淀池（单座容积3m³，钢混结构，工艺：隔油+沉淀），冲洗废水经隔油沉淀处理后，上清液回用于砼拌和养护或施工场地洒水降尘，不外排。 基坑排水：下段施工时需进行施工排水。初期排水采用明沟排水，选用200WQ-250-15-18.5污水泵；经常性排水采用明沟排水+管井降水，共设降水井212眼，单井出水量约100m³/h，抽排水经沉淀后排入河道（水质无明显污染，主要为悬浮物）。 （2）供电 本项目施工用电主要由沿线村庄电网接入，同时配备柴油发电机组作为备用电源和远离电网施工点的自备电源。 电网供电：施工生产生活区、混凝土预制场、钢筋加工场等集中用电区域优先接入当地10kV电网，配置变压器及配电箱。 自备电源：根据施工组织设计，配备3台60kW柴油发电机组作为施工及生活用电源，用于施工排水（降水井抽水）、夜间照明及电网停电时的应急供电。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本工程位于莎车县阿扎特巴格镇叶尔羌河右岸，新建护岸总长6.22km，分为上段（K131+231～K131+771，长0.54km）和下段（K137+680～K143+360，长5.68km）。工程以规划河岸线为治导控制线，避让坝后基本农田和排渠设施，保证设计洪水顺畅通过。护岸轴线平顺，与已建阿扎特巴格防洪一期末点及亚洪旦渠首引水龙口平顺连接。 2、施工布置情况 根据工程施工特点，本工程施工布置划分为主体工程施工区、施工生产生活区、原料堆场、取（弃）土场区、施工便道、围堰工程区和施工排水区。施工车辆维修依托阿扎特巴格镇修理厂，施工区内不设维修厂。施工布置图见附图12。 （1）主体工程施工区 主体工程施工区布置于河道右岸，围绕护岸布置，总长6.22km，宽30.5m，占地面积19.02hm²。主要进行基础清理、土方开挖与回填、堤身填筑、格宾石笼及雷诺护垫施工等。 （2）施工生产生活区 设置2处施工生产生活区，分别位于右岸K131+771和K140+800堤后空地，主要布置施工仓库、临时生活区及停车场等。因工期较短，设施以彩板房、帐篷和工棚为主，总占地面积0.15hm²。 本项目管理人员及技术工人约30人（驻场），机械操作手约40人（多数为当地居民，不住宿），普工及临时工约130人（基本为阿扎特巴格镇及周边村民，通勤上下班），因此，实际需要在施工区住宿的人员约50人，采用双层彩板房（每层10间，每间4人，共80床位），可满足需求。其余150人不在施工区住宿，仅白天作业，夜间返回家中 （3）原料堆场 设置2处原料堆场，与施工作业区合建，面积3.09hm²。用于储存混凝土粗、细骨料、袋装水泥等。堆场四周设置围挡，堆体采用防尘网覆盖，定期洒水抑尘。 （4）取（弃）土场区 取（弃）土料场工程区河段右岸未利用地块处，料场坐标东经77°30'41"，北纬38°42'14"。工程所需土料场规划料场开采深度1.5m，开采边坡1:1.5，占地面积3.06hm²。本工程利用已设的取（弃）土场同步作为临时堆场，其中专门划设1.06hm²作为清废除土临时堆存区（堆高≤3m，边坡1:1.5）。 （5）施工便道 施工便道：沿护岸背水侧布置临时道路，长6.22km，路基宽7m，路面宽4m，泥结碎石硬化，占地面积4.351hm²。施工便道分段规划如下： 保留路段：上段K131+231～K131+771（0.54km）及下段K137+680～K138+200（0.52km）共1.06km，施工结束后作为永久管理道路使用，用于堤防日常巡查、防汛物资运输及应急抢险通行。保留路段路面结构维持泥结碎石不变，两侧设置排水沟。 恢复路段：其余5.16km施工结束后全部拆除，进行生态恢复。恢复措施包括：①拆除路面结构层，清运建筑垃圾至莎车县建筑垃圾填埋场；②对路基占压区进行深翻（30～40cm），去除压实层；③表土回覆（施工前已剥离的表土单独堆存）；④播撒乡土草籽（披碱草、冰草等），每平方米播种量15g；⑤设置警示围栏，恢复期2年，定期监测植被覆盖度，要求第三年覆盖度不低于周边自然草地的70%。 （6）围堰工程区 下段（K137+680～K143+360）河滩高程低于施工期水位，需设置临时围堰。围堰布置于河道内，总长5.812km，顶宽5m，两侧边坡1:2，高2m，占地面积8.44hm²。围堰采用河道开挖土料填筑，塑膜防渗+袋装土护面，施工结束后拆除，土料平摊至河床低洼处。 （7）施工排水区 下段施工需进行施工排水。在基坑外5m处布置降水井，井间距27m，单井深度20m，共设降水井212眼（含2眼备用井），井管为外径420mm、内径340mm预制混凝土滤水管。单井出水量约100m³/h。同时布置明沟排水系统。 沉淀池建设要求：在降水井总排水口下游设置2座串联沉淀池（单座容积15m³，总容积30m³），采用钢混结构，池底及侧壁进行防渗处理（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10⁻⁷cm/s）。沉淀池设置两级沉淀，水力停留时间不小于2小时。沉淀池出水悬浮物浓度应降至50mg/L以下后方可排入河道。施工期间每日对沉淀池出水进行目视检查，每周取样检测悬浮物一次。 施工结束后处置： 降水井：施工结束后，用原土回填降水井井孔，回填深度至地面以下1m，上部1m采用粘土夯实封堵，防止形成地下水污染通道。井管不拔出，保留于地下。 沉淀池：施工结束后拆除沉淀池结构，混凝土废渣运至莎车县建筑垃圾填埋场，场地平整后表土回覆，恢复为原地类（草地/耕地）。 明沟排水系统：回填平整，恢复原貌 |
| 施工方案 | 1施工工艺 本项目运营期主要作用为防洪，主要污染发生在施工期，主要施工内容有：土方开挖、围堰导流、土方填筑、砼施工、铅丝石笼的施工等。施工工艺流程见图2-1。 图2-1防洪工程工艺流程及产污节点图 施工工序：基础清理—土方开挖—导流围堰施工—堤身填筑—坝基清理—混凝土施工—格宾石笼网施工—输水涵管施工—场地清理—完工待验（机械为主，人工为辅）。 （1）基础清理 根据现场情况采用机械和人工配合清理，清基边界在设计基面边线外30cm，需对基面的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土和草皮、杂植土等杂物必须清除，对表层30cm厚土层进行清废。本着尽量利用的原则，覆盖层料可以用于基础回填。 （2）土方开挖 开挖采用1m³和2m³挖掘机，59kW～74kW推土机配合。其中，用于坡脚回填的利用料采用1m³挖掘机挖甩至坡脚开挖线外侧备用；用于岸坡和护岸填筑的利用料，以及基础开挖料，采用2.75m³铲运机铲运50m作为压盖土方临时堆放。人工修整边坡，细部结构采用人工开挖，单层开挖深度不得大于1m，采用阶梯式分层开挖，开挖边坡为1∶3.0（坝堤侧）～1∶1.5（另一侧）。坝坡侧应预留20cm的保护层，以便人工削坡修整。 （3）导流围堰施工 本工程K137+680～K143+360段河滩高程低于施工期水位，需设置导流围堰，其余段不需要设置导流围堰。桩号K137+680～K143+360段围堰采用河道覆土土料填筑的土石围堰结构，围堰设计边坡1∶2.0，围顶宽设计为5.0m，围堰高2.0m，围堰内坡线距开挖线大于0.5m。围堰采用0.3mm厚塑膜防渗，塑膜上铺设30cm厚袋装土防冲，塑膜及装土袋铺设至围堰顶部高程。 （4）堤身填筑 利用就近利用土方开挖料（挖方利用，Ⅰ-Ⅱ类土），不足部分从附近河漫滩、河心滩地借料或从指定的合格土料场（工程区河段右岸未利用地块处）外购补充。分层碾压填筑，每层的压实厚度不大于30cm。选用2m³挖掘机挖装10t自卸汽车运输上堤，堤身压实采用74kW推土机平摊，13.5t振动碾压实，低液限粉土压实度不小于0.91，细砂压实后的相对密度不小于0.70，成形后人工削坡。回填采用推土机或装载机配合1m³或2m³挖掘机进行基础土方回填，为防止整体回填出现回填不均匀，回填时应分层填筑。 （5）坝基清理 堤防清废采用1m³反铲挖掘机配合74kW推土机推至堤外侧坝后由自卸卡车运至临时堆料场堆存，清废厚度30cm。 （6）混凝土施工 本工程混凝土主要为预制路沿石、里程桩及四面六边体透水框架，均为预制砼，现场设小型混凝土拌和站。预制场加工，10t汽车吊吊装15t载重汽车运至施工点，现场采用10t汽车吊吊装就位，人工辅助。 （7）格宾石笼施工 将从指定料场采购的卵石和成品格宾石笼运至填筑好的堤顶或是相对宽敞的河道旁；成品格宾石笼采用5t～10t汽车吊吊装到位，将成品格宾石笼网箱平放到基面上，排放方正、整齐，相邻网箱每隔20～30cm用镀锌钢丝绑扎牢固；通过机械配合2m³装载机投料、人工辅助，将卵石填入格宾石笼中，填充必须密实，石料粒径以10～20cm为宜（格宾石笼孔目为80×100mm），小于10cm的粒径不超过15%；填充石料时每组空格须同时均匀投料，保证网箱方正；绑扎格宾石笼网箱封盖，使得每块格宾石笼相互连接，构成整体；网箱封盖后上部缝隙回填土壤并高出箱顶5～10cm。 （8）输水涵管施工 本工程无输水涵管施工内容。退水口施工参照格宾石笼设计，与护岸顺接。 （9）场地清理 工程完成后对沿线场地内机械设备和建筑垃圾等进行清理。按照“先设备后结构、先地上后地下、先拆除非承重后拆除承重”的原则进行：第一步：拆除彩板房、工棚、机械设备，分类存放；第二步：拆除临时道路路面（泥结碎石），挖掘机配合装载机装车；第三步：拆除围堰，挖掘机挖除土料，塑膜及袋装土单独收集；第四步：拆除沉淀池、化粪池等混凝土结构，破碎后清运；第五步：回填降水井井孔（原土回填，顶部1m粘土夯实）；第六步：场地平整、表土回覆、植被恢复。 2、施工时序、施工工期 施工总工期为97天，即2026年9月15日开工，2026年12月22日收尾完工。 筹建期：筹建期为1个月，即2026年8月，由建设单位完成招标投标、施工合同签约等筹建工作。 工程准备期：施工准备期2026年9月15日至9月30日，主要完成场内施工道路、水、电设施以及围堰工程的施工等。 导流工程施工期：2026年9月中旬至10月上旬，根据工程施工标段划分及施工进度情况修建临时围堰；2026年11月下旬，根据工程标段完成情况拆除临时围堰。 主体工程施工期：2026年10月1日至11月30日，主要工程项目有：护岸基础土方开挖、堤体填筑、基础格宾及坡面雷诺护垫护砌等。 工程完建期：2026年12月22日工程完工，本期内主要完成修整后坡、现场废渣清理等收尾工作。 - 3土石方平衡 本项目土石方挖方总量为70.18万m³（其中一般土方开挖62.18万m³，表层清废8.00万m³），一般开挖土方全部被利用（利用方62.18万m³），主要用于护脚后土方压盖回填（45.69万m³）及堤身填筑（16.49万m³）；填筑总量不足部分需外借土石方15.40万m³（土方5.48万m³取自右岸T1土料场，石方11.72万m³购自莎车鑫鑫砂石料场）；仅清废产生的8.00万m³弃土运至取（弃）土场回填，无其他弃方，土石方综合利用率达88.6%。本工程土石方平衡见下表。 表2-7本工程土石方平衡表单位：万m³ 分区; 挖方; 利用方; 借方; 余（弃）方. 挖方; 清废; 小计; 利用（土方压盖）; 利用(土方填筑); 来源; 小计; 土方; 石方; 来源; 合计; 弃方; 去向. 护岸工程区; 51.44; 8.00; 59.44; 45.69; 5.75; 工程区挖方; 51.44; 5.48; 11.72; 土料场; 17.2; 8.00; 取（弃）土场. 砂石料场. 临时道路区; 1.44; 1.44; 1.44; 河滩平整; 1.44; 0.50; 0.50. 围堰工程区; 9.3; 9.3; 9.3; 河道疏浚; 9.3. 总计; 62.18; 8; 70.18; 45.69; 16.49; 62.18; 5.48; 12.22; 17.7; 8.00. |
| 其他 | 根据堤防及护岸工程总体布局：“上游山区段修建山区控制性水库调蓄洪水，削减洪峰；平原灌区的上、中游段修筑护岸防洪堤坝工程，稳定河宽提高河道过洪能力，保护沿岸城镇、农田、村庄、交通、水利工程安全；灌区下游主要是修筑护岸，防止淹没沿河农田村庄，结合引洪灌溉控制洪水，既保证水库蓄水又安排好洪水出路。 本次上段轴线拟定两个方案，下段轴线现状岸坎与规划岸线和基本农田边界重合，轴线具有唯一性，不需要比选，各方案上段轴线比选方案具体如下： 方案一： 设计护岸轴线以规划岸线为基础，轴线按现状土堤布置，轴线总长度0.54km。 优点：①大部分符合规划岸线，轴线整体平顺，符合现状河岸走向，不改变河道现状河势。②不占用农田排水渠项目实施落地性强。③护岸轴线土方回填量大，工程投资较经济。 缺点：占用部分棉花地，占地投资稍高。 其岸线布置情况见下图。 图2-2方案一上段轴线布置平面示意图 方案二： 设计护岸轴线按照现状岸坎布置，轴线总长度0.54km。 优点：与岸坎重合，不占用棉花地。 缺点：①轴线起点与已建防洪堤连接处内凹，形成凹岸，易冲刷堤岸，存在安全隐患；②距离规划岸线较远，不符合规划岸线；③护岸轴线土方回填量大，工程投资大。④对左岸形成顶冲，加大对岸的防洪压力。 其岸线布置情况见下图。 图2-3方案二上段轴线布置平面示意图 表2-8上段轴线方案比选对比表 特点; 方案一; 方案二. 规划符合性; 全段符合规划岸线; 全段不符合规划岸线. 建设长度; 0.54km; 0.54km. 永久占地; 24.30亩; 24.30亩. 占地投资; 115.56万元; 102.32万元. 工程造价; 1302.45万元/公里; 1320.29万元/公里. 行洪条件; 整体平顺，符合现状河岸走向，不改变河道现状河势，行洪条件较好; 局部范围形成凹岸，易冲刷堤岸，存在安全隐患. 施工; 施工方便; 施工较方便，工程量填方大. 需协调问题; 工程占部分棉花地; 整体突破规划岸线. 比选结论; 推荐方案; 比选方案. 通过以上方案比选，综合考虑项目立项、实施阶段各项因素，本着工程安全性、落地性、经济性等原则，本阶段护岸轴线布置推荐方案一。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1生态环境现状 1.1主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，喀什地区麦盖提县全域（包括其下辖的尕孜库勒乡）被划入限制开发区域中的“重点生态功能区”，具体位于国家级“塔里木河荒漠化防治生态功能区”内，发展活动需以生态保护与修复、防治土地沙漠化为核心，严格控制开发强度；而莎车县阿扎特巴格镇则属于限制开发区域中的“国家级农产品主产区”，并在县域国土空间规划中被进一步定位为“农旅型乡镇”，其发展以保障粮食安全和特色农业为基础，同时依托河流生态景观适度发展生态观光旅游，实现农业与旅游业的融合。 1.2生态环境功能区划 本项目建设地点位于莎车县阿扎特巴格镇/麦盖提县尕孜库勒乡（叶尔羌河右岸），按照《新疆生态功能区划》，拟建项目区的生态功能区划属于IV塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区，具体见下表及附图4。 表3-1评价区生态功能区划简表 项目; 区划. 生态区; IV塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区. 生态亚区; IV塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 58．叶尔羌河平原绿洲农业及荒漠河岸林保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农畜产品生产、油气资源开发、塔里木河水源补给. 主要生态环境问题; 土壤盐渍化、风沙危害、荒漠植被和胡杨林破坏、乱挖甘草、平原水库蒸发渗漏损失严重、油气开发污染环境、土壤环境质量下降. 生态敏感因子敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护荒漠植被、保护荒漠河岸林、保护耕地土壤环境质量. 主要保护措施; 适度开发地下水、增加向塔河输水量、退耕还林还草、废除部分平原水库、节水灌溉、增加耕地投入品的使用管理. 适宜发展方向; 建成粮食、经济作物、林果业基地，发展农区畜牧业. 1.3生态现状调查 （1）土地利用现状调查 项目永久占地19.02hm²，其中占耕地（非基本农田）8.33hm²，草地1.47hm²，交通用地0.08hm²，水域及水利设施用地9.14hm²。永久征地范围内不涉及永久基本农田、不涉及生态红线保护区、公益林。 项目临时占地22.461hm²，其中占耕地4.01hm²，草地0.30hm²，交通用地0.02hm²，水域及水利设施用地14.65hm²，其他土地3.48hm²。临时征地范围内不涉及永久基本农田、不涉及生态红线保护区、公益林。土地利用现状图见附图7，基本农田分布图见附图10。 （2）土壤环境现状及评价 项目区位于叶尔羌河冲积平原，主要土壤类型为灌淤土、潮土和草甸土。灌淤土主要分布于护岸背水侧堤后耕地，土层深厚，肥力较高，是主要的耕作土壤。潮土主要分布于河滩地、临时占地及河岸带，受河水浸润影响，土壤水分条件较好。草甸土主要分布于取弃土场区及部分河滩高地，地表有盐结皮，植被稀疏。土壤类型分布图见附图8。 （3）植被现状及评价 项目区位于叶尔羌河右岸冲积平原，植被类型以人工植被为主。主要植物种包括芦苇、骆驼刺、红柳（多枝柽柳）、怪柳（刚毛柽柳）、盐穗木、盐节木等，其中红柳和怪柳在河岸带呈带状分布，芦苇多见于河滩地和沟渠边，盐穗木和盐节木主要分布在取弃土场等盐碱化区域。项目区植被覆盖度总体较低，河岸灌丛覆盖度约20%～30%，荒漠草地覆盖度仅5%～10%，农田区域以玉米、小麦、棉花等栽培植被为主。对照《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），项目区植被无重点保护野生植物。植被类型分布图见附图9。 （4）野生动物现状及评价 项目区地处农业种植区和河岸带，人类活动较为频繁，野生动物组成较为简单，以常见鸟类、啮齿类和爬行类为主。主要鸟类有家燕、麻雀、乌鸦等，其中家燕为夏候鸟，夏季常见于农田和村庄上空；哺乳动物以褐家鼠、小家鼠为主，多分布于农田、灌丛及堤后荒地；爬行类以沙蜥（叶城沙蜥）最为常见，主要栖息于河滩沙地和取弃土场等开阔区域；此外，河滩湿地偶见绿蟾蜍。经对照《国家重点保护野生动物名录（2021版）》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》，项目区内无国家和自治区级保护野生动物分布。 （5）水土流失 根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本工程所在莎车县和麦盖提县均属于塔里木河流域重点治理区。该区域水土流失类型以风力侵蚀和水力侵蚀并存，侵蚀强度为中度。项目区土壤容许流失量为1000-2500t/(km²·a)。经现场勘查，项目区原生地貌以轻度风蚀为主，原生侵蚀模数为1500t/(km²·a)。施工扰动后，地面侵蚀模数预计上升至4500t/(km²·a)，属于中度至强度侵蚀。 （6）水生生态调查 根据《叶尔羌河流域规划水生生态影响专题研究报告》（新疆维吾尔自治区水产科学研究所，2022年）及2025年现场补充调查（采样点：本工程上段起点上游500m、下段终点下游500m），评价河段水生生态现状如下： ①鱼类资源：叶尔羌河莎车县段共有鱼类14种，其中土著鱼类6种（长身高原鳅、叶尔羌高原鳅、斯氏高原鳅、重穗唇高原鳅、塔里木裂腹鱼、宽口裂腹鱼），外来鱼类8种（鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼等）。根据《新疆维吾尔自治区重点保护水生野生动物名录》（新政发〔2022〕56号），塔里木裂腹鱼为自治区二级保护鱼类，在评价河段偶有出现。 ②鱼类“三场”及洄游通道：经现场勘查及查阅资料，本工程评价河段（K131+231～K143+360）内不涉及鱼类的集中产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道。具体说明如下： 产卵场：评价河段水流较急，底质为砂砾石，无大型水草，不具备粘性卵附着条件；叶尔羌河主要产卵场位于上游山区支流（如提孜那甫河）及库区回水段。 索饵场：评价河段饵料生物密度较低（浮游植物平均1.2×10⁴个/L，浮游动物0.5个/L），不足以支撑大规模索饵活动。 越冬场：评价河段冬季水深较浅（部分河段<1m），且存在冰封现象，不具备深潭、回水等越冬条件。鱼类主要向下游或支流深水区越冬。 洄游通道：叶尔羌河未发现长距离洄游性鱼类，塔里木裂腹鱼仅在小范围内迁移，未形成固定洄游通道。 （7）土地沙化现状调查 根据《第六次沙化土地监测报告》（国家林业和草原局，2020年）及新疆沙化土地分布图，本工程所在区域属于塔克拉玛干沙漠边缘沙化土地扩展区，沙化土地类型以“沙质荒漠化”为主，沙化程度为“中度”。项目区周边沙化土地主要表现为半固定沙丘和流动沙丘，植被覆盖度低于10%，以骆驼刺、柽柳等耐旱灌丛为主。 本工程永久占地不涉及沙化土地（占地类型为耕地、水域及水利设施用地）。临时占地中，取弃土场（3.06hm²）及部分施工排水区（约1.5hm²）位于沙化土地边缘，土地利用现状为裸土地（盐碱荒地），地表有盐结皮和沙质土。施工扰动可能破坏地表结皮，加剧局部土地沙化。 2环境质量现状 ## 2.1空气环境质量现状调查与评价 2.1.1达标区判定 （1）数据来源 选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中喀什地区2024年的监测数据，作为基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准。 （3）评价方法 评价方法：年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 - 空气质量达标区判定 喀什地区2024空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2区域空气质量现状评价结果一览表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 达标情况. SO2; 年平均; 4μg/m3; 60μg/m3; 达标. 第98百分位数日平均浓度; -; 150μg/m3; -. NO2; 年平均; 32μg/m3; 40μg/m3; 达标. 第98百分位数日平均浓度; -; 80μg/m3; -. CO; 24h平均第95百分位数; 2.7mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 134μg/m3; 160μg/m3; 达标. PM10; 年平均; 94μg/m3; 60μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 33μg/m3; 30μg/m3; 超标. 喀什地区PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准；O3第90百分位数日平均浓度及CO第95百分位数日平均浓度满足表1过渡阶段浓度限值二级标准；NO2、SO2的年均浓度均满足表1过渡阶段浓度限值二级标准，本项目所在区域为非达标区域，超标原因是监测区域气候干燥，风起扬尘所致。 2.1.2特征因子监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值的特征污染物时，应引用或监测其现状。 ①监测因子及监测单位 新疆腾龙环境监测有限公司于2026年6月10-12日对项目所在地TSP进行了现状监测。 ②监测频率及监测时间 TSP监测日均值，连续监测3天，每天不少于24h采样时间。 ③监测结果 监测结果见下表及附件监测报告。 表3-2TSP大气环境质量现状监测结果 采样点位; 采样日期; 检测项目及结果. TSPmg/m3. 项目所在地; 6月10日; 0.169. 6月11日; 0.175. 6月12日; 0.172. ④评价标准 TSP参照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准值：0.3mg/m3（日均值）。 ⑤评价方法 根据环境空气质量现状调查和监测数据，空气环境质量现状评价方法采用单因子指数法： Ii=Ci/Si 式中：Ci―某项污染物质监测浓度，mg/m3。 Si―某项污染物质标准浓度，mg/m3。 ⑥评价结果 评价区域内大气环境监测结果表明，TSP日均值单因子指数0.56-0.58，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。 2.2地下水环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，根据地下水导则附录A《地下水环境影响评价行业分类表》本项目行业类别为Ⅳ类。《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中规Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 2.3地表水环境现状调查及分析 （1）监测单位及监测时间 监测单位：新疆腾龙环境监测有限公司，监测时间：2026年4月28日-30日，报告编号腾监字第(2026·HP-106)号。 （2）采样点位 根据HJ2.3-2018中三级B评价的要求，结合工程特点，在叶尔羌河右岸设2个地表水现状监测点，具体情况见下表。 表3-3地表水现状监测布点情况表 编号; 监测断面位置; 经纬度; 设置意义; 断面类型. W1; 工程上段起点上游500m（叶尔羌河）; 东经77°26′15″，北纬38°41′45″; 了解工程河段上游水质背景; 背景断面. W2; 工程下段终点下游1000m（叶尔羌河）; 东经77°31′00″，北纬38°42′50″; 了解工程河段下游水质状况; 控制断面. （3）监测项目 监测项目为：pH、化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD₅）、氨氮（NH₃-N）、总磷（TP）、溶解氧（DO）、悬浮物（SS）、石油类、阴离子表面活性剂（LAS），共9项。同时测量各断面的水温、流量、河宽、流速等水文参数。 （4）水质现状评价 本次评价采用标准指数法进行评价。如水质参数的标准指数＞1，则说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用功能要求。评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水质现状评价结果列于表3-3。 单因子水质参数评价模式： Sij=Cij/Csj 式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数； Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L； 其中溶解氧为： DOj≥DOs DOj＜DOs PH为： PHj≤7.0 PHj＞7.0 式中：SPHj：为水质参数PH在j点的标准指数； PHj：为j点的pH值； PHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限； PHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限； SDOj：为水质参数DO在j点的标准指数； DOf：为该水温的饱和溶解氧值，mg/L； DOj：为实测溶解氧值，mg/L； DOs：为溶解氧的标准值，mg/L； Tj：为在j点水温，t℃。 表3-4评价区地表水水质现状监测结果及现状评价结果 检测项目; 单位; 标准限值; 工程上段起点上游500m; 工程下段终点下游1000m（叶尔羌河）. 最大监测值; 单因子指数; 最大监测值; 单因子指数. 水温; ℃; -; 21.9; —; 22.5; —. pH值; 无量纲; 6~9; 7.46; 0.23; 7.52; 0.26. 溶解氧; mg/L; ≥5; 8.15; 0.16; 8.07; 0.16. 化学需氧量; mg/L; 20; 5; 0.25; 5; 0.25. 五日生化需氧量; mg/L; 4; 0.9; 0.23; 1.0; 0.25. 氨氮; mg/L; 1.0; 0.110; 0.11; 0.137; 0.14. 总磷（以P计）; mg/L; 0.2; 0.01; 0.05; 0.01; 0.05. 石油类; mg/L; 0.05; 未检出; 0.10; 未检出; 0.10. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.2; 未检出; 0.125; 未检出; 0.125. 备注：未检出因子均按照检出限的一般进行评价。 由上表可知，所有监测因子标准指数均小于1，叶尔羌河评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 2.4声环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不对区域声环境进行监测。 2.5土壤环境 （1）项目类型 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A，本项目属于水利行业Ⅲ类项目。 （2）敏感程度分级 本项目所在地区干燥度>2.5，工程地区地下水埋深小于1.5m，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中表1规定，本项目敏感程度为敏感。 （3）工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分依据见表3-5。 表3-5生态影响型评价工作等级划分表 评价工作等级项目 类别; Ⅰ类; II类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 三级; 三级; -. 根据工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，需开展土壤环境影响评价工作。 （4）土壤监测 本次土壤评价委托新疆腾龙环境监测有限公司于2026年4月29日进行采样监测。根据现场勘察及土壤类型分布图，项目区主要土壤类型为灌淤土、潮土、草甸土三种。按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“生态影响型三级评价项目，占地范围内至少设置3个表层样点”的要求，结合土壤类型分布，共布设3个表层样点（每种主要土壤类型各1个），具体如下： ①监测点位 本次环评在项目区内布设3个表层样点，共计3个土壤监测点，监测点位图见图13。 表3-6土壤环境质量现状监测点位 序号; 监测点位置; 土壤类型; 布点原则; 取样类型. S1; 护岸上段（K131+500）占地范围外; 灌淤土; 代表工程区主要耕作土壤; 表层样（0～0.2m）. S2; 护岸下段（K140+000）占地范围外; 潮土; 代表河滩地土壤; 表层样（0～0.2m）. S3; 临时施工生产生活区（占地范围内）; 草甸土; 代表工程区堤后草甸土类型，监测施工扰动区土壤背景值; 表层样（0～0.2m）. ②评价标准 占地范围内3#土壤监测点位各监测因子执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地筛选值限值要求；占地范围外1#、2#土壤监测点位各监测因子执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。 ③评价方法 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，采用单因子标准指数法对各监测因子进行评价，计算公式为： Si，j=Ci，j/Csi式中：Si，j——单项土壤参数i在j点的标准指数； Ci，j——土壤参数i在j点的监测浓度，mg/L； Csi——土壤参数i的土壤环境质量标准，mg/L。 5）检测结果及评价结论见下表3-7与表3-8。 表3-73#点土壤监测数据一览表单位：mg/kg 序号; 监测项目; 监测结果; 标准值; 标准指数; 达标情况. 3#; GB36600筛选值-第二类-用地. 1; pH（无量纲）; 8.18; —; 无酸化或碱化; —. 2; 含盐量（g/kg）; 报告未测; —; —; —. 3; 氯乙烯; <1.0×10⁻³; 0.43; /; 达标. 4; 1，1-二氯乙烯; <1.0×10⁻³; 66; /; 达标. 5; 二氯甲烷; <1.5×10⁻³; 616; /; 达标. 6; 反-1，2-二氯乙烯; <1.4×10⁻³; 54; /; 达标. 7; 1，1-二氯乙烷; <1.2×10⁻³; 9; /; 达标. 8; 顺-1，2-二氯乙烯; <1.3×10⁻³; 596; /; 达标. 9; 氯仿; <1.1×10⁻³; 0.9; /; 达标. 10; 1，1，1-三氯乙烷; <1.3×10⁻³; 840; /; 达标. 11; 四氯化碳; <1.3×10⁻³; 2.8; /; 达标. 12; 1，2-二氯乙烷; <1.3×10⁻³; 5; /; 达标. 13; 苯; <1.9×10⁻³; 4; /; 达标. 14; 三氯乙烯; <1.2×10⁻³; 2.8; /; 达标. 15; 1，2-二氯丙烷; <1.1×10⁻³; 5; /; 达标. 16; 甲苯; <1.3×10⁻³; 1200; /; 达标. 17; 1，1，2-三氯乙烷; <1.2×10⁻³; 2.8; /; 达标. 18; 四氯乙烯; <1.4×10⁻³; 53; /; 达标. 19; 氯苯; <1.2×10⁻³; 270; /; 达标. 20; 1，1，1，2-四氯乙烷; <1.2×10⁻³; 10; /; 达标. 21; 乙苯; <1.2×10⁻³; 28; /; 达标. 22; 间，对-二甲苯; <1.2×10⁻³; 570; /; 达标. 23; 邻-二甲苯; <1.2×10⁻³; 640; /; 达标. 24; 苯乙烯; <1.1×10⁻³; 1290; /; 达标. 25; 1，1，2，2-四氯乙烷; <1.2×10⁻³; 6.8; /; 达标. 26; 1，2，3-三氯丙烷; <1.2×10⁻³; 0.5; /; 达标. 27; 1，4-二氯苯; <1.5×10⁻³; 20; /; 达标. 28; 1，2-二氯苯; <1.5×10⁻³; 560; /; 达标. 29; 氯甲烷; <1.0×10⁻³; 37; /; 达标. 30; 硝基苯; <0.09; 76; /; 达标. 31; 苯胺; <0.01; 260; /; 达标. 32; 2-氯苯酚; <0.06; 2256; /; 达标. 33; 苯并[a]蒽; <0.12; 15; /; 达标. 34; 苯并[a]芘; <0.17; 1.5; /; 达标. 35; 苯并[b]荧蒽; <0.17; 15; /; 达标. 36; 苯并[k]荧蒽; <0.11; 151; /; 达标. 37; 䓛; <0.14; 1293; /; 达标. 38; 二苯并[a，h]蒽; <0.13; 1.5; /; 达标. 39; 茚并[1，2，3-cd]芘; <0.13; 15; /; 达标. 40; 萘; <0.09; 70; /; 达标. 41; 砷; 10.6; 60; 0.177; 达标. 42; 铅; 22; 800; 0.028; 达标. 43; 汞; 0.0322; 38; 0.0008; 达标. 44; 镉; <0.09; 65; ＜0.0014; 达标. 45; 铜; 12.2; 18000; 0.00068; 达标. 46; 镍; 19; 900; 0.021; 达标. 47; 铬(六价）; <0.5; 5.7; ＜0.088; 达标. 48; 石油烃（C₁₀-C₄₀）; <6; 4500; ＜0.0013; 达标. 表3-81#、2#土壤检测结果一览表单位：mg/kg 序号; 名称; 标准限值（mg/kg）; 1#监测点; 2#监测点; 达标情况. GB15618农用地土壤污染风险筛选值; 检测值; 标准指数; 检测值; 标准指数. 1; pH（无量纲）; —; 8.05; 无酸化或碱化; 8.11; 无酸化或碱化; 达标. 2; 镉; 0.6; <0.09; ＜0.15; <0.09; ＜0.15. 3; 汞; 3.4; 0.0397; 0.012; 0.0416; 0.012. 4; 砷; 25; 11.5; 0.46; 9.50; 0.38. 5; 铅; 170; 25; 0.147; 24; 0.141. 6; 铬（六价）; 250; ＜0.5; —; ＜0.5; —. 7; 铜; 100; 17.9; 0.179; 16.3; 0.163. 8; 镍; 190; 22; 0.116; 21; 0.111. 9; 锌; 300; 40; 0.133; 38; 0.127. 10; 石油烃; -; ＜6; ＜6. 根据土壤环境质量评价结果可见，项目区占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值管控要求，项目占地范围外周边土壤环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值管控要求。项目区所在区域土壤环境良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程上段起点（K131+231）与已建的阿扎特巴格防洪一期工程末端相接。一期工程建于2018-2019年，主要建设内容为护岸4.2km。经核实，一期工程已依法办理环境影响评价手续，于2017年12月取得原喀什地区生态环境局批复，并于2020年3月完成竣工环境保护验收。一期工程运营期间未发生环境污染事件，不存在遗留环境问题。本工程为二期工程，建设内容与一期工程衔接，独立开展环评。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目周边300米范围内无居民区等大气环境敏感目标，周边50米范围内无声环境保护目标。同时，项目选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、永久基本农田、公益林、饮用水水源保护区等任何《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所列的环境敏感区，亦不涉及鱼类“三场”及洄游通道等水生生态敏感区。具体生态环境保护目标见下表。 表3-9项目环境保护目标表 序号; 环境要素; 保护对象; 与项目位置关系; 保护目标. 1; 地表水; 喀什地区叶尔羌河流域; 项目位于叶尔羌河右岸; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中）III类标准. 2; 地下水; 评价区潜水含水层; 项目区及周边（潜水位埋深2-4m）; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（施工期保护）. 3; 土壤; 项目区及周边农田等; 项目区及周边农田、临时占地范围; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. 4; 生态环境; 区域生态系统结构与功能、动植物、水土保持; 项目区及周边; 维持工程影响区域自然生态系统的结构和功能，基本维持区域景观生态体系的完整性、稳定性和多样性；减少建设活动对地表植被的破坏，尽量降低对占地区动植物的影响；加强施工期监督管理，降低生态破坏，减少水土流失量. 5; 水生生态; 塔里木裂腹鱼自治区二级保护鱼类; 评价河段偶有出现; 保护该物种不受施工活动影响；施工期避让繁殖期（5-7月）；严禁捕杀；施工废水零排放. |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 （1）环境空气 大气环境常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值二级标准和表2二级标准。 表3-10区域大气环境评价标准 序号; 污染物项目; 平均时间; 表1过渡阶段浓度限值二级标准、表2二级标准. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 3; 颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 120μg/m3. 4; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm，PM2.5）; 年平均; 30μg/m3. 24小时平均; 60μg/m3. 5; 总悬浮颗粒物; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 6; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 7; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. （2）地表水环境 叶尔羌河地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-11区域地表水环境质量标准 序号; 项目; 单位; Ⅲ类标准值. 1; pH（无量纲）; /; 6～9. 2; 化学需氧量（COD）; mg/L; ≤20. 3; 五日生化需氧量（BOD₅）; mg/L; ≤4. 4; 氨氮（NH₃-N）; mg/L; ≤1.0. 5; 总磷（以P计）; mg/L; ≤0.2（湖、库0.05）. 6; 溶解氧（DO）; mg/L; ≥5. 7; 石油类; mg/L; ≤0.05. 8; 阴离子表面活性剂（LAS）; mg/L; ≤0.2. 9; 悬浮物（SS）; mg/L; 未作规定. （3）地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 （4）土壤 项目占地范围内土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值；占地范围外土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。 表3-12建设用地土壤环境质量标准单位：mg/kg 序号; 污染物名称; 筛选值. 1; 汞; 38. 2; 砷; 60. 3; 铜; 18000. 4; 铅; 800. 5; 铬(六价); 5.7. 6; 镍; 900. 7; 镉; 65. 8; 苯; 4. 9; 甲苯; 1200. 10; 乙苯; 28. 11; 间&对-二甲苯; 570. 12; 苯乙烯; 1290. 13; 邻-二甲苯; 640. 14; 1，2-二氯丙烷; 5. 15; 氯甲烷; 37. 16; 氯乙烯; 0.43. 17; 1，1-二氯乙烯; 66. 18; 二氯甲烷; 616. 19; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 20; 1，1-二氯乙烷; 9. 21; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 22; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 23; 四氯化碳; 2.8. 24; 1，2-二氯乙烷; 5. 25; 三氯乙烯; 2.8. 26; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 27; 四氯乙烯; 53. 28; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 29; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 30; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 31; 氯苯; 270. 32; 氯仿; 0.9. 33; 2-氯酚; 2256. 34; 萘; 70. 35; 苯并(a)蒽; 15. 36; 䓛; 1293. 37; 苯并(b)荧蒽; 15. 38; 苯并(k)荧蒽; 151. 39; 苯并(a)芘; 1.5. 40; 茚并(1，2，3-cd)芘; 15. 41; 硝基苯; 76. 42; 1，4-二氯苯; 20. 43; 1，2-二氯苯; 560. 44; 苯胺; 260. 45; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 表3-13农用地土壤环境质量标准单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 2污染物排放标准 （1）废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表3-14大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值/（mg/m³）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水 施工期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-15污水排放标准 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. pH; 6~9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 石油类; 20mg/L. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 表3-16建筑施工噪声限值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 本项目评价重点为施工期生态环境影响评价，生态影响要素主要为施工占地、陆生、水生动植物、景观生态及水土流失。 （1）施工占地影响分析 本工程总占地面积41.481公顷，其中永久占地19.02公顷，临时占地22.461公顷。永久占地将使土地利用类型发生不可逆改变，原有耕地（8.33公顷）、草地（1.47公顷）等转变为堤防及管理用地，丧失农业生产功能和生态服务功能。临时占地（22.461公顷）包括施工排水区3.36公顷、围堰工程区8.44公顷、取弃土场区3.06公顷、原料堆放场3.09公顷、临时道路4.351公顷、施工生产生活区0.15公顷，占地类型以水域及水利设施用地（14.65公顷）和耕地（4.01公顷）为主。 根据现场踏勘调查，本项目施工临时占地不涉及周边基本农田，不存在移民安置补偿等问题。 本工程永久占地为防洪工程占地，施工结束后，土地利用类型将发生改变，原有部分植被不复存在，这部分永久占地使原先自然地表被防洪工程长期取代。 施工作业时的临时占地，由于施工人员及施工机械对地表植被的践踏、碾压等外力因素，破坏了原有土壤结构及性能，降低了土壤效力，影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，在工程结束后需要逐步恢复原有形态及生产力；另外施工过程中，施工人员的出入和物资搬运工作等也对这些植物造成一定程度的破坏，但仅限于局部破坏，且损失面积不大；车辆行驶也同样对地表土壤结构造成破坏，这种破坏具有暂时性的特点，且由于本工程临时占地面积较小，因此对周边区域影响不大。 此外，临时占地在施工结束后进行清理平整，为有利于植被恢复，在平整、覆土工作完成后，采取播撒草籽、栽种灌木等措施，随着自然或人工绿化恢复的措施，使占地带来的对土壤、植被等产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 （2）对植被的影响分析 施工期对植被的影响主要为占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土方开挖扰动范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土方的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分植被破坏甚至死亡。 根据现场调查，工程区地表植被稀少，工程建设河段两岸为草地、农田、林地等，无保护类植物，项目施工期不涉及占用及破坏周边基本农田。根据现场调查，本项目永久占地占用林地不属于公益林，也不属于特殊灌木林地。根据《林地分类》（LY/T1812-2021），本项目临时占用林地为一般灌木林地，主要以红柳、怪柳、喀什小檗等为主的灌木丛。 本工程建设造成的生物损失主要包括永久占地和临时占地导致的植被破坏。根据现场调查及植被覆盖度估算，工程区单位面积生物量（干重）取值如下：河岸灌丛（红柳、怪柳）约8.5吨/公顷，荒漠草地（芦苇、骆驼刺等）约1.2吨/公顷，农田（玉米、小麦等）约6.0吨/公顷（地上部分）。经核算，永久占地造成的生物损失量约为51.74吨，其中耕地（8.33公顷）损失49.98吨，草地（1.47公顷）损失1.76吨；临时占地造成的生物损失量约为29.09吨，其中耕地（4.01公顷）损失24.06吨，草地（0.30公顷）损失0.36吨，其他土地（3.48公顷）按荒漠草地估算损失1.74吨，水域及水利设施用地（14.671公顷）因植被稀少仅估算损失2.93吨。 本次环评要求建设单位在施工期间需对施工单位严格要求，减少对区域植被的破坏，施工结束后，人为和机械干扰因素消失，区域植被得以逐渐恢复和重建，进行生态恢复，构建区内生态结构完整的植物种群，降低对沿线植被覆盖度的影响。项目施工期相对短暂，且施工结束后场地经过平整，周边进行植被补偿恢复，植被破坏影响能够得到有效治理，影响较小。 （4）对农作物的影响分析 本工程永久及临时占用耕地共12.34公顷（其中永久8.33公顷，临时4.01公顷），施工期对周边农田作物的影响主要包括三个方面：一是施工扬尘沉降于作物叶片表面，可能堵塞气孔、降低光合作用效率，尤其在作物开花期可能影响授粉结实。 根据同类工程监测数据，扬尘影响范围一般在施工区下风向50米以内，通过设置围挡、洒水降尘（每日不少于4次）、四级以上大风停止土方作业等措施，可将扬尘影响控制在施工边界外20米范围内。二是施工车辆碾压可能破坏作业带边缘的农田土壤结构，造成土壤板结，影响下季耕作。施工前应划定作业带边界（彩旗围护），严禁车辆超出作业带行驶，对确需临时占用的农田，施工前剥离表土（30厘米）单独堆存，施工结束后及时回覆、深翻松土。三是施工废水若漫流进入农田，可能造成土壤盐碱化或局部污染。施工区设置隔油沉淀池，废水经处理后全部回用于施工降尘和养护，不外排；同时设置临时排水沟，防止雨水冲刷导致废水漫流。施工期间应与周边农户保持沟通，发生作物损失时按当地青苗补偿标准予以赔偿。施工结束后，临时占用的4.01公顷耕地全部恢复为耕地，不影响下一季耕种。 （4）对动物的影响分析 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区周边人为活动较频繁，区域内没有陆生珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在。施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰。由于评价区周边有大面积相似生境（农田、灌丛、荒漠），动物可迁移至周边区域，施工期影响是暂时的、可逆的。施工期采取禁止捕猎、夜间不施工、车辆限速行驶等措施，可有效减轻对动物的影响。施工结束后，随着植被恢复和人为干扰消失，动物将逐渐返回。 （5）对地表水影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1“专项评价设置原则表”，防洪除涝工程中“包含水库的项目”需要设置地表水专项评价。本项目为防洪护岸工程，新建护岸6.22km、退水口1座，不涉及水库建设、加固或改造，不属于“包含水库的项目”，因此无需设置地表水专项评价。 本工程涉水施工主要为临时围堰填筑与拆除（下段5.812公里）及退水口施工，施工期安排在枯水期，避开鱼类繁殖期。施工对水生生态的影响主要表现为：围堰填筑搅动河床底泥，造成局部水域悬浮物浓度升高，影响浮游植物光合作用和浮游动物摄食；施工噪声可能对鱼类产生驱离效应；施工人员可能非法捕捞。评价河段不涉及鱼类“三场”（产卵场、索饵场、越冬场）及洄游通道，无集中产卵场分布，但偶有自治区二级保护鱼类塔里木裂腹鱼出现。每年4～5月为塔里木裂腹鱼主要繁殖期，有短距离溯河生殖洄游习性，产卵场多位于流水、砾石底质的河滩处。本工程评价河段不涉及塔里木裂腹鱼的集中产卵场、索饵场、越冬场及固定洄游通道，施工期安排在枯水期（9～11月），完全避开繁殖期（4～5月）。环评要求采取施工废水零排放、设置鱼类保护警示牌、严禁捕鱼、配备临时救护设施等保护措施，并建立与渔业主管部门的应急联系机制。在严格落实上述措施的前提下，本项目对塔里木裂腹鱼种群的不利影响是可控和可接受的。 （6）对景观生态的影响分析 本项目覆盖范围不大，破土开挖和土方堆置及土方运输过程中的遗撒，会给周围景观造成不良影响。项目建设对景观的不良影响是短期的，而且通过施工管理可以得到有效缓解，对区域景观生态的影响不大。 （7）对土壤的影响分析 施工期对土壤生态环境的影响主要表现在：临时占地对土壤的扰动将使土壤结构、组成及理化性质等发生变化；弃土处置不当会加剧水土流失等。 施工期内单位面积上施工机械、人类活动的频率将大大增加，施工初期的挖土工程和车辆无规律地运行将践踏、碾压和破坏区域内土壤，造成表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对植物的生长会造成不良影响，这种破坏具有暂时性，经过一定时期能够恢复。 施工过程中土石方开挖势必破坏土壤结构，混合了不同层次的土质，影响了土壤的发育，即使回填也不能使其结构在短时间得到恢复。其次是项目临时占地（如材料堆放区）将对地表土壤产生破坏性影响，以及施工过程中碾压、踩踏等活动破坏了土壤的表层保护性结构，造成地面裸露，对土壤的理化性质产生不利影响。土壤有机质分解强烈，使表土内有机质含量大幅度降低，不利于重新栽植其他植被，并且使土壤的富集过程受阻，使土壤生产力下降，为加剧水土流失创造了有利条件。由于在项目区最终要进行场地平整处理，因此，其影响是暂时性的，施工期对土壤的影响将随着施工的结束而结束，土壤生产力可以逐渐得到恢复。 在整个施工过程中，除了对土壤和植被的直接破坏，还由于施工人员、机械、车辆的运行和活动对植被和土壤的践踏、碾压而产生的间接影响。因此在施工过程中应严格限定作业范围，尽可能减少施工作业宽度，降低施工活动对区域植被、土壤和野生动物的影响。 （8）对水土流失的影响分析 1）水土流失现状 根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》新水水保〔2019〕4号，项目区位置属于Ⅱ3塔里木河流域重点治理区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀强度为中度水蚀。本项目施工时，存在土石方开挖、回填等工序，将会由于大风降雨而产生水土流失，对周围生态环境产生不利影响，若本项目的建设不采取水土保持措施，项目区水土流失将有增加的趋势。 ①风力侵蚀 从项目区的气候特征及下垫面情况分析，风蚀为该区域的一种侵蚀类型，根据项目区的实际情况来看，发生风蚀具备两个条件，一是具备大于起沙风速的风力；二是干燥或地表植被覆盖度低，并提供了沙源。根据现场调查，项目区多为荒漠植被，如不人为扰动，其抗风蚀能力较强，参考《新疆维吾尔自治区水土保持规划》中对项目区风力侵蚀特点的描述，项目区在原生地表未扰动的状态下属于轻度风蚀区。 ②水力侵蚀 项目区多年平均降水量为35.8mm，地表为粉土覆盖，粗骨料所占比例较大，土壤渗透力较好，项目区位于叶尔羌河沿岸，受洪水冲蚀和河流掏蚀等多方面判断水力侵蚀强度为中度。 2）水土流失成因 本项目对水土流失的影响主要表现在施工期因工程建设而产生的扰动原地貌、损坏土壤结构和破坏地表植被等三个方面。不同的施工活动对水土流失的影响存在一定的差异。 ①施工准备期 施工生产区建设前需进行场地的四通一平、部分挖方及填方工作，由于地表的覆盖物被清除，大面积的土地完全暴露在外，原土地地貌被扰动，引发水土流失产生。 ②施工期 由于河道基础开挖与回填、大量松散土体的临时堆积、建筑材料的临时堆放，造成项目区地表扰动和再塑，使地表失去固土抗冲能力。 ③自然恢复期 主体工程建设完成后，施工期扰动后的裸露土地均采取工程措施或植物措施进行防治，区域水土流失将大大减少。施工场地恢复至原地貌后，由于项目区地处偏僻、人烟稀少，人为活动对地表的扰动很小或基本消除，土壤流失量较施工期有所下降，水土流失因素以自然因素为主。 3）水土流失危害 施工期施工开挖、占压和破坏原地表将降低原地表的抗蚀程度，基础开挖施工中将产生一定量临时弃土，若不加以防护，易造成弃土流失，对生产、生活环境造成影响。由于工程的建设造成对原地貌的扰动，工程施工过程中，基础开挖使项目区生态系统遭到破坏；地表受到机械、车辆碾压，将使土壤下渗和涵养水分的能力降低，影响植物生长，同时地表水易形成地表径流，从而加剧水土流失，导致环境的恶化。在建设过程中，可能造成项目区地表植被遭到破坏，造成项目区水土流失，扰动和损坏原地貌和植被，致使土地退化，可利用的土地资源减少；同时水土流失可能破坏原地表的土壤结构，降低土壤肥力和土地生产力，工程施工形成的裸露坡面和堆放的松散物在暴雨作用下，将形成水土流失源，地表松散物质由暴雨形成的坡面径流进入附近沟道内，对沟道水水质造成影响。 在运营期，施工场地已基本平整，前期工程形成的弃土也得到合理处置，水土流失影响将随着边坡的防护工程实施与植被恢复工程的落实而逐步得到控制。此外，通过本项目的实施，防洪任务减轻，区域植被覆盖率将会有效提高，使土壤性状得到改善，项目区内水土流失得到有效控制。 经过以上措施后，项目建设过程中产生水土流失的范围小且相对集中，因此，水土流失造成的危害影响较轻。 （9）项目对沙化土地产生的影响分析 本项目临时占地22.461hm²，项目施工期间开挖、土石方工程、车辆碾压等将破坏原有地表植被和土壤结构，导致项目永久占地区植被全部被破坏。施工便道等将临时占用场外少量用地，施工区域及周边土壤受到扰动，地表植被覆盖降低，成为土地沙化的极敏感因子。因此，如果在人为干扰而植被不能恢复的情况下，评价区的土地荒漠化敏感性将会上升。因此，在项目施工过程中必须重视裸露地表的及时恢复，防止土壤荒漠化的加剧。 （10）对区域整体生态影响分析 项目施工过程将对区域整体生态景观存在局部短暂的割裂，但此影响是暂时的，待施工完成后，在采取相关生态补偿恢复措施及工程涉及区域自然生态系统的自我调节后，工程影响区域自然体系的性质和功能将得到恢复，对项目区整体生态系统影响较小。综上，本项目实施将对局部自然生态环境造成一定的破坏，但施工期是短暂的，在施工结束后采取场地恢复平整和植物恢复措施后，对占地及动植物影响较小；在项目实施过程中加强水土流失管控后，可有效降低水土流失影响。 2施工期大气环境影响分析 本项目施工期废气污染源主要为施工作业扬尘、施工机械等车辆尾气、混凝土拌和站扬尘和柴油发电机尾气。其中，施工作业扬尘主要来源于项目土石方开挖、建筑材料装卸、堆放过程；施工机械等车辆尾气主要来源于土石方开挖以及建筑材料运输过程中，混凝土拌和站扬尘主要来源于项目混凝土施工时所需。 2.1施工作业扬尘 （1）工程施工扬尘 工程施工扬尘主要为土石方开挖、回填、堆放等，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，工程施工扬尘排放公式如下： 式中：Wci为施工扬尘源中PMi总排放量，t/a。 Eci为整个施工工地PMi的平均排放系数，t/(m2·月)，5.38×10-5。Ac为施工区域面积，m2，414810m2 T为工地的施工月份数，一般按施工天数/30计算，3个月。 n为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，去除效率取80%； 经计算，施工扬尘总排放量约为13.39t/a。本项目施工期开挖土石方、回填区域采取定期洒水抑尘措施、堆场采取防尘网遮盖，且项目分段进行，施工期较短，对周围环境影响较小。 （2）土石方堆放扬尘 施工材料堆放过程中因风力作用将引起扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 这类扬尘量大小与作业时风速、起尘风速V0和尘粒含水率等因素有关，因此，避免在大风天气进行土方开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间尽量随挖随填，且保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表4-1不同粒径扬尘沉降速度表 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。根据现场勘查，本项目周边300m范围无居民区等大气环境敏感目标，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面、定期洒水降尘等措施后，风力起尘对周边环境的影响较小。 （3）运输扬尘 本项目动态扬尘主要是各类施工机械、运输车辆在项目区道路来往形成的地面扬尘，据有关文献资料，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆机械行驶产生的扬尘，按照在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q--汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，km/m2。 而路面扬尘与车辆行驶速度、路面清洁度有关，具体见表4-2。 表4-2不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/hr）; 0.051056; 0.086865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/hr）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/hr）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/hr）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表可知，通过相同长度的路面，在同样路面清洁程度状况下，车辆速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。本项目评价范围内运输路线周边大气环境敏感点较少，车辆引起的路面扬尘主要影响区域在施工区、运输途经路面以及道路两侧少量植被，通过采取限制车辆行驶速度、施工区域洒水降尘等措施，运输扬尘对周围环境影响较小。 （4）混凝土拌和站扬尘 本工程仅在施工生产生活区设置小型搅拌设备用于少量现场预制四面六边体透水框架。四面六边透水框架现场预制量约1800m³，按每立方米混凝土2.4t计，约4320t。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产排污系数，混凝土搅拌粉尘产污系数按0.523kg/t产品，则搅拌粉尘产生量约2.26t。搅拌区搭建工棚、半封闭式搅拌、上料口喷淋、输送皮带洒水，综合降尘效率80%，排放量约0.45t。施工期97天，分段施工，对周围环境影响较小。 2.2运输车辆、作业机械尾气 工程施工阶段使用以汽油、柴油为燃料的运输车辆产生尾气，但是它们的使用期短，尾气排放量较少，加上周围空间开阔，对周围环境空气影响较小。 2.3柴油发电机尾气影响分析 本工程地处偏僻，部分施工区域（如取弃土场、降水井抽水点等）远离电网，需使用柴油发电机供电。施工期共配备3台60千瓦柴油发电机，单台柴油消耗量约15升/小时，按平均每天运行8小时、施工期97天计算，总耗油量约34.92吨。参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018），柴油发电机污染物排放系数为：一氧化碳约3.5克/千瓦时，氮氧化物约6.0克/千瓦时，碳氢化合物约1.0克/千瓦时，颗粒物约0.2克/千瓦时。经核算，单台发电机运行8小时污染物排放量约为：一氧化碳1.68千克，氮氧化物2.88千克，碳氢化合物0.48千克，颗粒物0.096千克。3台发电机同时运行（按最不利情况），日排放量约：一氧化碳5.04千克，氮氧化物8.64千克，碳氢化合物1.44千克，颗粒物0.288千克。施工期97天总排放量约：一氧化碳0.49吨，氮氧化物0.84吨，碳氢化合物0.14吨，颗粒物0.028吨。发电机放置于施工生产生活区及降水井集中区，位于开阔地带，大气扩散条件良好，且施工区域500米范围内无居民点，发电机尾气对周边大气环境和敏感点影响较小。建议选用符合国家排放标准的低排放发电机，定期维护保养，禁止超负荷运行。 3施工期声环境影响 （1）施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/ro）－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A）； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。 施工期主要噪声源有施工机械如挖掘机、装载机、筑路机械、搅拌机等施工行为。 （2）施工噪声预测结果 运用上式对施工过程中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如下表所示。 表4-3项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值dB（A） 声源; 噪声值 （峰值）; 距声源不同距离（m）的噪声值. 8; 15; 30; 60; 120; 240. 装载机; 100; 81; 76; 70; 64; 58; 52. 挖掘机; 96; 77; 72; 66; 60; 54; 48. 推土机; 102; 83; 78; 72; 66; 60; 54. 搅拌机; 95; 77; 71; 65; 59; 53; 47. 振动碾; 95; 77; 71; 65; 59; 53; 47. 插入式振捣; 95; 77; 71; 65; 59; 53; 47. 直流弧焊机; 85; 67; 61; 55; 49; 43; 37. 钢筋调直机; 85; 67; 61; 55; 49; 43; 37. 钢筋切断机; 85; 67; 61; 55; 49; 43; 37. （3）施工期噪声影响分析 防洪工程建设施工工作量大，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。设备在安装过程中也会产生噪声，这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部性。根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。从上表可知：施工噪声将会使距声源35米范围内的昼间声级满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。 本项目施工区域周围500m范围内无噪声敏感点。本项目选用低噪声设备，并定期维护，使其良好运转，运输车辆经过村庄时，低速并禁止鸣笛。采取降以上噪措施后，施工期噪声对周围敏感目标影响可以接受。 4施工期水环境影响分析 4.1地表水环境影响分析 本项目施工期对水环境的影响主要表现为施工围堰对水环境的影响。 4.1.1施工围堰 项目施工期设置围堰进行导流，围堰建设会搅动河道中的部分底泥，导致水体悬浮物浓度升高，对水质产生影响，根据其他项目工程资料，搅动底层水体中的悬浮物含量在300~400mg/L，表层水体中悬浮物含量100~180mg/L，悬浮物含量升高将对河水水质影响较为明显，但悬浮物为颗粒态，随着河水流动过程沉降，此影响仅在建设围堰和拆除围堰过程中产生短暂且较小的影响，且随着施工期的结束而消除，这些特性决定影响范围和影响是有限的，围堰建设与拆除对河道水体影响较小。 4.1.2施工废水 施工废水主要为施工人员的生活污水，车辆、混凝土拌和系统冲洗废水，基坑排水。 （1）生活污水 根据施工组织设计，施工总工期为97天（2026年9月15日开工，2026年12月22日完工），施工高峰期人员约200人。生活用水定额按30L/人·d计，则生活用水量为6m³/d，施工期总生活用水量约582m³。生活污水产生量按用水量的80%计，约466m³，主要污染物COD350mg/L（约0.163t）、BOD₅200mg/L（约0.093t）、SS250mg/L（约0.116t）、氨氮30mg/L（约0.014t）。经防渗化粪池处理后定期拉运至莎车县污水处理厂，不外排。 （2）车辆、混凝土拌和系统冲洗废水 本项目施工车辆主要为挖掘机、渣土运输车，施工过程中对车辆及混凝土拌和系统进行清洗，清洗产生的废水中主要污染物为SS和石油类，污水如不经处理直接排放会造成地表水体的污染。本项目沿线施工场地远离地表水体设置隔油沉淀池，清洗废水经过隔油沉淀池处理，处理后回用于砼拌和养护用水。隔油沉淀池产生的污泥定期清理，采用袋装密封，在取（弃）土场区临时储存，定期拉运至莎车县建筑垃圾填埋场，不得随意丢弃。 （3）基坑排水 本项目下段施工需进行施工排水，共设降水井212眼（含2眼备用井），井间距27m，单井深度20m，单井出水量约100m³/h。基坑排水主要为地下渗水，水质以悬浮物为主（约200~300mg/L），经沉淀后排入河道，对水质影响短暂且有限。 在严格落实废水防治措施的前提下，项目施工期产生的废水基本不对周边地表水体产生明显不利影响。 4.2地下水 项目施工废水不可避免存在少量废水下渗，由于施工废水污染轻，主要为悬浮物和石油类。少量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。即使有少量废水渗入地下水后对区域地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。项目施工期建设单位通过加强管理，对地下水环境的影响较小。 5固体废物影响分析 本项目固体废物主要来源于生活垃圾和施工开挖产生的弃渣、施工废料及施工建筑垃圾。 （1）生活垃圾 拟建项目施工人员可达200人，生活垃圾按0.5kg·人计算，生活垃圾产生量约100kg/d，施工期为97d计，则施工期生活垃圾产生量为9.7t，项目生活区设多个垃圾箱进行垃圾收集，定期拉运至莎车县垃圾填埋场进行卫生填埋。 （2）施工建筑垃圾 施工结束后拆除工程产生的建筑垃圾主要包括石料、砂、水泥包装袋、钢材、塑料等，均按照《固体废物分类与代码目录（2024年版）》（生态环境部公告2024年第4号）进行分类和代码识别： 水泥包装袋产生量约1.5吨，废物种类为“工业固体废物”，废物代码为SW59（其他工业固体废物），代码900-099-S59，集中收集莎车县建筑垃圾填埋场处置。 临时道路路面（泥结碎石）产生量约1.2万立方米，属于“建筑垃圾”，代码SW72（工程施工过程中产生的弃土、弃料及其他固体废物，代码900-001-S72），用于取弃土场区场地平整及低洼处回填，不外排。 混凝土构件（沉淀池、化粪池、降水井井管等）产生量约30立方米，属于“建筑垃圾”，代码SW72（混凝土类，代码900-001-S72），运至莎车县建筑垃圾填埋场处置。 彩板房、钢材等可回收物产生量约5吨，属于“可再生废弃物”，代码SW62（废钢铁，代码900-001-S62；废有色金属，代码900-002-S62；废塑料，代码900-003-S62）。处置去向：分类拆解后由回收公司回收利用。 上述各类固体废物均应建立管理台账，记录产生量、处置去向、运输单位等信息，台账保存不少于5年 （3）工程弃渣 根据土石方平衡表，本项目挖方总量70.18万m³（其中一般土方开挖62.18万m³，表层清废8.00万m³）。一般开挖土方全部被利用（62.18万m³），主要用于护脚后土方压盖回填（45.69万m³）及堤身填筑（16.49万m³）。填筑不足部分外借土石方15.40万m³（土方5.48万m³取自右岸T1土料场，石方9.92万m³购自莎车鑫鑫砂石料场）。清废产生的8.00万m³弃土运至取（弃）土场回填，无其他弃方，土石方综合利用率达88.6%。施工结束后对取（弃）土场进行平整和生态恢复，不另设弃渣场。 6、环境风险分析 （1）环境风险识别 本项目施工期主要涉及风险物质为柴油发电机所使用的柴油。施工期间柴油即买即用，施工场内不储存。施工期发电机使用过程中可能发生的油品泄漏，油品泄漏极易污染区域水体及土壤。另外，管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起跑、冒、滴、漏等事故的可能性较大，将会对施工区域造成油污染。 （2）环境风险潜势初判及评价等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定： 1）当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 2）当厂界内存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在总量，吨； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，吨。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中B.1突发环境事件风险物质及临界量表进行危险辨识，本项目风险物质为柴油，现场柴油存储量主要为柴油发电机油箱存储，项目区自备3台柴油发电机，每台存储量为0.04t，最大存储量为0.12t。本项目涉及的突发环境事件风险物质与其临界量情况见下表所示： 表4-4建设项目Q值确定表 风险物质; 最大存储量（t）; 临界量（t）; 最大存在量与临界量比值Q. 柴油; 0.12; 2500; 0.000048. 合计; 0.000048. 经计算，本项目的Q值为0.000048＜1，则本项目风险潜势为Ⅰ。依据（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目施工期环境风险仅进行简单分析。 （3）环境风险分析 ①对地表水环境的影响 油品进入水体后，由于石油类难溶于水，且密度比水小，溢出油会浮于水面上形成油膜，首先造成对河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化，造成水体污染。 ②对地下水及土壤的影响 本工程施工期内不设置大型机械维修厂，施工机械和车辆的大修依托阿扎特巴格镇及莎车县城的专业修理厂，现场仅进行日常检查、加注油料、更换易损件等简单保养。现场保养场所设置于施工生产生活区内的机械停放场，地面进行碎石硬化，并设置防渗托盘或铺设防渗布。跑冒滴漏对土壤环境的风险主要来源：机械停放区地面的油污渗漏、加油过程中的滴洒、液压系统老化导致的渗漏等。长期跑冒滴漏可能导致土壤中石油烃类物质累积，破坏土壤结构，影响植物生长，并可能随雨水下渗污染浅层地下水。 （3）环境风险防范措施 ①工程施工过程中，应监督施工单位，使用专用的施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工程序进行施工，严禁超载、超速。 ②施工工区应设置事故漏油等情况应急设备及相关设施，如吸油毡等吸油材料，事故发生施工人员迅速反应及时进行回收漏油作业，控制泄漏区域。 ③若发生较大量漏油时，应立即停止设备运转，切断电源，对泄漏部位进行封堵，整理现场，使用吸油毡等吸附泄漏物，并及时就地将污染的土壤、吸油毡等收集于专用桶容器内，送至有资质的单位进行处置。 ④加强各施工场地的巡查工作，定期对使用柴油机械及设备进行检查。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为防洪工程，属于生态类项目，项目运营期间不新增劳动定员，项目运营期无废气、废水、噪声和固废污染物产生，对环境的影响主要体现在正面、有利的生态方面，对周围环境影响很小。 1对水文情势影响分析 工程运营期无“三废”等污染物排放。不会对地表水和河水造成污染。此外，本工程采取了预制砼板防渗，可以大大减缓、阻止河水对河堤的冲刷、侵蚀作用，不但减少了水中的泥沙，还会降低可溶盐及有机物的含量，不会对该河段水位、流量等水文情势产生明显影响。 随着本项目的完工，可防止洪水淹没农田及冲刷河岸造成塌方、毁坏林田、冲毁房屋，同时提高了叶尔羌河防洪标准，确保右岸农牧业生产防洪安全，为莎车县阿扎特巴格镇和麦盖提县尕孜库勒乡社会经济发展提供更有力的保障；项目建成后，可有效减少对河道两岸的冲刷、河岸的剥蚀，区域水土流失情况亦可得到缓解。 2对生态环境的影响分析 （1）水生生物影响分析 本项目为防洪治理工程，防洪工程改变了原有河道岸坎形式，项目运行过程中未阻断河道，流速变化程度不大，径流特性变化不明显，项目运行对河道内水生生物影响不大。 （2）对植物影响分析 本项目实施过程中会使右岸原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失，并且待施工结束后，将对施工场地进行土地平整，通过采取一定的播撒草籽措施与后期养护后，工程两岸植被覆盖度将有所提高。 （3）对土壤影响分析 本项目为防洪护岸工程，不具备蓄水功能，运营期基本不会改变区域地下水位，无明显土壤盐渍化影响。 3社会环境影响分析 本项目的实施可有效提高防洪能力，保护河道右岸居民、农田、林地及草地；减轻叶尔羌河流域自然径流对河道两岸的冲刷、河岸的剥蚀；改善区域生态环境，减少水土流失；减少和避免洪灾造成的损失，保障人民生命财产安全，建设人与自然和谐的综合防洪减灾体系，为社会经济发展提供更有力的保障。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1防洪规划要求。 本工程已纳入《塔里木河流域近期综合治理规划报告》（国务院批复），是规划确定的叶尔羌河重点治理河段。护岸轴线与一期工程末端平顺衔接，形成完整防洪体系，满足规划确定的10年一遇防洪标准要求。 2用地性质 本工程永久占地19.02hm²，主要地类为水域及水利设施用地（9.14hm²）、耕地（8.33hm²）、草地（1.47hm²）及交通运输用地（0.08hm²）。临时占地22.461hm²，主要地类为水域及水利设施用地（14.65hm²）、耕地（非基本农田，4.01hm²）、其他土地（3.48hm²）、草地（0.30hm²）及交通运输用地（0.02hm²）。根据自然资源部门及林草部门核实，工程永久及临时占地范围内不涉及永久基本农田、生态保护红线、公益林及自然保护区，用地性质符合国家及地方土地利用相关规划要求。 3护岸轴线选线 本次上段轴线拟定两个方案，下段轴线现状岸坎与规划岸线和基本农田边界重合，轴线具有唯一性，不需要比选，根据上段轴线必选可以看出，上段护岸轴线布置推荐方案一：设计护岸轴线以规划岸线为基础，轴线按现状土堤布置，轴线总长度0.54km。 4敏感制约因素 项目评价范围内无集中式饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等法律法规禁止占用的区域。工程区不涉及珍稀濒危野生植物集中分布区，不涉及鱼类“三场”（产卵场、索饵场、越冬场）及洄游通道。项目选址选线不存在环境敏感制约因素。 5环境功能区划要求可达性 项目施工期产生的扬尘、噪声、废水、固废等污染在采取报告提出的污染防治措施后，可满足相应排放标准；施工期生态影响在采取避让、减缓、修复、补偿等综合措施后，对区域生态系统结构和功能的影响可接受。运营期无污染物排放，且工程实施后可提高防洪能力、减少水土流失、改善区域生态环境。因此，项目建设符合区域环境功能区划要求。 6临时占地选址可行性分析 本工程临时占地包括施工生产生活区（2处）、原料堆场（2处）、取弃土场（1处）、临时堆土场（1处）、施工便道（6.22公里）、围堰工程区（5.812公里）、施工排水区（降水井区）。环境合理性具体分析如下： 第一，施工生产生活区选址环境合理性。两处施工生产生活区分别位于右岸K131+771和K140+800堤后空地，占地0.15公顷。选址理由：两处均位于堤后空旷地带，地势平坦，不占用耕地和林地（占地类型为草地和裸土地）；距离现有乡村道路近，交通便利；距离河道均在50米以上，可避免施工生活污水直接入河；距离最近居民点约2050米，施工噪声对居民影响较小。 第二，原料堆场选址环境合理性。两处原料堆场与施工作业区合建，总面积3.09公顷。选址位于堤后空地，不占用基本农田，距离河道30米以上，可避免粉料随风入河；堆场四周设置围挡，防尘网覆盖，定期洒水，扬尘可控。 第三，取弃土场选址环境合理性。取弃土场位于工程区河段右岸未利用地块（坐标东经77°30′41″，北纬38°42′14″），面积3.06公顷。现状为裸土地（盐碱荒地），地表有盐结皮；植被类型为荒漠盐生植被，覆盖度约5%，主要植物种为盐穗木、盐节木、碱蓬等耐盐植物，株高10～30cm，稀疏分布，无乔木和灌木；野生动物偶见沙蜥和鼠类，无保护动物；该地块不涉及永久基本农田、生态保护红线、公益林及自然保护区，距离河道约200米，取土不影响河岸稳定；取土深度1.5米，不涉及地下水层，选址合理。 第四，临时堆土场选址环境合理性。临时堆土场位于K140+200至K140+500堤后空地，面积1.2公顷。该地块为裸土地，不占用耕地；距离河道约40米，堆放期间采取防尘网覆盖和洒水措施，防止扬尘和水土流失；清废除土堆存时间约1.5个月，堆存结束后及时转运至取弃土场回填。选址位于施工区中心位置，运输距离短，减少了二次扬尘。 第五，施工便道选址环境合理性。施工便道沿护岸背水侧布置，总长6.22公里，占地4.351公顷。便道选址尽量利用河滩地和堤后空地，减少对耕地的占用；便道布置在护岸作业带内，减少了额外土地扰动；施工结束后保留1.06公里作为永久管理道路（上段0.54公里，下段0.52公里），其余5.16公里拆除恢复。保留路段位于堤顶，便于日常巡查和防汛抢险，具有必要性。 第六，围堰工程区选址环境合理性。围堰布置于河道内下段（K137+680至K143+360），长5.812公里，占地8.44公顷。围堰紧贴护岸作业区布置，可有效导流，为护岸基础施工提供干地条件；围堰采用河道开挖土料填筑，实现了土方利用；施工结束后围堰拆除，土料平摊至河床低洼处，不产生永久占地。围堰选址已通过施工导流方案论证，对河道行洪影响可控。 第七，施工排水区（降水井）选址环境合理性。降水井布置在基坑外5米处，井间距27米，共212眼，占地面积约3.36公顷。井位避开了居民点、地下管线等设施；抽排水经沉淀后排入河道，沉淀池设置防渗措施，防止污染物下渗；施工结束后井孔回填，地面恢复原状。 综上，所有临时工程选址均避让了基本农田、生态保护红线、公益林等敏感区域，优先利用了裸土地、河滩地等低生态价值土地，临时占地面积合理，施工结束后均可恢复原地类，选址具有环境合理性。 7混凝土拌和站必要性及环保合理性分析 本工程所需混凝土主要为四面六边透水框架，采用现场预制。预制场与施工生产生活区合建，使用小型搅拌设备。现场预制原因如下： （1）透水框架为非标构件，运输不便，现场预制可保证质量与进度； （2）外购商品混凝土运距远，高温天气混凝土性能下降，且经济成本高； （3）施工工期短（97天），现场预制更灵活。 环保措施：搅拌设备设在工棚内，半封闭作业；上料口设喷淋装置；输送皮带及骨料堆场定期洒水；搅拌废水经沉淀池处理后回用于养护或洒水降尘，不外排。施工结束后拆除预制场地，平整恢复。因此，现场预制具有必要性和环境可行性。 综上所述，本项目选址选线不占用环境敏感区，用地性质符合规划，建设条件便利，施工期及运营期环境影响可接受，临时占地布局合理且可恢复。在严格落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目选址选线具有环境合理性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态环境保护措施 （1）植物保护措施 1）严格控制施工占地，不得随意扩大，尽可能减少临时占地，搬运施工设备利用现有公路、小路，执行“无捷径”原则，确定车辆行驶路线，车辆运输等必须在规定的道路上行驶，禁止碾压和破坏临时占地外的地表植被。 2）划定施工作业范围，采取彩旗围护等措施限定工程占用与扰动范围。根据《堤防工程管理设计规范》第3.2.1条规定工程的管理范围，本护堤地从堤脚线算起，确定背水侧护堤地宽度为5m；防洪工程保护范围的宽度应自背水侧紧临护堤地边界线计起，本项目确定保护范围50m，根据实际防洪工程大小尽量缩小施工作业带范围，尽量缩短占用时间，最大限度地降低对周边植被的影响。 3）加强施工期环境保护管理，不在工程附近的林地、植被生长较好的地段及农田区域设置临时施工场地，强化施工人员环保意识，规范施工行为，严禁施工人员破坏施工区及周边的植被和树木。 4）施工期应严格限制施工区域，限制施工人员活动范围，在临时建筑材料堆放区周围设置界限标志，严禁施工车辆影响周围地块，减小影响范围。 5）施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，并及时覆土绿化，尽快恢复土地原貌。 6）工程施工过程中，严格按设计规定的土方工程施工，禁止随挖随倒，不得随意扩大开挖范围和破坏周围农田和林草植被。本次环评要求企业在建设过程中尽量保留植被，减少生物量损失；在施工期间严格限定工程建设扰动区域，减少建设活动对地表植被的破坏。 7）施工结束后，临时占地地表采取植被恢复措施。 （2）动物保护措施 1）严格划定施工界限，禁止越界施工，严禁夜间施工，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。 2）施工机械应采用噪声较小的设备，合理组织施工行为，降低噪声干扰，对无法避免或者无法降低的，需要选择对动物影响最小的时段进行。 3）非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度 4）加强对施工队伍的管理，大力宣传相关法律法规，加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员擅自捕杀野生动物，降低对动物种群动态的人为干扰。 （3）水生生物及水质保护措施 本项目施工期较短，施工期影响随着施工期的结束而消失，且项目施工期安排在枯水期，施工期间只要施工期规范施工人员行为，严禁捕鱼及严禁向河中倾倒废弃物质污染水质，围堰拆除产生的土石方，禁止堆放至河边；禁止任何施工废水排入河道。 ①设立专职人员进行管理，严禁电鱼、炸鱼、毒鱼等违法行为。 ②树立环保观念，加强环保意识，规范施工人员的行为。 ③施工废水不外排，保持河道水质。 ④施工期间如发现受伤、搁浅或被困的塔里木裂腹鱼，应立即停止该区域施工作业，报告渔业管理部门，并采取临时救护措施（配备临时救护桶2个、增氧泵1台）。施工单位应在开工前与当地渔业主管部门建立联系机制，明确报告流程和救护责任人。 ⑤密切关注天气预报，大雨来临前对施工场地内临时堆土（清废除土、表土等）采用防尘网+防水彩条布双层覆盖，四周用袋装土压脚，防止雨水冲刷造成水土流失入河；对施工场地内的沉淀池、隔油池提前进行清理，预留调蓄容积；大雨期间停止所有涉水及土方作业，安排专人巡查排水通道，确保场地积水不漫流进入河道；雨后及时检查围堰、边坡稳定性，清理冲刷沟槽，修复受损防护设施。 ⑥施工机械统一停放于施工生产生活区内的硬化场地，下方铺设防渗托盘或防渗布，防止跑冒滴漏污染土壤及水体；严禁在河道、沟渠附近冲洗维修机械。建筑材料（水泥、砂石料等）集中堆放在原料堆场内，距河道岸线不少于30m，堆场底部铺设防渗布，四周设置截水沟，雨天采用防水篷布遮盖；备用柴油发电机燃料即买即用，不设储油罐，加油过程设置集油盘，防止滴漏。 （4）土壤保护措施 施工过程中应加强施工管理，严格控制施工活动范围。开挖土方时，注意表土集中另行堆存，堆体表面采用防尘网（网目≥2000目/100cm²）全覆盖，四周用装土编织袋挡护，坡脚设置临时排水沟，定期洒水保持湿润，防止风蚀和水土流失。在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响；尽量缩短土方开挖与回填的施工时间。 （5）水土流失防治措施 根据项目区水土流失现状及工程兴建引起的水土流失，针对本项目施工布置、施工特点，分别对项目区可能造成水土流失的区域（主体工程区、施工生产区与施工生活区、堆料区、施工道路、施工作业带等）进行水土保持措施设计，以避免由于工程建设而加剧水土流失、环境恶化。 1）防洪主体工程区 ①工程措施 土地平整：在施工后期对防洪工程及临时工程管理范围内扰动的地表进行平整。土地平整施工时，前期利用推土机推平，将疏松扰动的地表推平并采取适量碾压措施，通过人工配合机械压实整平，减轻水土流失。 ②临时措施 洒水：为防止施工过程产生扬尘，施工中由于表层清废及开挖产生的临时弃土堆采取洒水措施，使堆土表面结皮，减少松散土壤水土流失，洒水时段为每天一次，由洒水车洒水。 2）施工生产生活区防治措施 ①工程措施 对施工生产生活区拆除结束后的土地平整措施，通过人工配合机械压实，使扰动表层形成压实体，减轻水土流失。 ②临时措施 施工过程中对临时施工区域采取洒水措施，洒水能有效降低扬尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。洒水时段为开工至施工结束，洒水时间97天，洒水水源为叶尔羌河河水。 3）堆料区 本工程垫层所用砂石料和清基表土分区在堆料场区内堆放，堆放期间应采用防尘网对砂石料和剥离表土进行苫盖，并采用袋装土、砖块等重物对防尘网底边进行压盖，防止由于大风将防尘网刮起产生的水土流失。施工结束后采取场地平整，并进行表土覆盖措施进行人工植被恢复，恢复原有地貌。 4）施工道路 为有效地抑制车辆及施工人员扰动地表引起的扬尘施工期间对施工道路采取洒水抑尘的措施，有效地抑制施工车辆引起的扬尘。 5）施工作业带 ①植物措施 防洪工程完工后，对临时工程区域及施工作业带进行撒播草籽绿化，草籽品种选择与原地表植被相同的种类，恢复措施的时间为秋季，可充分利用冬季融雪后土壤湿润进行萌发，依靠天然降水与地下水能够正常的生长。播撒草籽通过根系对土壤的固着作用，以及植物枝叶和地被植物的有关作用能达到涵养水源的目的，并能阻止或减少地表径流，降低和防止雨水冲刷地表。 ②管理措施 为减少工程建设过程中产生的水土流失，除了具体的工程措施、植物措施和临时措施以外，还应加强工程施工阶段的管理措施： A、施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施、围堰等各类施工迹地，平整场地，将施工围堰土方及时回填于坡脚，使扰动过的地表与周围的景观相协调，使其恢复至原貌。 B、挖掘的土方合理堆放，及时回填，及时恢复挖方段的植被覆盖。 C、为了保护项目区的生态，工程挖方、回填采取分段集中施工的原则，挖方段表层土壤可进行异地移植或存放，及时移植到已施工完毕的地段进行覆盖恢复，极大地保持施工段景观的自然性。 D、在施工场地出入口，竖立保护植被和野生动物的警示牌，以提醒施工作业人员。 E、严禁施工材料乱堆、乱放，要划定适宜的建筑材料临时堆放场所，以防对植被破坏范围的扩大。 F、教育施工人员保护植被，不随意滥采乱挖区域周边资源植物，严禁将沿线的自然植被做建材使用，加强对项目区周边植被的保护工作。 G、施工结束后，要做好施工基地的恢复工作，使工程建设区的景观与周围环境相协调。 H、建议施工队伍在施工的过程中准备一定数量防护物（塑料布、彩色篷布等），在得知暴雨来临之前，将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷，降低水土流失。 （6）沙化土地防治措施 1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 2）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； 3）严格按照设计的占地面积等要求开挖，弃土优先综合利用，施工结束后采用土地整治方法、绿化方法，减少水土流失； 4）对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。 5）对完工的裸露地面要尽早平整，及时绿化场地，尽量减少大型机械施工，及时回填，进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 6）施工开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 7）施工结束后立即开展绿化复种工作，并保证存活率。8）严禁破坏占地范围外的植被，尤其等优良固沙植物。 9）严禁在大风天气进行土方作业。粉状材料及临时土方等在堆场应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用篷布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意驾驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 10）植被恢复措施及其他措施，要求在建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。 （7）景观生态保护措施 施工期应加强施工管理，施工材料应按要求堆放于施工生产区，禁止乱堆乱放；施工弃土集中堆放，施工结束后用于河道低洼处或护岸顶道路平整。 （8）临时占地生态恢复和减缓措施 临时占地在施工过程中应遵守以下措施： 1）开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占土地，又方便施工的目的。 2）各类施工应严格控制在设计范围内，在施工时要严格控制施工范围。 3）施工结束后，施工临时区域一律平整土地，清除用地范围内的一切固体废弃物；恢复地貌原状，不得随意倾倒废料。 （9）取（弃）土场占地生态恢复和减缓措施 施工结束后，将堆存的清废除土回填至取土坑，随后进行场地平整、表土回覆（厚度≥30cm），并播撒乡土草种（15g/m²）恢复植被，确保恢复后植被覆盖度不低于周边同类未扰动区域。 临时工程是为工程建设服务的，使用结束后恢复至原状，临时用地在施工结束后将拆除临时建筑物，产生的建筑垃圾统一清运，清理平整后进行生态恢复，因此这类占地对环境的影响是暂时性的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。 对于临时占地破坏区，施工结束后应按照国务院《土地复垦规定》进行土地复垦和植被重建工作，凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松（要求深翻表土30～40cm），原地不能恢复的，要采取异地恢复。确保等面积、等生物量及时恢复。 妥善处理施工期间产生的各类污染物、生活垃圾等，进行统一集中处理，不得随意弃置。在基础开挖过程中，避免在大风天气以及暴雨天气进行作业，对于场地破坏区，施工完成后，应及时平整场地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 2施工期大气污染防治措施 （1）洒水抑尘 运输车辆实施密闭运输，不带泥上路，严禁抛洒甩漏，在规定时间、规定线路行驶，施工期间对施工段（含取弃土场）每天洒水4-5次，洒水面积应覆盖施工区域所有干燥裸露面，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内；土方作业时采取洒水降尘措施，可缩短起尘操作时间；气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不进行土方回填及其他可能产生扬尘污染的施工作业。清扫前应当进行洒水、喷雾，每日不少于2次。拆除扬尘采用雾炮湿法作业，四级以上大风停止拆除作业。 （2）堆场遮盖 1）施工现场各类施工材料有序进料，原则上不堆存超过一周的施工用料量，尽量减少施工材料堆放时间和堆存量，加快物料的周转速度。施工材料堆放设置标牌，实行分类堆放。施工材料堆放整齐有序，严格在河道范围内施工，易产生扬尘的施工材料应采取篷布遮盖措施。 2）对施工场地的所有堆场采取篷布遮盖措施，特别是容易扬尘的堆料场，并定期洒水抑尘（不少于每天3次）。 （3）限制车速 施工车辆在进出施工场地后，减速行驶以减少施工场地扬尘，行驶车速不大于5km/h。 （4）运输遮盖 运输车辆在运输土方、砂石等微粒径材料时要进行严格的篷布遮盖才能上路，车辆装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮蔽或者采用密闭车斗，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，避免渣土掉落引起扬尘；运输车辆进出施工场地低速行驶，场地内运输通道及时清扫、洒水，减少道路扬尘；同时运输车辆从施工路段进入主干路时要适当对车辆进行清洁，在除泥干净后，方可驶出施工路段。 （5）施工机械、车辆尾气污染防治措施 施工机械和车辆尾气的主要因子为CO、NOX、THC等，排放量较小，属于间歇性排放，本次环评提出以下措施：1）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 2）加强对施工机械、运输车辆的维修保养；禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 3）施工车辆经过沿线居民敏感点路段应减速慢行，并对居民敏感点路段加强洒水，降低运输车辆道路扬尘对沿线居民的环境影响。 4）施工中选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的柴油发电机和施工机械，使用符合国家标准的油，使之处于良好运行状态。加强对发电机和施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 综上所述，在采取以上措施并严格按照措施执行的前提下，本项目施工大气污染物对施工区周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 3施工期水污染防治措施 （1）本项目施工选择避开叶尔羌河主汛期进行，涉水施工段施工过程中设临时围堰导流，采取分段导流方式，防止河水对涉水施工段对水环境的影响。 （2）施工区位于河道内侧，施工期加强施工管理，避免废水、粉尘及施工材料等进入河道，影响叶尔羌河河水水质。 （3）施工结束后，及时对工程沿线、施工场地和临时施工便道固体残留物进行清理，避免沿线垃圾进入工程区域和河道。 （4）施工期间严禁将废水排入河道，导致污染地表水水质。 （5）禁止在项目区域大修施工机械、车辆，冲洗车辆、机械应远离河道，冲洗废水及时收集进入沉淀池处理，以防止车辆及机械设备产生含油废水对项目区及周边造成的影响。 （6）施工结束后及时对临时围堰进行拆除，围堰拆除物拆除后及时进行清运，及时恢复河道的通行区域，恢复效果达到施工前的河道水环境现状。禁止将围堰拆除物丢入河道中，以免引起河道的水质污染和阻水现象。 （7）施工场地洒落的物料及时清扫，为防止临时堆放的散料被雨水冲刷造成流失，施工材料不宜堆放在河流水体附近，应选择远离河道的合适地点并备有临时遮挡的篷布，防止大风暴雨冲刷而进入水体。 （8）施工场地加强管理，保持场地平整，土方石堆放坡面应平整并遮挡，防止土方石进入河道。 （9）生活污水采用防渗化粪池简单处理后，定期拉运至莎车县污水处理厂集中处理，不外排。 4施工期噪声污染防治措施 根据本项目施工阶段的产噪特点，提出如下噪声防治措施： （1）施工单位在施工过程中尽量避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部叠加声级过高的风险；各高噪声机械尽量置于地块较中间的位置作业。 （2）土石方等施工过程中应采用低噪声、低振动的设备，对施工设备进行定期维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 （3）加强施工车辆管理，运输车辆采用低声级喇叭。 （4）施工中除采用低噪声的施工机械外，施工时间、时段、施工进度、施工原材料购进时间应精心安排、系统规划、规范施工。合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 （5）严格安排施工作业时间，高噪声设备施工尽量安排在非休息日昼间进行；如因施工需要必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，同时做好周边群众解释工作，避免发生扰民纠纷。 （6）加强场内施工道路养护，特别是应保持施工临时道路路面平整、清洁。 （7）合理安排车辆运输时间，运输车辆经过沿线居民点较多的区域时，应减速行驶，禁止鸣笛。 本项目在采取以上措施后，施工噪声对周边环境影响将降到最低。 5施工期固体废物防治措施 针对项目施工期固体废物种类及特点，提出如下防治措施： （1）合理安排施工时序；做好剥离表层土保护工作，分类堆放；挖方就近暂时堆放于堤防一侧，做好临时防护措施；施工期开挖产生的挖方、土方清废回用于坡脚回填及堤坝填筑，剩余弃渣用于低洼处及两侧河堤道路平整。 （2）项目区生活垃圾禁止随意丢弃，设垃圾桶分类集中收集后，定期清运至附近生活垃圾填埋场填埋处置。 （3）建筑垃圾处置要求 依据《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）： ①分类与存放：建筑垃圾按工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾分类收集。施工现场设固定存放点（位于K140+800施工生产生活区内，占地50m²），不同类别分区堆放，设置标识牌。存放点地面硬化，设排水沟、沉淀池，采取防尘网覆盖及洒水降尘措施。 ②资源化利用：废金属（钢筋、铁件等）、废木材、废塑料等可回收物分拣后交废品回收站；废混凝土块、碎砖瓦等无机非金属类，优先用于临时道路基层填筑或场区平整，剩余部分运至莎车县建筑垃圾填埋场。资源化利用率不低于30%。 ③运输管理：建筑垃圾运输车辆应采用密闭式自卸车，装载高度不超过车厢上沿，篷布密闭覆盖（边缘遮盖≥15cm）。运输路线经莎车县住建局备案，按规定时间（每日9:00-19:00）和规定路线行驶。运输前填写《建筑垃圾处置核准单》。 ④台账管理：施工单位应建立建筑垃圾管理台账，记录垃圾类别、产生量、处置去向、运输单位、接收单位等信息，台账保存不少于5年。 ⑤禁止行为：严禁将建筑垃圾混入生活垃圾；严禁在河道、沟渠、农田内倾倒、堆放建筑垃圾；严禁私自焚烧建筑垃圾。 （4）车辆运输散体物料和废物时，必须密闭、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （5）施工场地禁止进行车辆及机械设备的大型维修，如需进行大型车辆机械维修，依托周边乡镇内维修厂维修，以避免项目区废机油及含油废物产生。 （6）施工单位应在施工前5日向住建管理部门申报工程垃圾处置计划，如实填报垃圾和弃土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与有关管理部门签订环境卫生责任书。 （7）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程弃土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同公安、交通管理部门规定的线路运输。 （8）在工程完工后1个月内，应当将施工场地的剩余垃圾处置干净，不得占用道路或其他类型土地来堆放建筑垃圾，文明施工，施工垃圾统一收集、统一处置，不得随意丢弃。 6施工期占地补偿措施 本工程征地补偿总费用为1035.40万元，其中农村部分征地补偿费602.72万元，主要涉及永久占地（含耕地、草地）和临时占地（含耕地、林地、草地），并按莎车县和麦盖提县的区片综合地价及调节系数进行补偿；林地专项补偿194.81万元（含林地补偿费、安置补助费、林木补偿费及森林植被恢复费），草原专项补偿12.08万元（其中莎车县10.81万元、麦盖提县1.27万元），另需缴纳耕地开垦费62.47万元等税费。本工程不涉及生产安置人口和搬迁安置人口，无需移民搬迁。 7混凝土现场搅拌及原料储存环保措施 ①两处混凝土拌和站区各设沉淀池一座，搅拌废水经沉淀池沉淀后上清液回用于混凝土搅拌或用于施工现场洒水降尘，定期清理沉淀池，不外排。 ②设置专职维护人员担负搅拌站的环保职责，管理现场施工作业人员，禁止将废料、废水乱堆乱排。 ③定期清洗和维护设备，避免设备堵塞和失效。 ④混凝土原料储存位于搅拌机就近，通过输送皮带进入混凝土搅拌机，输送皮带进行洒水处理，增加每日洒水次数。 ⑤混凝土搅拌区采用搭建工棚，搅拌机为半封闭式设备，混凝土拌和站定期进行洒水降尘。 |
| --- | --- |

表5-1生态保护措施实施一览表

| 序号 | 类别 | 内容 | 规模及工艺 | 实施部位 | 实施时间 | 责任主体 | 实施保障 | 实施效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生生态保护（鱼类） | ①施工期避开塔里木裂腹鱼繁殖期（5月1日～7月31日），涉水施工（围堰填筑、拆除、基坑开挖、降水井施工等）安排在枯水期（9月15日～次年4月30日）；②设置鱼类保护警示牌；③施工废水零排放，防止污染水体；④如发现受伤或搁浅的保护鱼类，立即报告并救护。 | ①施工进度调整：涉水施工全部避开5-7月；②警示牌：2块，尺寸1.0m×0.8m，内容“保护塔里木裂腹鱼，禁止捕杀”；③救护：配备临时救护桶（2个，50L）、增氧泵1台，与莎车县农业农村局（渔业科）建立联系机制。 | 全河段施工区域，尤其是围堰段（K137+680～K143+360）、退水口（K142+650） | 施工全过程，重点在繁殖期前完成涉水施工或暂停 | 施工单位（现场环保员） | ①将避让期要求写入施工合同，违反按合同罚款；②施工前对全员进行保护鱼类培训；③监理每日巡查，记录施工时段和涉水作业情况。 | 涉水施工对鱼类繁殖的干扰降至最低；施工期间无捕杀事件；塔里木裂腹鱼种群不受影响。 |
| 2 | 陆生植物保护 | ①严格控制施工占地，不得随意扩大；②表土剥离（30cm）单独堆存，用于后期恢复；③施工材料堆放区避开植被良好区；④施工结束后临时占地全部植被恢复。 | ①施工作业带宽度：护岸区≤30.5m，临时道路≤7m；②表土剥离面积约22.461hm²（临时占地），剥离量约6.74万m³，堆存于临时堆土场（1.2hm²），防尘网覆盖；③植被恢复：撒播草籽（披碱草、冰草混播）面积约21.4hm²，补植灌木（红柳、怪柳）约3000株。 | 全线施工区、临时占地（临时堆土场、取弃土场、施工便道、施工生产生活区等） | 施工前剥离表土；施工结束后30日内完成恢复 | 施工单位（绿化班组） | ①恢复方案经监理审核；②资金列入环保投资；③恢复期2年，每年春季补播；④与林草部门签订植被恢复监管协议。 | 临时占地植被覆盖度≥周边同类未扰动区域（≥30%）；灌木成活率≥85%；无裸露地表。 |
| 3 | 陆生动物保护 | ①禁止捕猎、惊吓野生动物；②夜间不施工（减少灯光和噪声）；③施工车辆限速行驶（≤20km/h），避免碾压；④设置野生动物警示牌。 | ①施工时间：昼间（8:00-20:00），夜间及午间（14:00-16:00）禁止高噪声作业；②限速标志：沿施工便道每500m设1个，共12个；③警示牌：4块（内容“保护野生动物，禁止捕猎”）。 | 全线施工区、临时道路、取弃土场 | 施工全过程 | 施工单位（安全环保部） | ①施工人员岗前培训（野生动物保护法规）；②发现野生动物幼体或巢穴立即报告，暂停施工并采取避让；③监理随机抽查。 | 无捕杀、碾压野生动物事件；施工对动物惊扰降至最低，施工结束后动物返回。 |
| 4 | 水土流失防治 | ①临时堆土（清废土、表土）防尘网覆盖、洒水；②围堰施工结束后拆除，土料平摊至河床低洼处；③施工便道硬化排水；④临时占地平整、植被恢复。 | ①防尘网（2000目）覆盖面积约1.5hm²，洒水车2辆，每日洒水≥3次；②围堰拆除：土料9.3万m³平摊，塑膜及袋装土（约2.5t）运至垃圾处理点；③施工便道：单侧排水沟（宽0.3m，深0.3m），总长6.22km；④土地平整：推土机（74kW）平整面积约22.461hm²。 | 临时堆土场、围堰区、施工便道、取弃土场 | 施工期间及施工结束后 | 施工单位 | ①水土保持措施列入施工组织设计；②监理旁站验收；③雨季前完成临时防护。 | 施工期水土流失控制率≥95%；施工结束后土壤侵蚀模数恢复至背景值（≤1500t/km²·a）。 |
| 5 | 土地沙化防治 | ①严格控制施工扰动范围，避免破坏地表结皮；②表土剥离后及时回覆，避免裸露；③施工结束后及时植被恢复；④大风天气（≥4级）停止土方作业。 | ①施工占地范围彩旗围护（总长约8km）；②表土剥离后堆存于临时堆土场（防尘网+洒水），堆高≤3m，边坡1:1.5；③取弃土场（3.06hm²）回填后立即平整、播撒耐盐草种（盐穗木、盐节木）；④气象预警：与当地气象局联动，大风天停工。 | 取弃土场、临时堆土场、施工便道等沙化敏感区 | 施工全过程及结束后 | 施工单位 | ①防沙治沙措施列入施工合同；②监理每日检查覆盖和洒水情况；③恢复期管护2年。 | 施工扰动区域沙化不加剧；取弃土场恢复后植被覆盖度≥25%，地表结皮逐步恢复。 |
| 6 | 临时占地生态恢复 | ①拆除所有临时设施（围堰、沉淀池、硬化地面、工棚等）；②清理建筑垃圾；③表土回覆；④土地平整；⑤撒播草籽、补植灌木。 | ①拆除工程量：围堰土方9.3万m³（平摊河床），混凝土构件约30m³（运至建筑垃圾填埋场），彩板房500m²（回收）；②表土回覆面积22.461hm²，回覆厚度30cm；③撒播草籽：披碱草+冰草，每平方米15g；④补植灌木：红柳、怪柳，株行距2m×2m，共约3000株。 | 全部临时占地（施工生产生活区、原料堆场、临时堆土场、施工便道、围堰区、降水井区等） | 施工结束后30日内 | 施工单位 | ①恢复方案经监理和生态环境部门审核；②资金专项使用；③验收前进行生态恢复效果评估（植被覆盖度、物种多样性）。 | 临时占地恢复为原地类（草地/耕地）；植被覆盖度≥周边同类区域水平；无建筑垃圾残留；恢复期后自然演替良好。 |
| 7 | 施工期环境风险防控（油品泄漏） | ①柴油发电机油箱总容量0.12t，即用即买，不设储油罐；②配备吸油毡、围油栏；③制定油品泄漏应急预案；④加强设备巡查，防止跑冒滴漏。 | ①吸油毡：2箱（每箱10m²），围油栏：50m；②应急桶：2个（200L）；③应急预案：1份（报喀什地区生态环境局莎车县分局备案）；④巡查：每日1次，记录在案。 | 柴油发电机放置点（施工生产生活区）、机械停放场 | 施工全过程 | 施工单位（安全环保部） | ①应急物资采购列入环保投资；②预案演练每半年1次。 | 通过落实防范措施，可有效降低油品泄漏环境事件的发生概率，确保一旦泄漏可立即控制，不进入土壤和水体；一旦泄漏可立即控制，不进入土壤和水体。 |
| 8 | 运营期生态监测与维护 | ①运行后前两年每年秋季对临时占地植被恢复情况进行监测；②护岸工程维护，防止二次水土流失；③保护鱼类监测（若有发现）。 | ①植被监测：设固定样方10个（2m×2m），记录植被种类、覆盖度、存活率；②护岸维护：每年汛前检查，修复损坏部位；③鱼类监测：委托专业机构每2年1次（定性调查）。 | 临时占地恢复区、护岸全线、评价河段 | 运营期第1-2年（植被）；运营期长期（护岸）；每2年（鱼类） | 建设单位（莎车县水管总站） | ①监测费用列入运营管理预算；②签订监测协议；③建立生态维护台账。 | 植被恢复效果达到要求（覆盖度≥30%）；护岸稳定，水土流失不加剧；保护鱼类种群无明显下降。 |

| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为防洪工程，属非污染型项目，项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防洪排涝能力，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物不宜直接排入河道。为防治洪水，防御、减轻洪涝灾害，保障行洪安全，应采取以下保护措施： （1）工程建成运行后，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，加强对防洪工程等存在安全隐患的部位，进行重点巡查进行监控，做好风险分析，对可能发生的突发事件进行监测和预警。 （2）进行经常和特殊情况下的巡检和观测工作，制定值班和巡视制度、防汛抢险应急预案、突发事件应急预案。 （3）对查出的重大工程问题，要及时抢修，对查出的安全隐患须限期处置。 （4）加强对河道管理范围的保护，禁止任何单位和个人损坏堤防及观察、交通等设施。 （5）汛前和防汛期间，加强雨情与水情监测，加强对防洪工程的巡视，及时组织力量抢险、加固防洪堤。 |
| --- | --- |
| 其他 | 1环境管理要求 环境管理就是指工程在施工期、营运期时全面执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，力争把不利影响减小到最低，加强项目环境管理，协调解决实现目标过程中的具体问题，及时调整工程运行方式和环境保护措施，以取得更好的综合环境效益，最终达到保护环境的目的。建设项目环境管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。为了实现本工程经济、社会、生态效益的协调发展，落实各项环保措施，结合工程特点及环境现状，筹建期、施工期和运营期的环境管理主要内容分别是： 1.1筹建期 （1）审核环境影响评价成果，并确保环评报告中有关环保措施纳入工程设计文件。 （2）确保环境保护条款列入招标文件及合同文件。 （3）根据工程特点，制定完善的工程环境保护规章制度与管理方法，编制工程影响区环境保护实施规划。 （4）筹建环境管理机构，并对环境管理人员进行培训。 1.2施工期 （1）贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例。 （2）施工单位要有专人负责场地的环保工作，检查、落实有关防治扬尘、噪声措施。 （3）组织实施工程环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各项环保措施能按环保“三同时”的原则执行。 （4）协调处理工程引起的环境污染事故和环境纠纷。 （5）当地保护行政主管部门对所辖行政区域内环境污染防治实施统一监督管理。施工单位必须在开工15日前向施工现场所在地区环境保护行政主管部门提出申报，经批准后方可施工，施工期间应积极配合生态环境部门检查工作。 （6）加强环境保护的宣传教育和技术培训，提高人们的环境保护意识和参与意识，工程环境管理人员的技术水平。 （7）施工期应由建设单位委托具有相应资质的监理单位，采取旁站、巡视与平行检验相结合的方式，重点对塔里木裂腹鱼繁殖期避让、表土剥离及植被恢复、废水废气噪声治理、固废处置和环境风险应急物资配备等关键环节实施全过程环境监理。监理单位须建立每日巡查记录和问题整改闭环制度，所有监理资料归档保存，作为竣工环保验收的重要依据。 表5-1施工单位环境管理要求 项目; 管理项目; 管理内容; 管理措施. 环境空气; 施工场地; 依规执行标有项目施工基本信息全部遮盖，无遗漏; 大风、重污染天气，禁止施工； 设置施工标志牌；易产尘运输 车辆进行遮盖. 基础开挖; 土方合理处置，强化环境管理，减少施工扬尘; 施工期开挖产生的挖方基础回填、坝体填筑，废弃土方用于低洼处及两侧河堤道路平整；临时堆场防尘网覆盖. 运输车辆; 无篷布车辆不得运输土方扬尘控制不力，追究领导责任; 运输土方车辆加盖篷布. 施工道路; 道路地面洒水，防止扬尘; 道路地面定时洒水降尘. 声环境; 施工噪声; 施工场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 选用噪声低、效率高的机械设 备；敏感点路段运输车辆禁止 鸣笛. 水环境; 施工场地; 生产废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘与混凝土搅拌用水；生活污水经防渗化粪池处理后，定期拉运至莎车县污水处理厂集中处理，不外排; 禁止在项目区域大修施工机 械、车辆，冲洗车辆、机械远 离河道，冲洗废水收集进入沉 淀池处理。. 固废处置; 施工期固废; 施工期产生的弃渣、生活垃圾、 建筑垃圾; 废弃土方用于低洼处及两侧河堤道路平整；生活垃圾设垃圾桶集中收集后定期清运至莎车县生活垃圾填埋场填埋处置；建筑垃圾拉运至莎车县建筑垃圾填埋场填埋处置。. 生态环境; 地表破坏面; 施工完成后及时对区域地表进行清理、平整及植被恢复; 项目建设工程中，严格控制作业面积，分层开挖，施工结束后对开挖区域进行回填，并及时进行清理、平整工作，对裸露地表进行植被恢复措施。. 当地有关部门如政府、环保、环卫等部门应对其进行监督，监督内容主要有： （1）建筑垃圾及弃土、临时土石方、建筑材料、管材的堆放、装卸、运输及处置是否按环保要求进行； （2）施工场地噪声是否采取措施进行控制； （3）施工场地扬尘是否按规定进行处理； （4）施工场地清洗废水是否按要求进行处理。 1.3运营期 运行期环境管理内容主要是通过对各项环境因子的监测，掌握其变化情况及影响范围，及时发现潜在的环境问题，提出治理对策措施并予以实施。 （1）设置管理人员，并制定值班和巡视制度、防汛抢险应急预案、突发事件应急预案。 （2）建立工程环境保护技术档案。编制水环境、生态环境、水土保持监测结果及调查表，对调查的监测资料进行汇总、分析整理，及时提出环境保护建议、措施。 2环境监测计划 2.1生态监测计划 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本工程环境监测计划主要为生态方面的监测，企业委托有资质的监测单位进行监测，并将监测报告存档。 （1）监测时间 运行后前两年，一年一次 （2）监测范围及监测点位 本项目临时工程包括临时围堰（5.812km）、降水井（212眼）、施工生产生活区（2处）、原料堆场（2处）、取（弃）土场（1处）及施工便道（6.22km），合计占地22.461hm²，施工结束后除1.06km便道保留为永久管理道路外，其余全部拆除并恢复植被。本项目生态监测范围为临时占地周围植被恢复情况监测，监测点位见附图12-1。 （3）监测内容 植被存活率和植被覆盖度 2.2污染源监测计划 建设单位依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）委托有资质的检测单位自行监测。 本项目施工期大气污染源主要为无组织源，施工废水不外排，噪声污染源主要为施工设备，具有流动性；运营期不涉及污染物排放。本项目施工期环境监测计划见下表。 表5-2环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测时间、频率; 实施机构; 执行标准. 大气; 项目区下风向设一个监测点位; TSP; 1次/施工期; 委托有资质的检测单位监测; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297－19 96）. 地表水; 在项目区上游、下游 500m处各布设1个监测断面; 《地表水环境质量标准》基本项目; 1次/施工期; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅱ 类标准. |
| 环保投资 | 环保投资 防渗渠道工程总投资8811.97万元，环保投资合计为127.5万元，占项目总投资的1.45％，具体投资见表5-3。 表5-3环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 施工期扬尘防治; ①施工场地四周设置不低于2m硬质封闭围挡（作业区、堆场）；②原料堆场及临时堆土采用防尘网100%全覆盖；③配备洒水车3辆、雾炮2台，每日洒水≥4次，湿法作业；④出入口设置车辆冲洗设施2套；⑤运输车辆密闭运输；⑥四级以上大风停止土方作业；⑦拆除作业湿法施工；⑧混凝土搅拌机设在工棚内，上料口喷淋。; 20. 2; 施工期废水防治; ①车辆冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水经隔油沉淀池（2座，3m³/座，钢混结构）处理后回用于砼拌和养护或洒水降尘，不外排；②施工生活区设置防渗化粪池，定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂；③基坑排水经沉淀后排入河道；④禁止在河道、沟渠清洗车辆或排放废水。; 8. 3; 施工期噪声防治; ①选用低噪声设备，定期维护；②合理安排施工时间，禁止夜间及午间高噪声作业；③高噪声设备远离居民点布置；④运输车辆途经村庄限速（≤20km/h）、禁鸣。; 3. 4; 施工期固体废物处理; ①清废除土（8.00万m³）运至取（弃）土场回填；②建筑垃圾分类回收，不可利用部分运至莎车县建筑垃圾填埋场；③生活垃圾设垃圾桶收集，定期清运至莎车县生活垃圾填埋场；④施工废料分类处置，可回收部分外售。; 8.5. 5; 生态措施; ①避让：施工避开鱼类繁殖期（5-7月），临时占地优先选择裸地；②减缓：控制作业宽度，表土剥离（30cm）单独堆存（防尘网覆盖），施工便道严格控制；③修复：施工结束后临时占地土地平整、表土回覆、自然恢复植被，恢复面积约22.461hm²（含取弃土场、施工便道等），补植灌木约3000株；④管理：设置警示牌、宣传牌、限行彩旗；⑤防沙治沙措施（取弃土场及沙化敏感区）。; 80. 6; 环境监测及管理; ①施工期大气、噪声、地表水、生态监测；②环境监理及环保培训；③应急预案编制及应急物资（吸油毡、围油栏等）。; 8. 合计; 127.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①避让：非汛期施工（9月15日～12月22日），避开动物繁殖期（5-7月），临时占地选裸地或未利用地；②减缓：控制作业宽度（护岸范围），表土剥离（30cm）单独堆存，防尘网覆盖，堆高≤3m，边坡1:1.5，湿法作业；③修复：施工结束后土地平整，表土回覆，自然恢复植被，恢复面积约3.93hm²（临时占地中除永久硬化道路外）；④补偿：耕地、草地、林地补偿费、林木补偿费列入工程其他费用；⑤管理：设置警示牌、限行彩旗、宣传牌，严禁越界施工。 | 临时占地清理干净，无建筑垃圾；扰动区域植被覆盖度不低于周边同类未扰动区域水平；补植树木成活率≥85%；施工迹地土壤结构恢复；无随意破坏植被现象。 | 运行后前两年每年秋季对临时占地植被恢复情况进行监测（植被存活率、覆盖度）。 | 植被覆盖度不低于周边同类未扰动区域水平；监测报告存档。 |
| 水生生态、地表水环境 | ①车辆冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水经隔油沉淀池（2座，3m³/座，钢混结构，防渗）处理后回用于砼拌和养护或洒水降尘，不外排；②施工人员生活污水经防渗化粪池（2处，总容积≥10m³）处理，定期由吸污车清运至莎车县污水处理厂；③基坑排水（下段降水井212眼抽水）经沉淀池沉淀后排入河道；④禁止在河道、沟渠清洗车辆或排放任何废水、废油；⑤围堰施工避开主汛期，施工结束后拆除围堰（长5.812km），塑膜及装土袋拉运至阿扎特巴格镇垃圾处理点，土料平摊至河床低洼处并平整。 | 废水不外排；车辆冲洗废水回用率100%；生活污水清运联单齐全；围堰拆除物妥善处置，无遗留；河道水质不因施工产生明显污染。 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | ①加强施工机械检修，避免油污跑冒滴漏；②临时隔油沉淀池底部及侧壁防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10⁻⁷cm/s）；③表土剥离单独存放（堆高≤3m，边坡1:1.5，防尘网覆盖），施工结束后回覆；④严禁施工废水随意排放；⑤取弃土场（3.06hm²）使用结束后平整压实，表土回覆。 | 无油污污染土壤、地下水事件；施工迹地土壤结构恢复；表土回覆率100%；取弃土场无裸露边坡。 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低噪声设备，定期维护；②合理安排施工时间，禁止夜间及午间高噪声作业；③高噪声设备（搅拌机等）远离居民点（≥200m）布置，必要时设置临时隔声屏障；④运输车辆途经村庄限速（≤20km/h）、禁鸣；⑤施工场界噪声监测（施工期内1次）。 | 施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）；无噪声扰民投诉。 | 无 | 无 |
| 振动 | 施工期振动主要来自夯实、碾压作业，采用低振动设备，避开敏感时段。 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①施工场地四周设置不低于2m硬质密闭围挡（作业区、堆场）；②原料堆场（3.09hm²）、取弃土场（3.06hm²）、临时堆土等采用防尘网100%全覆盖；③配备洒水车3辆、雾炮2台，每日洒水≥4次，湿法作业；④出入口设置车辆冲洗设施2套；⑤运输车辆密闭（篷布遮盖），严禁超载；⑥四级以上大风停止土方作业；⑦拆除作业湿法施工；⑧混凝土搅拌机设在工棚内，上料口设喷淋装置；⑨施工期大气监测（下风向1点，1次）。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m³）； | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①清废除土运至取（弃）土场（3.06hm²）回填，分层压实；②建筑垃圾分类回收，可利用部分（钢材、木材）回收，不可利用部分（碎砖、混凝土块）运至莎车县建筑垃圾填埋场；③生活垃圾设垃圾桶收集，环卫部门清运至莎车县生活垃圾填埋场。 | 固体废物合理处置率100%；无随意倾倒、堆放现象；固废台账存档。 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 油发电机油箱总容量0.12t（3台×0.04t），即用即买，现场不大量储存；施工区配备吸油毡、围油栏、应急桶等应急物资；加强设备巡查，防止跑冒滴漏；制定油品泄漏应急预案并备案。 | 无油品泄漏污染事件；应急预案在喀什地区生态环境局备案；应急物资清单及演练记录。 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 大气：项目区下风向设1个监测点位，施工期内监测1次TSP；地表水：项目区上游、下游500m各布设1个监测断面，施工期内监测1次（pH、COD、SS、氨氮、石油类）；噪声：施工场界四周各设1点，施工期内监测1次（昼间Leq）。 | 委托有资质单位监测，监测报告存档备查。 | 运营后前两年每年1次（秋季）对临时占地植被恢复情况进行监测（植被种类、存活率、覆盖度）。 | 植被覆盖度不低于周边同类未扰动区域水平；监测报告存档。 |
| 其他 | 无 |  |  |  |

七、结论

一、结论 叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇防洪工程（二期）符合国家产业政策及地方“三线一单”管控要求，选址选线合理。施工期在严格落实本报告提出的各项污染防治措施、生态恢复措施及环境风险防范措施后，对环境的不利影响可得到有效控制或减缓，影响程度在可接受范围内。运营期无污染物排放，且具有明显的防洪减灾、水土保持等环境正效益。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 二、建议 1、严格执行环保“三同时”制度，确保环保投资足额到位，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、施工期加强环境管理，落实洒水降尘、围挡、防尘网覆盖等抑尘措施，遇四级以上大风停止土方作业。 3、施工废水、生活污水不得随意外排；基坑排水经沉淀达标后方可排入河道。 4、表土单独剥离、堆存并防护，施工结束后及时回覆；临时占地恢复植被，确保补植树木成活率≥85%。 5、合理安排施工时间，夜间及午间禁止高噪声作业；运输车辆途经村庄时减速、禁鸣。 6、制定油品泄漏应急预案，配备应急物资。 7、运营期前两年每年秋季对临时占地植被恢复情况进行监测，确保植被覆盖度不低于周边自然水平。 8、积极配合当地生态环境主管部门的监督检查，及时整改发现的环境问题。