喀地环评字〔2026〕295号

关于《新疆瑞科凌再生资源利用有限公司

年处理2万吨废旧塑料（农膜）低温热解及

资源化项目环境影响报告表》的批复

新疆瑞科凌再生资源利用有限公司：

你单位报来的《新疆瑞科凌再生资源利用有限公司年处理2万吨废旧塑料（农膜）低温热解及资源化项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于喀什地区伽师县工业园区佛伽路12号，中心地理坐标：东经76°43′55.212″，北纬39°25′49.224″。项目东侧隔路为新疆鑫慧铜业有限公司、南侧为已倒闭的新疆和众同兴粮油商贸有限公司、西侧为荒地、北侧为新疆宏鹏电线电缆制造有限公司，租赁佛伽路12号现有标准化厂房，占地面积3700平方米。主要建设内容：建设年处理2万吨废旧塑料（农膜）低温热解及资源化生产线2条，包括热解主炉2台（每台35吨）及热解上料系统、油品冷凝系统、不可凝气系统、炭黑回收系统、原料仓储区（废旧农膜、废塑料及滴灌带采用吨包袋装）、成品仓储区（配置油接收罐4个，单个容积48立方米；油中转罐2个，单个容积6.5立方米，用于暂存热解液；炭黑吨包袋装）、办公及研发、配套建设变配电设施、供水系统、供热系统、排水系统等。新建循环水箱300立方米，2座冷却循环塔（单台循环水量50立方米/日），一般固废暂存间5平方米，危废暂存间5平方米。产品及规模：热解液9000吨（外售），热解碳渣5000吨（外售），热解不凝气6000吨（自用）。主要原辅材料：废旧农膜、废塑料及滴灌带、尿素、生石灰、片碱、工业纯碱等，生产工艺流程：投料—加热热解—出不凝气—出碳渣—出热解液。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资5000万元，环保投资70万元，占总投资的1.4％。

- 二、环保措施

由新疆清如许环保科技有限公司编制的《新疆瑞科凌再生资源利用有限公司年处理2万吨废旧塑料（农膜）低温热解及资源化项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

本项目为利用已建成厂房进行建设，施工期污染主要为基础设备安装。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，合理安排施工时间，禁止夜间施工，执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）相关要求。

（二）运营期

1.废气  热解不凝气排入主炉二燃室经过“换热+SCR脱硝+布袋除尘器+双碱法+除雾器”处理后，通过21米高排气筒排放，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571—2015，含2024年修改单）表4排放限值要求，氨气执行《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178—2021）中的限值要求。炭渣出料废气通过“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过21米排气筒排放，执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571—2015，含2024年修改单）表4排放限值要求。裂解油储罐顶部设置油气回收装置，油罐呼吸废气无组织排放。无组织废气通过生产厂房自然通风的方式，逸散至项目区大气环境中，厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571—2015，含2024年修改单）表7限值要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中新扩改建二级排放标准，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1限值要求。

2.废水  按规定对项目进行分区防渗处理，严禁跑、冒、滴、漏，防止对地下水造成污染。项目生产废水（热解生产线冷却水、脱硫系统用水、脱硝系统用水）经循环水箱（防腐钢结构）沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后排入园区污水管网，最终进入伽师县工业园区污水处理厂处理。

3.噪声  选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、消声等处理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中3类标准要求。

4.固废  除尘灰、脱硫石膏经收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集由环卫部门统一清运处置；废机油、废油桶、清罐废渣、含油污水、废催化剂分类收集暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012）和《危险废物转移管理办法》等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求处置。

5.风险防范措施要求  项目厂区设置应急事故池，配套建设事故废水收集系统，用于事故状态下的废水收集，储罐区设置1.5米高围堰；项目区内采取分区防渗措施，其中生产车间、危废仓库、储油罐区、应急事故池划分为重点防渗区，除重点防渗区以外其他地面作为一般防渗区；制定突发环境事件应急预案，发生事故时立即启动，并定期开展演练。

6.应尽快申报办理相关排污许可证手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

7.本项目主要污染物排放总量指标：挥发性有机物8.64吨/年，氮氧化物10.8吨/年。

三、相关要求

项目严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境局伽师县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2026年8月17日

抄送：喀什地区生态环境局伽师县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，新疆清如许环保科技有限公司