喀地环评字〔2026〕253号

关于《新疆雄智喀什地区泽普县20万千瓦80万千瓦时独立储能项目环境影响报告表》的批复

新疆雄智储能有限公司 ：

你单位报送的《新疆雄智喀什地区泽普县20万千瓦80万千瓦时独立储能项目环境影响报告表》及相关附件已收悉。经研究，批复如下：

- 一、项目基本情况

本项目性质为新建，位于喀什地区泽普县，站址中心地理坐标：东经77°25'3.811"，北纬38°9'30.393"。线路起点坐标：东经7°24′52.261″，北纬38°9′45.549″，终点坐标：东经77°24′33.335″，北纬38°9′52.173″。项目总占地面积为77900平方米。主要建设内容：新建一座220千瓦升压汇集站，规划3×240兆瓦主变，本期建设1×240兆瓦主变，预留2座，选用三相双卷有载调压变压器。新建20万千瓦/80万千瓦时构网型储能电站一座并配建相关设施。新建1回220千瓦线路接22千伏线路，采用单回路架空架设，线路路径全长1千米。新建调节池+地埋式一体化污水处理设施（处理规模为0.5立方米/小时）；设置集水池（150立方米），危险废物暂存间1座（70平方米）、事故油池1座（80立方米）等。项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区域。项目总投资91629万元，环保投资216万元，占总投资0.236%。

- 二、环保措施

由昌吉市新瑞鑫诚环保咨询有限公司编制的《新疆雄智喀什地区泽普县20万千瓦80万千瓦时独立储能项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

- （一）施工期

严格控制临时用地范围，严禁随意进入临时施工区域以外的区域活动，避免对野生动物进行杀害；施工前应办理相关占用手续；加强对施工人员的教育和管理，在施工中对施工人员进行教育和监督；严禁在林区毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；对表土进行保护，表土与基坑回填土应分开堆放；剥离的表土、基础开挖的土方临时堆放在用地范围内，采用防尘网临时覆盖；施工过程中应选用低噪音施工设备，避免大声喧嚣，严格控制施工活动范围，减少施工噪声和施工活动对野生动物的干扰，以免惊扰动物，影响其生存。施工结束后进行迹地恢复，进行植被恢复时应选择栽种当地常见植物，不得随意栽种外来物种。

（二）运营期

- 1.电磁  制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。项目区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中的公众曝露控制限值（工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）

- 2.废水  运营期无产生生产废水；生活污水经“调节池+地埋式一体化污水处理设施”处理后排至集水池冬储夏用。满足《城市污水再生利用绿地地灌溉水质》（GB/T25499—2010）中的表1标准限值。

- 3.噪声  采用噪声较低的生产设备，并加强维护保养，避免深夜运输，禁止夜间高噪声施工等，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中的2类标准限值。线路沿线满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准限值。

- 4.固废  运营期线路检修时产生少量检修废弃物（如废导线、绝缘子、金具等）由检修人员检修完毕后集中收集规范处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置。废铅蓄电池、废磷酸铁锂电池和废机油分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。废变压器油暂存于事故油池，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025—2012）和《危险废物转移管理办法》等要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求处置。

- 5.环境管理  运行期做好环境保护措施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用；制定环保管理规章制度，建立电磁辐射安全管理档案；针对可能发生的突发环境事件，应制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

- 三、相关要求

- 项目要严格执行环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，认真落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。本项目的日常环境监督管理由喀什地区生态环境局泽普县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

- 喀什地区生态环境局

- 2026年7月27日

- 抄送：喀什地区生态环境局泽普县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，昌吉市新瑞鑫诚环保咨询有限公司